Załącznik Nr 4 

do SIWZ PRK. GK. 341 - 27/09 

PRZEDMIAR ROBÓT 

DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PN: 

„remont nawierzchni z brukowej kostki granitowej na ul. Łąkowej 
i Dąbrowskiego w Śremie”. 

1. rozbiórka chodnika i wjazdów z betonowej płytki 

    chodnikowej 30x30 cm, 35x35 cm i 50x50 cm 

- 190 m2, 

2. rozbiórka chodnika i wjazdu z betonowej kostki brukowej 

    gr. 8 cm 







-     6 m2, 

3. rozbiórka krawężników betonowych 15/30 cm, 

 
20/30 cm i granitowych 





- 230 mb, 
4. rozbiórka brukowej nawierzchni jezdni z kamienia 

 
polnego 







- 590 m2, 
5. rozbiórka betonowej nawierzchni wjazdu 


-     3 m2, 
6. wywiezienie rozebranego materiału z chodnika i jezdni, 

 
z oczyszczeniem i składowaniem w wyznaczonym przez 

 
Zamawiającego miejscu i gruzu zakładając, że 80 % 

 
rozebranego materiału stanowi gruz 



- do 10 km, 

7. przełożenie nawierzchni wjazdu z kostki granitowej 

     ok. 20x20 cm na podsypce cementowo - piaskowej 

      i podbudowie z chudego betonu gr. 10 cm 


-     3 m2, 
8. ułożenie chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm 

 
na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie 

 
z chudego betonu gr. 5 cm 




-    80 m2, 

9. ułożenie chodnika z kostki granitowej ok. 10x10 cm 

 
na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie 

 
z chudego betonu gr. 5 cm 




-    22 m2, 

10. ułożenie chodnika z kostki granitowej ok. 5x5 cm 

 
na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie 

 
z chudego betonu gr. 5 cm 




-    70 m2, 

11. ułożenie wjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm 

 
na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie 

 
z chudego betonu gr. 10 cm 




-    17 m2, 
12. ułożenie wjazdów z kostki granitowej ok. 10x10 cm 

 
na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie 

 
z chudego betonu gr. 10 cm 




-    24 m2,

13. ułożenie nawierzchni jezdni z kostki granitowej 

 
ok. 10x10 cm na podbudowie z chudego betonu 

 
gr. 15 cm i z gruntu stabilizowanego cementem 

 
20 kg/ m2 gr. 10 cm 





- 590 

14. ułożenie nieregularnego krawężnika granitowego 

 
gr. ok. 10 - 15 cm przekazanego przez Zamawiającego 

 
(odbiór przez Wykonawcę) na ławie betonowej 
 
z oporem, z betonu B-15, 




- 230 mb, 
15. ułożenie betonowego obrzeża chodnikowego 6x25 cm 
 
na podsypce cementowo - piaskowej 



-   20 mb, 

16. regulacja istniejących zaworów 



-   11 szt. 
17. regulacja istniejących studzienek rewizyjnych 

-     3 szt. 
19. regulacja istniejących studzienek teletechnicznych 
-     1 szt. 

20. regulacja istniejących świetlików okiennych 

-     1 szt. 

21. zamulenie spoin nawierzchni granitowej jezdni 

 
i chodników z wjazdami suchym betonem na 

 
powierzchni  






- 709 m2,

Dopuszczalny rodzaj zastosowanej kostki granitowej do wglądu 
w siedzibie Zamawiającego – pok. Nr 19. 

PAGE  
2

