[image: image1.jpg]Ksigzka Przedmiar6w/Obmiaréw

15 DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH

1 KSNR 30601-01-050 14,00 m2
Odbicie tynkéw = zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,bez wzgledu na ilo$é,na Scianachfilarach i
pilastrach

2 KNR 4-01 0728-03-050 22,00 m2

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.Ill scian, loggii,balkondw,podioze = cegly, pustakow
ceramicznych,gazo-ipianobetondw,w jednym miejscudo 5 m2

3 KNR 00-33 0105-02-050 16,36 m2
Ociepl.scian budynkéw plytami styrop.13cm, klejonymi do podloza w techn.Sto Therm Classic,z wyk.recz.wyprawy
elewac.,z zast.masy Sto-A rmierungsputz,tynk StoLit -klejenie cokotu

4 KNR 00-33 0105-02-050 102,22 m2
Ociepl.scian budynkow plytami styrop.13cm, klejonymi do podtoza w techn.Sto Therm Classic,z wyk.recz.wyprawy
elewac.,z zast.masy Sto-Armierungsputz,tynk StoLit -sciana  frontowa

) KNR 00-33 0105-01-050 23,15m2
Ociepl.scian budynkéw plytami styrop.3cm, klejonymi do podloza w techn.Sto Therm Classic,z wyk.recz.wyprawy
elewac.,z zast. masy Sto-Armierungsputz,tynk Sto-Lit -oscieza okien

6 KNR 00-33 0105-0203-050 97,60 m2
Ociepl.scian budynkéw plytami styrop.13cm, klejonymi do podloza w techn.Sto Therm Classic,z wyk.recz.wyprawy
elewac.,z zast.zaprawy Sto-Levell Uni,tynk StoSilco -$ciana boczna

7 KNR 00-33 0105-0203-050 115,14 m2
Ociepl.scian budynkow ptytami styrop.13cm, klejonymi do podloza w techn.Sto Therm Classic,z wyk.recz. wyprawy
elewac.,z zast.zaprawy Sto-Levell Uni,tynk StoSilco -$ciana tylnafod podworza)

8 KNR 00-33 0105-0103-050 21,56 m2
Ociepl.scian budynkow plytami styrop.3cm,klejonymi do podloza w techn.Sto Therm Classic,z wyk recz.wyprawy
elewac.,z zast.zaprawy Sto-Levell Uni,tynk StoSilco -oscieza okien i dr=wi

9 KSNR 3 1001-01-050 24,52 m2
Docieplenie z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki na powierzchni betonowej tynkowanej lub mozaice
szklanej pokrycie wyprawg "Malix-7" - Sciany pelne -wykonanie gzymséw ze styropianu -ciana boczna

10 KSNR 3 1001-01-050 26,06 m2
Docieplenie z przyklejeniem styropianu i | warstwy siatki na powierzchni betonowej tynkowanej lub mozaice
szklanej pokrycie wyprawg "Malix-Z" - Sciany peine -elementy architektonicz=ne woks} okien

1 KSNR 3 1001-01-050 13,03 m2
Docieplenie z przyklejeniem styropianu i | warstwy siatki na powierzchni betonowej tynkowanej Iub mozaice
szklanej pokrycie wyprawq "Malix-Z" - Sciany pelne -elementy architektoniczne woksl okien

12 KNR 00-33 0121-0101-040 776,88 m
Ochrona naroznikéw wypuklych.Przyklejenie listwy narozn.= katownika z tw.szt.1 siatki zbroj.Sto-Gewebewinkel
standard,wyréwn.masa szpach. Sto-Pulverspachtel PO

13 KNR 00-33 0122-0101-040 37,60m
Roboty uzupelniajgce - montaz listew poczqtkowych = tworzywa sztucznego Sto-Anfangsleiste

14 KNR 00-33 0123-01-020 980,00 szt
Roboty uzupetniajgce - przymocowanie plyt styropianowych lub = welny mineralnej kolkami do $cian

15 KNR 00-33 0128-0103-050 439,64 m2
Malowanie elewacji farbq silikonowo-zywiczng StoSilco Color

16 KSNR 2 0504-02-050 21,22m2
Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 em = blachy stalowej akrylowej plaskiej -elementy
8zymsow zewngtrznych

17 KSNR 2 0504-01-050 14,65 m2
Obrébki blacharskie przy szerokosciw rozwinigciu do 25 cm  blachy stalowej akrylowej plaskiej -ogniomury

18 KNR 4-0110535-05-040 18,10 m
Rozebranie rur spustowych = blachy nadajqcej si¢ do uzytku

19 KNR 4-0110535-04-040 15,64m
Rozebranie rynien = blachy nie nadajqcej sig do uzytku

20 KSNR 2 0503-03-040 15,64m
Rynny dachowe = PCV

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2009. 10)
str2




[image: image2.jpg]21

22

23

KSNR 2 0503-05-040
Rury spustowe z PCV

KSNR 2 0504-0201-050
Podokienniki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm = blachy mied-zianej

KNR 2 021 1604-01-050
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m

2: DOCIEPLENIE POZIOME STRYCHU BUD.MIESZKALNEGO

24

25

26

27

28

29

KNR 2 0210613-03-050
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome = welny mineralnej = plyt ukladanych na sucho. Jedna warstwa -
grubos¢ warstwy izolacyjnej 20 cm

KNR 4-01 0414-07-050
Wymiana tacenia dachu pod pokrycie plytami azbestowo-cementowymi. Odstgp lat do 20 cm

KNR 2 021 0607-01-050
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z. folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa

KNR 2 021 0610-04-050
Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe poziome = phyt pilsniowych porowatych od spodu konstrukcji na ruszcie

KNR 4-0110108-01-060
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1 km. Kategoria gruntu I-II

KNR 4-0110108-08-060
Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2009.10)
str3

18,10m

11,80 m2

422,34 m2

142,26 m2

142,26 m2

142,26 m2

142,26 m2

375m3

375m3




