[image: image1.jpg]Ksiazka Przedmiarow/Obmiaréw

1. Renowacja elewacji frontowej
Kod CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne

1 KNR 4-01 0701-05-050 40,85 m2
Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjeto 100% powierzchni Sciany
1. 18.80*9.28 174,46
2. Gzymsy
3. 18,80%0,15*3 8,46
4. Pilastry
S, (0,70‘2+1,18)‘0,25‘7 4,52
6. 1,20%0,20*7 1,68
7. 3,0%0,25*8 6,00
8. Oscieze drzwi wejsciowych
9. 1,62%2*2,48+1,30*1,62+(1, 36*1,62*0,5)*2 12,34
10. Minus drzwi
-1,30%2.48 -3,22
2 KNR4 01 0535-06-040 20,00m
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajqcej sie do uzytku
1. 10,0*2 20,00
3 KNR 19-01 0535-05-020 2,00 szt
Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy cynkowej. rynny polokragle. Dodatek za wpust
(sztucer)
4 KNR 19-01 0536-01-040 20,00m
Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowej. rury spustowe okragle o Srednicy
12cm
1. 10,0%2 20,00
5 KNR 19-01 0538-04-050 7,52 m2

Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowej. Gzymsy i pasy elewacyjne 0
szerokosci 25 - 50 cm

1. Gzymsy
2. 18,80%0,20%2 7,52
6 KNR 00-23 2611-01-050 204,24 m2
Przygotowanie starego podloza, poprzez oczyszczenie mechaniczne wodq pod cisnieniem -
analogia
1. 204 204,24
7 KNR 00-. 23 2611-02-050 183,58 m2

Gruntowanie wglebne materialem rozpuszczalmkouymgleboko penetrujqcym podklejajacym
powloki malarskie - DUPA GRUND CAPAROL - powierzchnia zasadnicza gladka

1. 18,80*9.28 174,46
2. Oscieze drzwi wejsciowych
3. 1,62%2%2,48+1,30%1,62+(1, 36*1,62*0,5)*2 12,34
4. Minus drzwi
5. -1,30*2,48 -3.22
8 KNR 2-02W 0903-01-050 183,58 m2
Tynki zwykle IV kategorii wykonywane recznie na $cianach plaskich i powierzchniach
poziomych (balkony,loggie)
1. 18,80%9.28 174,46
2. Oscieze drzwi wejsciowych
3. 1,62%2%2,48+1,30*1,62+(1, 36*1,62*0,5)*2 12,34
4. Minus drzwi
5. -1,30*2,48 322

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.60)
str2




[image: image2.jpg]10

11

12

13

14

15

16

KNR 00-23 2611-02-050 .
Gruntowanie wglebne materiatem rozpuszaalnikauymgleboko penetrujacym podklejajacym
powloki malarskie - DUPA GRUND CAPAROL - powierzchnia zasadnicza gladka

18,80%9,28

Oscieze drzwi wejsciowych

. 1,62%2%2,48+1,30%1 L62+(1,36%1 ,62%0,5)*2

Minus drzwi

. -1,30%2,48

KNR 2-02W 2601-05-050

Przyklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni plaskiej - elewacja frontowa

A

. 18.80%9.28

Oscieze drzwi wejsciowych

§ I,62'2‘2,48+1,30‘1,62+(1,36‘1,62‘0,5)‘2
Minus drzwi

W

5. -1,30*2,48
KNR 00-23 2611-02-050
Gruntowanie wglebne materiatem razpuszczalnikouymgleboko penetrujacym podklejajacym
powloki malarskie - DUPA GRUND CAPAROL - pilastry i gzymsy

1. Gzymsy

2. 18,80%0,15*3

3. Pilastry

4. (0,70‘2+1,18)‘0.25'7

5. 1,20%0,20*7

6. 3,0%0,25*8
KNR 4-01 1204-08-050
Malowanie podkladowe szczepne materialem 610 PUTZGRUND i szpachlowanie ubytkow
biala mineralng drobnoziarnistq masq wzmocnionq wldknami celulozowymi - pilastry i gzymsy

1. Gzymsy

2. 18,80%0.15*3

3. Pilastry

4. (0,70‘2+1,18)‘0,25‘7

5. 1,20%0,20*7

6. 3.0%0.25*8

KNR 19-01 1305-04-050

Dwukrotne malowanie farbq silikonowq CX MURESKO PREMIUM w kolorze Palazzo 30 -

gzymsy i pilastry

1. Gzymsy
2. 18,80%0,15*3
3. Pilastry
4. (0,70%2+1,18)*0.25*7
5. 1,20%0,20*7
6. 3,0%0,25*8
KNR 19-01 1305-04-050
Dwukrotne malowanie farbq silikonowa CX MURESKO PREMIUM w kolorze Palazzo 85

1. 8941
KNR 19-01 0801-0101-050
Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych. Obrzutka szczepna 030 WTA VORSPRITZ. Tynk
po%adawy 031 WTA PORENGRUNDPUTZ,, tynk hydrofobowy 032 WTA SANIERPUTZ -
col

1. 18.80*1.36
KNR 4-01 1204-08-050
Szpachlowanie tynku drobnoziarnistq masq wzmocnionq widknami celulozowymi CAPALITH
FASSADEN SPACHTEL P - cokdt

1.-2557

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.60)
str3

183,58 m2

174.46
12,34

3,22
183,58 m2
174.46
12,34

-3.22
20,66 m2

8,46

452
1,68
6,00
20,66 m2

8,46

4,52
1.68
6.00
20,66 m2

8.46

4,52
1,68
6.00
89,41 m2

89,41
25,57 m2

25,57
25,57 m2

25,57




[image: image3.jpg]17 KNR 19-01 1305-04-050
Dwukrotne malowanie farba silikonowq CX MURESKO PREMIUM w kolorze pastelowym
GOBI 0 - cokot

1.:25.57
18 KNR 2-02 1512-01-040
Dwukrotne malowanie pochwytu przy wejsciach do lokali handlowych

1. 1,41%2+1,18
19 KNR 2-02 1510-03-020
Dwukrotne malowanie farba olejnq bez szpachlawania,dn'wi, drzwiczek i elementéw
metalowych pelnych o powierzchni do 0,50m2.

20 KNR 4-01 1209-08-050
Jednokrotne malowanie farbq olejna stolarki drzwiowej,Scianek i szafek o powierzchni ponad
1,0 m2,uprzednio malowanej

1. 1,30%2,48
21 KNR 4-01 0410-02-050
Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubosci 25 mm

1. 18,80%0.8
22 KNR 2-02U 0003-03-050
Malowanie boazerii drewnochronem - analogia

2. Elewacja boczna i tylnia

23 KNR 00-23 2611-01-050
Przygotowanie starego podloza, poprzez oczyszczenie mechaniczne wodq pod cisnieniem -
analogia

Elewacja boczna
12,65%11,77
(12,55*3)
. Elewacja tylnia
18,50*8,95
Minus okna
. -(1,18*1,80)*10*0.5
8. -(1,05%1,80)*2*0.5
24 KNR 00-23 2611-02-050
Gruntowanie wglebne materiatem rozpuszczalnikauymgleboko penetrujacym podklejajacym
powloki malarskie - DUPA GRUND CAPAROL - powierzchnia zasadnicza gladka

aouswRs

1. Elewacja boczna
2. 12,65*11,77
3...(1255%3)
4. Elewacja tylnia
5. 18,50*8.95
6. Minus okna
7. «(1,18*1,80)*10*0,5
8. -(1,05%1,80)*2*0.5
25 KNR 2-02W 2602-0101-050
Docieplenie scian budynkow z przyklejeniem styropianu EPS 70 grubosci 12 cm i jednej
warstwy siatki metodq lekkq system Capatect Mineral "CAPAROL"tynk mineralny Capatect
139-ML-K20 baranek ziarno 2 mm,mocowanie piyt na kotki rozprezne plastikowe, tynk
malowany farbq Muresko Premium Caparol kolor Palazzo 85

1. Elewacja boczna
2. 12,65*11,77
3. (1255%3)

4. Elewacja tylnia
5. 18,50*8,95

6. Minus okna

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.60)
str4

25,57 m2

25,57
4,00m

4,00
4,00 szt

3,22m2

32
15,04 m2

15,04
15,04 m2

339,61 m2

148,89
37.65

165,58
-10.62

-1.89
339,61 m2

148,89
37.65

165,58
-10,62

-1.89
339,61 m2

148,89
37,65

165,58




[image: image4.jpg]26

e’

28

29,

30

7. -(1,18%1,80)*10%0.5
8. -(1,05%1,80)*2*0.5
KNR 4-01 0535-06-040
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

1. 10,0*2

KNR 19-01 0535-05-020

Wykonanie i sawieszenie rynien z blachy cynkowej. rynny polokragle. Dodatek za wpust
(sztucer)

KNR 19-01 0536-01-040
Wykonanie i awieszenie rur spustowych z blachy cynkowej. rury spustowe okragte o Srednicy
12¢cm

1. 10,0%2
KNR 4-01 0535-08-050
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy gzymsow itp.z blachy
nie nadajqcej si¢ do uzytku

KNR 19-01 0538-04-050
Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowej.

1. $ciana boczna
2- (12,55‘\"0,40'2)‘0,45

3. Roboty towrzyszace

31

32

3

34

35

36

KNR 2-02 1604-01-050
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. - elewacja frontowa i tylnia

1. 18,80%(9,29+1,36)
2. 165,58
KNR 2-02 1604-02-050
Rusztowania zewnetrzne rurowe 0 wysokosci do 15 m.- elewacja boczna

1. 12.55%11,7
(AW) AW 0
Oplata za zajecia pasa chodnika i wjazdu

KNR 4-01 0108-17-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odleglos¢ do 1 km

1. 204.24*0,015
KNR 4-01 0108-20-060

Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na

kazdy 1 km, bez wzgledu na rodzajkonstrukcji

1. 3,06
(AW) AW 0
Koszt skladowania i utylizacji

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.60)
str5

-10,62
-1.89
20,00m

20,00
2,00 szt

20,00m

20,00
6,01 m2

365,80 m2

200,22
165.58
146,84 m2

146,84
1,00 kpl

3,06 m3

3,06
27,54m3

3,06
2,82m3




