OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Korczaka na osiedlu HELENKI w ŚREMIE

1) Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastąpiło na podstawie umowy o dzieło nr 200/TI/09 z dnia 31 marca 2009r. pomiędzy Gminą Śrem, a Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „DROMOST”                    Sp. z o.o. w Żabnie.

2) Dane do projektowania

- Uchwała Nr 109/XIII/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 sierpnia 2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki”                    w Śremie;

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 sporządzona przez geodetę uprawnionego Marcina Smolicha;

- Opinia geotechniczna opracowana przez uprawnionego geologa Andrzeja Stube;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.            w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 99.43.430 z dnia 14 maja 1999);

- Wytyczne Projektowania Ulic z 1992 zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w Warszawie;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wydany przez G.D.D.P. w Warszawie w 1997 roku;

- Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych wydany przez G.D.D.P. w Warszawie w 1998 roku;

- Uzgodnienia z Zamawiającym;

- Wizje lokalne w terenie wraz z pomiarami uzupełniającymi.

3) Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Korczaka na osiedlu „Helenki”  w Śremie.

Zakres prac przewiduje utrwalenie istniejących ciągów ulic poprzez wykonanie podbudowy oraz nawierzchni jezdni, a także wykonanie chodników dla komunikacji pieszej. Projektowaniu                    a także późniejszemu wykonaniu podlega system odwodnienia tych ulic przy wykorzystaniu istniejącej kanalizacji deszczowej.

4) Stan istniejący

Aktualne ciągi rozpatrywanych ulic mają nawierzchnię gruntową niewzmocnioną                                    o urozmaiconym nieregularnym przebiegu zarówno w planie sytuacyjnym jak i również w układzie podłużnym.

Ulica zasadnicza ma swój początek na skrzyżowaniu z ulicą Matejki. Dalej przebiega w stronę ul. Makuszyńskiego, na którym się kończy w km 0+202,30. W km 0+063,8 występuje skrzyżowanie w kierunku ul. Al. Solidarności. Długość tego odcinka wynosi 0+076,96 i jest objęty niniejszym opracowaniem.

W km 0+106,2 występuje skrzyżowanie z odcinkiem przynależnym do ul. Korczaka (sięgacz)      o długości 0+68,4.

Cały zakres projektowanych odcinków związanych z ul. Korczaka ma uregulowany pas rozgraniczenia szerokości 15,0 m lub 12,0 m. Umożliwia to projektowanie parametrów tych ulic jak dla kategorii „L” lub „D”.

5) Stan projektowany

a) Plan zagospodarowania

Początek projektowanego odcinka zasadniczego stanowi krawędź istniejącej nawierzchni z kostki betonowej POZBRUK ul. Matejki i przyjęto jako km 0+000. W km 0+066,02 występuje skrzyżowanie z odgałęzieniem w kierunku ul. Al. Solidarności na długości 81,3 m, które kończy się na krawędzi nawierzchni w/w ulicy. W km 0+071,30 występuje załamanie trasy odcinka w lewo, które projektuje się wyokrąglić łukiem kołowym o promieniu 100,00 m. W km 0+106,2 znajduje się skrzyżowanie z odgałęzieniem przedmiotowej ulicy bez przejazdu dla komunikacji zrealizowanej zabudowy mieszkaniowej, które traktuje się jako ciąg pieszo-jezdny.                     W km 0+174,22 występuje załamanie odcinka w prawo, wyokrąglone łukiem o promieniu również 100,0 m. W km 0+202,3 zlokalizowane jest skrzyżowanie z ul. Makuszyńskiego, którego bezpośredni fragment objęty jest niniejszym opracowaniem.

Jezdnię odcinka zasadniczego, odgałęzienia w kierunku Al. Solidarności projektuje się                              w szerokości 6,0 m. z obustronnym krawężnikiem, przyległym do jezdni obustronnym chodnikiem szerokości 2,0 m. Za chodnikiem pozostawia się pas zieleni o zmiennej szerokości od 2,10 m. do 2,9 m. Jezdnię odgałęzienia bez przejazdu projektuje się jako 6,0 m w obustronnym obrzeżu z przyległym do jezdni obustronnym pasem zieleni szer. 2,0 m.

Plan zagospodarowania przedmiotowych odcinków przedstawiony jest na Rys. Nr :2.

b) Przekrój podłużny

Przekrój podłużny ulicy głównej zaprojektowany został przy założeniu, że wszystkie rzędne krawędzi pomiędzy ul. Matejki, Al. Solidarności oraz rzędne utwardzonych wjazdów do wbudowanych posesji są stałe i w stosunku do nich ukształtowany został przebieg niwelety. Przebieg niwelety nawiązuje także do rzędnych kanalizacji deszczowej w celu racjonalnego odwodnienia odcinków ulic.

c) Przekrój normalny

Konstrukcję jezdni zasadniczej na całym zakresie przyjęto jak dla dróg klasy L tj. podbudowa gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o RM 3,5-5,0 MPa oraz nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej kolor szary.

Krawężnik obustronny betonowy uliczny 15x30 na normatywnej ławie z betonu B-15. Chodnik  z kostki betonowej gr. 6,0 cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej kolor szary. Chodnik należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30 ułożonym na ławie normatywnej z betonu B-15.

Wjazdy do posesji projektuje się na podbudowie gr. 10 cm  z betonu B-10, nawierzchnie z kostki betonowej POZBRUK gr. 8 cm kolor grafitowy.

Tereny nie objęte utwardzeniem projektuje się zahumusować i obsiać trawą.

d) Odwodnienie

Cały projektowany układ ulic projektuje się odwodnić przy wykorzystaniu istniejącej kanalizacji deszczowej. Wodę przewiduje się sprowadzić poprzez studzienki ściekowe Ø 500, dalej projektowanymi przykanalikami Ø 200 do istniejących studni rewizyjnych. Układ odwodnienia uzgodniono z administratorem sieci wod-kan.i został przedstawiony na rys. Nr.2.

Odcinek ulicy zasadniczej od km 0+154,60 do km 0+202,30 projektuje się odwodnić na warunkach podanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie (pismo: L.Dz. P/2626/09 z dn. 21.10.2009r.)

W tym celu projektuje się kanał deszczowy Ø315 mm od projektowanej studni Nr 1 w ulicy Korczaka do istniejącej studni na skrzyżowaniu ul. Makuszyńskiego z ul. Brzechwy.

Przebieg przedmiotowego kanału pokazano na rysunku Nr.2 w planie sytuacyjnym i na rysunku Nr.4- przekrój podłużny.

e) Inne zagadnienia

Oznakowanie docelowe zostanie wykonane zgodnie z opracowanym projektem, uzgodnionym              z administratorem ulic osiedla „Helenki”.

Ne etapie wykonawstwa należy przestrzegać wszystkich uwarunkowań wynikających z opinii            i instytucji uzgadniających niniejszy projekt.