[image: image1.jpg]Przedmiar robot

Nazwa budowy: Rozbudowa $wietlicy wiejskiej w Morce
Obiekt: Swietlica wiejska
Rodzaj robét: Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis rob6t Jedn.
ustalenia mia

1. Roboty rozbiérkowe
Charakterystyka Robét: B.01.00.00

1 | wg naktadow Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie

rzeczowych
KSNR 30301-01-
060

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-010354-04-
020

wg nakladéw
rzeczowych

KNR 4-010811-07-
050

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-010212-02-
060

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-010535-01-
050

wg nakladéw
rzeczowych

KNR 4-010535-08-
050

wg nakladéw
rzeczowych
KNR 4-0110410-
04-050

wg nakladéw
rzeczowych

KNR 4-010535-06-
040

wapiennej,cementowo-wapiennej

Wykucie z muru okien i drzwi wejsciowych

Rozebranie posadzki z plytek w wiatrolapie i wejscie
gléwne do budynku

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm

Rozebranie pokryé dachowych z blachy nadajqcej si¢ do

uzytku

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,
okapéw, kolnierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajqcej
sie do uzytku

Rozbiérka podsufitki, tat i kontriat - analogia

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajqcej sie
do uzytku

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.60)

str2





[image: image2.jpg]e = |
wg nakladow Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

Wy
KNR 4-010535-04-

2. Roboty ziemne
Charakterystyka Robdt: B.02.00.00

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
rzeczowych 30 cm
KNR 4-010101-04-
060

wg nakladéw Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu
rzeczowych taczkami.Odspojenie gruntu i przewdz na odleglos¢ do
KNR 2-010307-02- | 10 m.Grunt kategorii I1.

060

wg nakladow Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglos¢ do
rzeczowych 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii
KNR 4-010105-01- | I-IT

060

wg nakladow Zakup i dostawa piasku
rzeczowych
(AW) AWO

3. Fundamenty
Charakterystyka Robét: B.03.00.00

4. Sciany fundamentowe
Charakierystyka Robét: B.04.00.00

3
Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokaqtne o szerokosci
do 0,6 m.

wg nakladow
rzeczowych
KNR 2-020202-01-
060

wg nakladow
rzeczowych
KNR 2-020290-
0201-034

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw
i budowli pretami stalowymi okraglymi,zebrowanymi

) (e TSRS

16 | wg nakladow Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie
rzeczowych cementowo-wapiennej (Orgbud W-wa)
KNR 2-02U0136-
01-060

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.60)
str3




[image: image3.jpg]5. Sciany nadziemia
Charakterystyka Robét: B.04.00.00

wg nakladéw Uzupelnienie Scian lub zamurowanie otworéw w
rzeczowych Scianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
KNR 4-010304-01- | /wapno suchogaszone/

060

wg nakladéw Wykucie strzepi w przekrojach Scian o grubosci 1 cegly
rzeczowych na zaprawie cementowo-wapiennej - istniejqce Sciany
KNR 4-010331-06-

040

wg nakladow Wykucie strzepi w przekrojach Scian o grubosci 1/2
rzeczowych cegly na zaprawie wapiennej - istniejqce Sciany
KNR 4-010331-01-

040

wg nakladow ciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiel
rzeczowych budowlanych pelnych.Sciany na zaprawie wapiennej lub
KNR 2-02U0152- | cementowo-wapiennej o grubosci 1 cegly (Orgbud W-
01-050 wa)

wg nakladéw ciany warstwowe budynkéw wielokondyg.z pustakéw
rzeczowych ceram."Max"I cegiel pelnych z ociepleniem weing
KNR 2-02U0173- | mineralnq (12+8+28,8cm). - analogia

01-050

6. Wieiice, podciag i strop
Charakterystyka Robét. B.05.00.00

22 | wg nakladow Rygle i przekrycia Scian zelbetowe w Scianach
rzeczowych murowanych,dwustronnie deskowane. Beton B20
KNR 2-020211-05-

23

060

wg nakladéw Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych. Beton
rzeczowych B20

KNR 2-020212-12-

060

24 | wg naktadow Podciqg pod murlatq wiatrolapu 25x35 cm. Beton B20,
rzeczowych zbrojenie dolem 4x12mm, gérq 2x12 mm, strzemiona co
KNR 2-020210-03- | 20 cm '
060

wg nakladow Phyty stropowe zelbetowe plaskie lub na zebrach,o
rzeczowych grubosci plyty 8 cm.Beton B20. Zbrojenie pretami fi 10
KNR 2-020216-01- | mmm co 10 cm podwdjna siatka

050

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.60)
str4




[image: image4.jpg]——-—
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow t
i budowli pretami stalowymi okraglymi,zebrowanymi

26 | wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-020290-
0201-034

7. Konstrukeja i pokrycie dachu
Charakterystyka Robét: B.06.00.00

Konstrukcje dachowe z tarcicy
nasyconej,murlaty,przekrdj poprzeczny drewna do 180
cm2.

wg nakladow
rzeczowych
KNR 2-020406-01-
060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie
zwykle o dlugosci do 4,5 m,przekréj poprzeczny drewna
do 180 cm2.

wg nakladéw
rzeczowych
KNR 2-020408-03-
060

Olacenie polaci dachowych kontrlaty z tarcicy
nasyconej 25 X 60 mm

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-020410-04-
050

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-020410-03-
050

Olacenie polaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej
40 X 60 mm

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-02U0535-
04-050

Pokrycie dachéw blachodachowkq takq samq jak
istniejaca

wg nakladéw
rzeczowych

KNR 2-020516-07-
020

Obrobienie wywiewek kanalizacyjnych blachq z
cynku,grubosci 0,55 mm w dachach krytych blachq.

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-020509-
0401-040

Rynny dachowe z blachy z cynku,grubosci 0,60
mm,pélokragle o Srednicy 15 cm.

wg nakladow
rzeczowych
KNR 2-020509-
0901-020

Leje spustowe przy rynnach z blachy z cynku grubosci
0,60 mm.

wg nakladéw
rzeczowych
KNR 2-020509-
0201-040

Rynny dachowe z blachy z cynku,grubosci 0,60
mm,pélokragle o Srednicy 10 cm.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.60)
str5




[image: image5.jpg]36

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-02U0002-
01-050

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-02U0003-
02-050

wg nakladéw
rzeczowych

KNR 2-02U0003-
03-050

wg nakladéw
rzeczowych
Orgbud 9120301-
0703-050

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-02U0541-
02-050

Ruszty drewniane pod boazerie

Boazeria z listew drewnianych.

Malowanie boazerii drewnochronem w kolorze
ceglastym - analogia

Izolacje cieplne i akustyczne stropow i poddaszy
wykonane plytami z welny mineralnej uktadanymi w
polaci dachu krokwiowego, na folii paroizolacyjnej -
pivty PAROC UNS 39 - dwie warstwy po 120 mm

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze
blachodachéwki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25
cm (Orgbud W-wa)

8. Podloza pod posadzki wlasciwe
Charakterystyka Robér: B.07.00.00

42

wg nakladéw
rzeczowych

KNR 2-021101-01-
060

wg nakladéw
rzeczowych

KNR 2-02U0618-
03-050

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-020609-03-
050

wg nakladéw
rzeczowych

KNR 2-020607-01-
050

wg nakladéw
rzeczowych

KNR 2-021102-02-
050

Podkiady betonowe na podlozu gruntowym,z betonu
zwyklego B10

IEzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
grubosé papy min. 4,2 mm

Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe na sucho,z piyt
styropianowych typu PODLOGA EPS 100 grubosci 8
cm.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli
polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma
podposadzkowa.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy
cementowej grubosci 20 mm,zatartej na gtadko.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.60)

stré




[image: image6.jpg]46 | wg nakladow
rzeczowych

rzeczowych

wg nakladéw

KNR 2-021106-07-
050

R TR A

cementowej,dodatek lub potrqcenie za zmiang grubosci
KNR 2-021102-03- | 0 10 mm. krotnos¢ 4

zbrojenie posadzki siatkq stalowq.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy

Posadzki cementowe wraz z cokolikami,doplata za

9. Tynki wewnetrzne i okladziny
Charakterystyka Robér: B.08.00.00

wg nakladéw
rzeczowych

KNR 2-020805-01-
050

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-020805-02-
050

wg nakladéw
rzeczowych

KNR 2-022009-02-
050

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-022009-04-
050

wg nakladéw
rzeczowych

KNR 2-020829-06-
050

wg naktadow
rzeczowych

KNR 2-02U2808-
05-050

wg nakladéw
rzeczowych

KNR 2-02U2809-
02-040

wg nakladéw
rzeczowych

KNR 2-02U2809-
05-040

Tynki zwykle IV kategorii,Scian i pilastréw,wykonywane
recznie.

3
)

Tynki zwykle IV kategorii,stropéw plaskich,wykonywane
recznie.

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach,na podiozu z tynku.

3
)

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
stropach,na podlozu z tynku.

N

Licowanie Scian plytkami ceramicznymi szkliwionymio
wymiarach 20x25 cm,na klej metodq zwyklq. Fuga
waska w kolorze.

Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES
30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o
grub.warstwy 5 mm

Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wymiarach
10x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o
grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni
do 10m2 (Orgbud W-wa)

Listwy wykanczajqce przy cokolikach z plytek
kamionkowych GRES na zaprawach klejowych

10. Sufit podwieszony

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.60)
str7




[image: image7.jpg]Charakterystyka Robét: B.09.00.00

56 wg nakladdw Konstrukcje rusztéw pod okladziny z plyt gipsowych na
rzeczowych stropach z pojedynczych ksztattownikéw metalowych -
KNR 2 0212007- dodadkowy ruszt pod welne mineralnq
03-050
7 | wg nakladow Izolacje z foli paroizolacyjnej - analogia

rzeczowych

KNR 2-020607-01-

050

wg nakladow Jednowarstwowe sufity podwieszone na ruszcie
rzeczowych metalowym (Orgbud W-wa)

KNR 2-02U2030-

01-050

11. Roboty malarskie
Charakterystyka Robét: B.10.00.00

59| wg nakladdw Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych
rzeczowych tynkéw,farbq emulsyjnq kolor pastelowy
KNR 2-021505-07-
050

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-010322-02-
020

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel

12. Stolarka okienna i drzwiowa
Charakterystyka Robét: B.11.00.00

wg naktadow
rzeczowych

KNR 2-02U1025-
0101-050

2 | wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-02W1027-
0501-050

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-02W1025-
01-020

Okna o powierzchni do 0,60 m2 z ksztaltownikéw z
wysokoudarowego PCW z obsadzeniem lqcznikami
rozporowymi (Orgbud W-wa)

Drzwi zewnetrzne klepkowe o powierzchni ponad 1,5
m2,dwukrotnie malowane farbq syntetyczng do
gruntowania i emaliq syntetycznq

Oscieznice stalowe dwukrotnie malowane na budowie w
kolorze skrzydel.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.60)

str8




[image: image8.jpg]64 | wg nakladéw Skrzydta drzwiowe PORTA DECOR z plyty wiérowej
rzeczowych otworowej na trzech zawiasach kolor buk bawaria.
KNR 2-02W1022- | Skrzydla wyposarzyé w wentylacje tuleje dwa rzedy.
01-050 Klamka NOVA kolor srebrny.

wg nakladéw Podokienniki pev biale, nadgrzejnikowe, 2 szt. - 0, 60 m;
rzeczowych szerokosc parapetéw 30 cm.
KNKRB 021201-

wg nakladéw Scianka systemowa z plyty wiérowej wodoodpornej na
stépkach wraz z drzwiami wysokos¢ 2,10 m - kolor bialy

13. Wejscie do budynku
Charakterystyka Robét: B.12.00.00

Podklady betonowe na podlozu gruntowym,z betonu
rzeczowych zwyklego B10
KNR 2-021101-01-
060

wg nakladéw Okladziny schodéw. prefabrykowane Elementy

rzeczowych granitowe - "polski strzegom" nastopnice
KNR 19-010916- | plomieniowane gr. 3 cm - analogia

wg nakladéw Wykonanie daszku jak istniejqcy

14. Wykonanie chlodni
Charakterystyka Robét: B.13.00.00

rzeczowych
KNR 4-010811-07-
050

wg nakladow Zerwanie posadzki cementowej
rzeczowych

KNR 4-010804-07-

050

wg nakladow Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych
rzeczowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm

KNR 4-010212-01-

060

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.60)
str9




[image: image9.jpg]Rozebranie Scian.filaréw, kolumn wykonanych z cegiel
na zaprawie cementowo-wapiennej

73 | wg naktadow
rzeczowych
KNR 4-010349-02-
060

wg nakladow
rzeczowych
KNR 2-021101-01-
060

Podklady betonowe na podlozu gruntowym,z betonu
zwyklego B10

wg nakladéw
rzeczowych
KNR 2-020609-03-
050

Tzolacje cieplne i przeciwdiwigkowe na sucho,z pht
styropianowych typu PODLOGA EPS 100 grubosci 8
cm.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy
cementowej grubosci 20 mm,zatartej na gladko.

wg nakladéw
rzeczowych
KNR 2-021102-02-
050

wg nakladow
rzeczowych
KNR 2-021102-03-
050

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy
cementowej,dodatek lub potrqcenie za zmiang grubosci
0 10 mm. krotnosé¢ 4

wg nakladéw
rzeczowych
KNR 2-02U2808-
05-050

Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES
30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o
grub.warstwy 5 mm

wg nakladéw
rzeczowych
KNR 2-02U2809-

Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wymiarach
10x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o
grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni
do 10m2 (Orgbud W-wa)

Wykonanie przesklepier otworéw w Scianach z cegiel.
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP
2x100 mm skrecone ze sobq Srubami ocynkowanymi fi
10 mm (4 sztuki)

KNR 4-010313-04-
040

wg nakladéw
rzeczowych

KNR 4-010303-02-
050

Uzupetnienie Scianek z cegiel lub zamurowanie
otworéw w Sciankach na zaprawie cementowo-
wapiennej /wapno suchogaszone/ scianki grubosci 172
cegly

wg nakladéw

rzeczowych
(AW) AWO

Obudowa $cian i sufitu chlodni plytq warstwowq
nierdzewnq z rdzeniem z welny mineralnej grubos¢ 10
cm wraz z obrébkami ( temperatura max +35 stopni)

wg nakladéw
rzeczowych

Zakup, dostawa i montaz drzwi do chlodni gr min 70
mm ocieplone weing szeroko$¢ 90 cm posiadajqcy atest
higieniczny dla artykuléw spozywczych.

wg nakladow

Zakup dostawa regatu
100x50x200

ze stali nierdzewnej o wymiarach

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.60)
str 10




[image: image10.jpg]Montaz listew Sciennych z PCV na $cianach i sufitach z
betonu przez mocowanie do kotkéw rozporowych
(Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

85 | wg naktadow
rzeczowych
KNR 5-080226-04-
040

wg nakladéw
rzeczowych
KNR 5-080227-01-
040

Przewody kabelkowe w powloce poliwinitowej, tqczny
przekrdj zyt do 7,5mm2 Cu, ukladane poziomo na
gotowych listwach PCV(Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

wg nakladéw
rzeczowych
KNR 5-080501-01-
090

Przygotowanie podloza drewnianego pod oprawy
oswietleniowe-zawieszane. Mocowanie na haczykach,
jedno mocowanie

wg nakladéw
rzeczowych
KNR 5-080515-01-
020

Montaz na gotowym podiozu opraw swietl.do
pomieszczen przemystowych-
strugoodporne,pyloodporne pyloszczelne w obudowie
met.z odblysnik. 2x40W,zawieszane, koricowe

wg nakladow
rzeczowych
KNR 5-080308-
0401-020

15. Roboty towarzyszace

wg nakladow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
rzeczowych mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu. Transport
KNR 4-041103-04- | samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 1 km

'Montaz na gotowym podiozu przyciskéw
bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego, mocowanych
przez przykrecanie

wg nakladow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
rzeczowych mechanicznym zaladunku i wyladunku.Naklady

KNR 4-041103-05- | uzupelniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km (5 km)

Koszt sktadowania i utylizacji

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.60)
str 11




