PROJEKT KONCEPCYJNY BASENU  PORTOWEGO I ZAGOSPODAROWANIA NADBRZEŻA NA RZECE WARCIE

Autorzy :

mgr. inż. arch. Anna Lorens

mgr. inż. arch. Marek Kozłowski

OBIEKT              : Budowa Basenu dla łodzi, oraz zagospodarowanie korony wału poprzez stworzenie trasy spacerowo-widokowej.

LOKALIZACJA : Pomiędzy ulicami Prymasa Wyszyńskiego do Ulicy Polnej  w Śremie.

SPIS TREŚCI;

1. Karta tytułowa

2. Opis techniczny

3. Projekt zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.1.Przedmiot inwestycji:

   Przedmiotem inwestycji jest budowa ogólnodostępnego basenu dla łodzi, oraz trasy spacerowo-widokowej na koronie wału pomiędzy ulicami Prymasa Wyszyńskiego i Ulicą Polną. Na terenie inwestycji planuje się wybudować dwa obiekty kubaturowe, będą to Kapitanat z magazynem na kajaki oraz wieża widokowa z funkcją restauracyjną.

1.2.Podstawa opracowania:

· Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa 

· Pomiar na gruncie

· Zestawienie urządzeń portowych

· Uzgodniona zasada funkcjonowania basenu portowego.

· Wstępne wytyczne RZGW

1.3.Istniejące zagospodarowanie działki:

     Na istniejącym terenie obecnie znajduje się wał przeciwpowodziowy. Na przedłużeniu ulicy Kościuszki znajduje się miejsce do biesiad i ognisk. Istnieje miejsce do cumowania łodzi i kajaków zaopatrzone w pomosty pływające Marina Ląd. Teren zalewowy oraz Wał przeciwpowodziowy porośnięty zielenią niskopienną- trawy oraz krzewy. Na wale znajduje się polna ścieżka. Przy ulicy Polnej znajduje się zjazd techniczny z wału na teren zalewowy. 

1.4.Wskaźniki techniczne zagospodarowania 

- powierzchnia terenu przeznaczonego na basen i urządzenia portowe           ~    4350,00 m2

- powierzchnia terenu przeznaczona na trasę spacerowo-widokową               ~       1150,00 m2

  powierzchnia ogółem                                                           ~  5550,00 m2                                                                               - zieleń                                                                               ~       4009,40 m2

-Nowe obiekty kubaturowe ~ 250,00 m2

1.5. Opis elementów inwestycji :

1. Trasa spacerowo-widokowa

wymiary :

długość około 200m

wierzch na poziomie najwyższego punktu wału przeciwpowodziowego. 

Podzielona na trzy pasy wyłożonych różnymi materiałami, pas nadbrzeżny wykonany z płyty granitowej, środkowy z kostki granitowej z elementami betonowych ław pokrytych drewnianym siedziskiem, oraz pasa bitumicznego od strony miasta. Od strony zabudowań wykonać jednolite ogrodzenie z gęstej siatki stalowej porośniętej bluszczem. W trzech miejscach zaprojektowano schody amfiteatralne oraz schody użytkowe komunikujące trasę na koronie z terenem basenu. Oświetlenie latarniami z odbłyśnikami oświetlającymi zalewowo teren basenu i trasę spacerową. Oświetlenie będzie również zamontowane w stopnicach schodów amfiteatralnych, jako pasma świetlne. W okolicach zejść zaprojektowano kosze gabionowe ( tłuczeń w siatce stalowej) stanowiące donice dla niskich rozłożystych gęstych drzewek klonowych.

Zjazd dla osób niepełnosprawnych od ulicy Kościuszki oraz Polnej.

2. Basen portowy

wymiary :

długość około 100m

szerokość 30m

odsunięcie od wału około 15m

strona od rzeki stanowi tamę równoległą i jest wysunięta w nurt rzeki na wymiar ostróg rzecznych. Basen będzie zaopatrzony w pomosty pływające, trapy oddzielające stanowiska. W górnej części znajdował się będzie slip do wodowania łodzi. Brzegi basenu umocnić kamieniem narzutowym. Posadzka betonowego nadbrzeża basenu od strony wału będzie wykonana ze sklejki wodoodpornej lub paneli z tworzyw sztucznych o fakturze i kolorze drewna. Nabrzeże oświetlić z korony wału oraz wodoodpornymi wbudowanymi lampami podłogowymi.   Przy wejściu do basenu od strony rzeki zamontować oświetlenie sygnalizujące kierunek ruchu. Zaprojektowano utwardzony dojazd o szerokości 4 m do wejścia do basenu dla koparki- pogłębiarki. 

3. Obiekty kubaturowe

Od strony ulicy Polnej zaprojektowano budynek Kapitanatu z węzłem sanitarnym dla wodniaków, wejście z poziomu korony wału. Pod budynkiem magazyn na kajaki. Obiekt wykonać w konstrukcji szkieletowej z drewna.

Od strony ulicy Kościuszki zaprojektowano wieżę widokową stanowiącą dominantę i atraktor widzianą z ulic Kościuszki, przyciągającą mieszkańców nad rzekę. Dla wodniaków jest to sygnał że zbliżają się do basenu. W wieży proponuje się funkcje gastronomiczną, o charakterze bistro i klubo-kawiarni, przewiduje się małą scenę muzyczną.

Wieżę wykonać w konstrukcji stalowo szklanej z elementami chroniącymi od słońca, drewniane żaluzje nadająca charakter lekki i pawilonowy.

1.7.Uzbrojenie         

Powstanie sieć elektryczna zasilająca latarnie oraz gniazda przyłączeniowe dla łodzi, siła dla sceny pływającej. Nieczystości z łodzi będą przechowywane w szczelnym zbiorniku- oczyszczalni. Planuje się wykonanie sieci wodociągowej do miejsc cumowania łodzi, oraz projektowanych obiektów kubaturowych. Wody opadowe – deszczowe będą odprowadzane na działkę własną poprzez infiltrację naturalną do gruntu.

