- projekt -

Uchwała nr………….

Rady miejskiej w Śremie

z dnia …………………..

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru położonego w rejonie ul. Szkolnej

na terenie miasta Śrem i wsi Kawcze

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Szkolnej na terenie miasta Śrem i wsi Kawcze, po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem (uchwała Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 8 lutego 2007 roku, zmieniona uchwałą Nr 215/XXV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2008 r.).

2. Integralnymi częściami uchwały są:

- rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem”, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Szkolnej na terenie miasta Śrem i wsi Kawcze, opracowany w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały;

- rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

- rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje w granicach określonych na rysunku.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- „budynkach szeregowych” – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej;

- „dachu płaskim” – należy przez to rozumieć dach o spadku do 10º;

- „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej terenu, w jakiej mogą być lokalizowane budynki;

- „obowiązującej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której, musi się znajdować przynajmniej 70 % długości ściany frontowej każdego z budynków mieszkalnych; dla budynków gospodarczych, gospodarczo-garażowych i garaży, obowiązująca linia zabudowy stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy;

- „powierzchni zabudowy” – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut poziomy na powierzchnię terenu obrysu zewnętrznych ścian wszystkich budynków w stanie wykończonym;

- „reklamie” – należy przez to rozumieć nośniki informacji wizualnej na temat towarów i usług, w jakiejkolwiek materialnej formie, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

- „maszcie antenowym” – należy przez to rozumieć konstrukcję wsporczą dla anten, bądź obiektów radiokomunikacyjnych, składających się z urządzeń elektro – przesyłowych i zestawów anten;

- „nieuciążliwych usługach” – należy przez to rozumieć działalność usługową, której wszelkie oddziaływania nie powodują przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

§ 3. W planie ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN i 10MN;

- tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami: 1U, 2U i 3U;

- tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP i 5ZP;

- teren lasów, oznaczony symbolem ZL;

- tereny drogi publicznej – klasy lokalnej, oznaczony symbolem KD–L;

- tereny dróg publicznych – klasy dojazdowej, oznaczone symbolami: 1KD–D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D i 10KD-D.

§ 4.1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- lokalizację budynków o określonych w planie funkcjach i parametrach, zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;

- obszary, na których można lokalizować budynki, wyznaczone obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; na działkach budowlanych bez linii zabudowy budynki należy lokalizować zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego;

- kolory pokryć dachowych w odcieniach: czerwieni, brązu i szarości;

- kolory elewacji w odcieniach pastelowych;

- dopuszczenie lokalizacji:

        - urządzeń budowlanych, związanych z budynkami, sytuowanymi na terenie,

        - obiektów infrastruktury technicznej,

        - dojść, dojazdów i parkingów, obiektów małej architektury oraz elementów systemu informacji miejskiej,

        - budynków lub budowli na działce budowlanej, składającej się z kilku działek gruntu, bez uwzględnienia ich granic,

        - więcej niż jednego budynku na działce budowlanej na terenach U,

        - wyłącznie jednego budynku mieszkalnego i jednego wolnostojącego budynku gospodarczego, gospodarczo-garażowego lub garażu na działce budowlanej, na terenach MN,

        - reklam na terenie 3U,

        - masztów antenowych, wyłącznie w konstrukcji słupowej, na terenie 3U;

- dopuszczenie:

        - wydzielania działek budowlanych, związanych z obiektami infrastruktury technicznej, o powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji oraz przeznaczonych na poszerzenie nieruchomości sąsiednich,

        - wydzielania dróg wewnętrznych na terenach: 2U, 3U, 2MN, 3MN, 8MN, 9MN i 10MN, o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 10 m i zakończonych placami do nawrotu o wymiarach nie mniejszych niż 15x15 m;

- zakaz lokalizacji:

        - obiektów tymczasowych, z wyjątkiem obiektów niezbędnych przy budowie budynków i budowli, wznoszonych na czas budowy,

        - ogrodzeń o przęsłach z typowych, prefabrykowanych elementów betonowych.

§ 5. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- gromadzenie segregowanych odpadów w miejscach do tego przeznaczonych i zagospodarowanie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i z przepisami odrębnymi;

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, na terenie nieruchomości, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;

- odprowadzanie ścieków, w postaci wód opadowych i roztopowych, z powierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej;

- do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej, oczyszczanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych, przed wprowadzeniem ich do ziemi lub do wód, do jakości wymaganej w przepisach odrębnych, w szczególności z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha;

- odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem, do czasu jej realizacji, stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych, systematycznie opróżnianych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg publicznych do kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem, do czasu jej realizacji, stosowania urządzeń do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- ochronę powietrza, wód i powierzchni ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- zapewnienie przez inwestora, określonych przepisami odrębnymi, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:

  - na terenach MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

  - na terenach: 1U i 2U jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, jeżeli funkcja obiektów będzie tego wymagała,

  - na terenach: 1U i 2U jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych, jeżeli funkcja obiektów będzie tego wymagała;

- dopuszczenie lokalizacji ekranów akustycznych, bądź innych rozwiązań technologicznych zmniejszających poziom hałasu na terenach przeznaczonych pod zabudowę, w przypadku przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska;

- zagospodarowanie mas ziemnych, powstałych wskutek prowadzenia robót budowlanych, na terenie inwestora, bądź ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi;

- zaopatrzenie w ciepło z zastosowaniem technologii niskoemisyjnych.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu, a wymagających prac ziemnych. Inwestor winien uzyskać pozwolenie na badania archeologiczne, przed rozpoczęciem inwestycji, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

§ 8.1. Na terenach, oznaczonych symbolami MN dopuszcza się lokalizację:

- budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących;

- budynków szeregowych wzdłuż terenu 5KD-D, w miejscach oznaczonych symbolem na rysunku;

- budynków gospodarczych, gospodarczo-garażowych i garaży;

- garaży, jako budynków: wolnostojących, przybudowanych do budynków mieszkalnych lub gospodarczych albo wbudowanych w budynki mieszkalne lub gospodarcze.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

- wysokość budynków mieszkalnych – do 10,5 m, z zastrzeżeniem pkt 2;

- wysokość budynków szeregowych – od 9,5 m do 10,5 m;

- poziom posadzki parteru na wysokości do 0,8 m nad poziomem terenu przy głównym wejściu do budynku;

- wysokość budynków gospodarczych, gospodarczo-garażowych i garaży – do 5,0 m;

- zakaz zabudowy działek budowlanych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 6 lit. a, mniejszych niż:

- 360 m² dla działek z budynkami szeregowymi, na terenach: 1MN, 2MN, 3MN, 8MN, 9MN i 10MN,

- 600 m² na terenach: 4MN, 5MN i 6MN,

- 800 m² na terenie 2MN,

- 1000 m² na pozostałych terenach;

- szerokość frontów budynków szeregowych – od 7,5 m do 9,0 m;

- powierzchnię zabudowy nie większą niż:

- 30 % powierzchni działki budowlanej na terenach: 4MN, 5MN i 6MN,

- 30 % powierzchni działki budowlanej z budynkami szeregowymi, na terenach: 1MN, 2MN, 3MN, 8MN, 9MN i 10MN,

- 25 % powierzchni działki budowlanej na pozostałych terenach;

- powierzchnię zabudowy budynku gospodarczego, gospodarczo-garażowego lub garażu nie większą niż 40 m²;

- teren biologicznie czynny nie mniejszy niż:

- 50 % powierzchni działki budowlanej na terenach: 4MN, 5MN i 6MN,

- 50 % powierzchni działki budowlanej z budynkami szeregowymi, na terenach: 1MN, 2MN, 3MN, 8MN, 9MN i 10MN,

- 60 % powierzchni działki budowlanej na pozostałych terenach;

- dla budynków szeregowych dachy: dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych 40º; z zastrzeżeniem pkt 10, 11 i 12;

- dla pozostałych budynków dachy: dwu lub wielospadowe ze ścianami szczytowymi, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych 40º- 45º; z zastrzeżeniem pkt 10, 11 i 12;

- dopuszczenie stosowania dachów płaskich, nad:

- takimi częściami budynków mieszkalnych, jak: wykusze, lukarny,

- parterowymi częściami budynków mieszkalnych o wysokości do 4,0 m,

- budynkami gospodarczymi, gospodarczo – garażowymi i garażami o wysokości do 3,0 m;

- powierzchnia dachów płaskich, w tym tarasów użytkowych na dachu, nie może być większa niż 30 % powierzchni rzutu poziomego dachu każdego budynku mieszkalnego;

- dopuszczenie stosowania lukarn w formie wolego oka;

- główne kalenice budynków mieszkalnych prostopadłe do dróg, przy których budynki te są usytuowane:

- na terenach: 4MN i 5MN, do drogi KD-L,

- na terenie 1MN, do drogi 3KD-D,

- na terenie 2MN, odpowiednio do dróg: 2KD-D i 3KD-D,

- na terenie 3MN, odpowiednio do dróg 2KD-D i 7KD-D,

- na terenie 7MN, do drogi 6KD-D,

- na terenie 8MN, odpowiednio do dróg: 7KD-D i 8KD-D,

- na terenie 9MN, odpowiednio do dróg: 8KD-D i 9KD-D,

- na terenie 10MN, odpowiednio do dróg: 9KD-D i 10KD-D;

- główne kalenice budynków mieszkalnych równoległe do dróg, przy których budynki te są usytuowane:

- na terenie 1MN, odpowiednio do dróg 4KD-D i 5KD-D,

- na terenie 2MN do drogi 5KD-D,

- na terenie 3MN, odpowiednio do dróg: 1KD-D i 5KD-D,

- na terenie 4MN, do drogi 1KD-D,

- na terenie 7MN, do drogi 1KD-D,

- na terenach: 8MN, 9MN i 10MN odpowiednio do dróg: 5KD-D i do ulicy Szkolnej, znajdującej się poza granicami planu;

- dostęp działek budowlanych do przyległych dróg publicznych wyłącznie poprzez jeden zjazd.

§ 9.1. Na terenach, oznaczonych symbolami 1U i 2U dopuszcza się budynki mieszczące:

- usługi oświaty, nauki i wychowania oraz sportu i rekreacji;

- gastronomię i handel o powierzchni całkowitej do 400 m²;

- inne nieuciążliwe usługi;

- funkcję mieszkaniową jednorodzinną w formie lokalu mieszkalnego w budynku usługowym, zlokalizowaną bez kolizji z funkcją usługową;

- lokalizację placów zabaw, urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

- wysokość obiektów budowlanych – do 11,0 m;

- powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m², z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 6 lit. a;

- powierzchnię zabudowy nie większą niż 30 % powierzchni działki budowlanej;

- teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 40 % powierzchni działki budowlanej;

- dachy: dwu lub wielospadowe, ze ścianami szczytowymi, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych 40º- 45º; z zastrzeżeniem pkt 6, 7 i 8;

- dopuszczenie stosowania dachów płaskich nad takimi częściami budynków, jak: wykusze, lukarny i nad parterowymi częściami budynków o wysokości do 6,0 m;

- powierzchnia dachów płaskich, w tym tarasów użytkowych na dachu, nie może być większa niż 60 % powierzchni rzutu poziomego dachu każdego budynku;

- dopuszczenie stosowania lukarn w formie wolego oka;

- dostęp działek budowlanych do przyległych dróg publicznych poprzez nie więcej niż dwa zjazdy.

§ 10.1. Na terenie, oznaczonym symbolem 3U dopuszcza się lokalizację:

- budynków usługowych, mieszczących nieuciążliwe usługi oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 1000 m²;

- obiektów sportowych i rekreacyjnych;

- urządzeń i obiektów budowlanych na potrzeby sportu i rekreacji z wyłączeniem sportów motorowych;

- przepompowni ścieków poza liniami zabudowy.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

- wysokość zabudowy:

- do 8,0 m dla obiektów handlowych,

- do 12,0 m dla pozostałych budynków usługowych oraz obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych; przy czym ustalenie to nie dotyczy masztów antenowych;

- powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 2000 m², z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 6 lit. a;

- powierzchnię zabudowy nie większą niż 30 % powierzchni działki budowlanej;

- teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 40 % powierzchni działki budowlanej;

- dachy: dwu lub wielospadowe ze ścianami szczytowymi, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych 40º- 45º lub dachy płaskie;

- dostęp działek budowlanych do przyległych dróg publicznych, poprzez nie więcej niż dwa zjazdy lub poprzez drogi wewnętrzne;

- zakaz lokalizacji bezpośrednich zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 434 oraz z ulicy Szkolnej w obszarze skrzyżowania z drogą 434.

§ 11.1. Na terenie, oznaczonym symbolem 1ZP dopuszcza się:

- zieleń urządzoną w postaci: rabat, kwietników, trawnika, żywopłotu;

- budowę i przebudowę zbiorników wodnych małej retencji poza obszarem, na którym obowiązuje zakaz wykonywania obiektów budowlanych;

- lokalizację przepompowni ścieków poza obszarem, na którym obowiązuje zakaz wykonywania obiektów budowlanych.

2. Ustala się teren biologicznie czynny – 90 % powierzchni terenu.

§ 12.1. Na terenach, oznaczonych symbolami: 2ZP, 3ZP, 4ZP i 5ZP dopuszcza się lokalizację:

- zieleni urządzonej w postaci: rabat, kwietników, trawnika, żywopłotu;

- zadrzewień;

- urządzeń sportowych i rekreacyjnych o wysokości do 5,0 m;

- ścieżek pieszych i rowerowych.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

- zakaz kanalizowania istniejących cieków wodnych;

- zachowanie zbiorników wodnych, z dopuszczeniem budowy i przebudowy zbiorników wodnych małej retencji;

- teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 70 % powierzchni terenu.

§ 13.1. Na terenie, oznaczonym symbolem ZL ustala się użytkowanie terenu lasów zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Dopuszcza się dojścia i dojazdy, służące wyłącznie celom: gospodarczym, eksploatacyjnym i porządkowym.

§ 14.1. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, ustala się uwzględnienie ograniczeń wynikających z lokalizacji 
w obszarze najwyższej ochrony wód podziemnych – ONO.

2. Dla zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych, w obszarze, na którym zakazuje się wykonywania obiektów budowlanych, oznaczonym na rysunku symbolem i stanowiącym pas terenu o szerokości 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej, ustala się zakaz:

        - wykonywania obiektów budowlanych;

        - kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów.

§ 15. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

§ 16.1. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

- uwzględnienie ograniczeń wynikających z lokalizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi, z dopuszczeniem odstępstw uzgodnionych z zarządcą sieci w obszarach oznaczonych symbolem na rysunku;

- obowiązek zgłaszania, do właściwych organów wojskowych, wszelkich obiektów budowlanych o wysokości równej lub większej niż 50 m n.p.t.

2. Wyznacza się obszar, na którym zakazuje się wykonywania obiektów budowlanych, zgodnie z rysunkiem.

§ 17.1. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem:

- terenu KD-L i 5KD-D – 12,0 m,

- terenów: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D,  9KD-D i 10KD-D – 10,0 m,

- terenu 4KD-D od 10 m do 18,0 m;

- zasady zagospodarowania pasów drogowych:

- na terenach KD-D dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,

- dopuszczenie lokalizacji zjazdów zgodnie z przepisami odrębnymi,

- dopuszczenie lokalizacji ścieżek rowerowych lub zamiany jednego z chodników na ścieżkę pieszo-rowerową,

- zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich nieutwardzonych fragmentów pasów drogowych.

2. Na terenach zabudowy, w granicach działek budowlanych, ustala się lokalizowanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości niezbędnej dla zapewnienia potrzeb, przy czym liczba miejsc postojowych nie może być mniejsza niż:

  - 4 stanowiska na każde 10 miejsc w obiektach świadczących usługi gastronomii,

  - 4 miejsca na każde 100 m² powierzchni użytkowej pozostałych obiektów usługowych i obiektów handlowych,

  - 1 miejsce na każde mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej.

3. Dopuszcza się lokalizowanie:

  - obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania drogą;

  - elementów systemu informacji miejskiej w pasie drogi, pod warunkiem, że nie ograniczają one widoczności w miejscach zjazdów na tereny.

§ 18. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem przebudowy lub remontu;

- lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, oświetlenia;

- zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną – z sieci infrastruktury technicznej;

- powiązanie z układem zewnętrznym, głównie poprzez rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 19. Ustala się 30 % stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie projektu

UCHWAŁY NR ………

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia ……………………

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru położonego w rejonie ul. Szkolnej

na terenie miasta Śrem i wsi Kawcze

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, należy do zadań własnych gminy.

Przedmiotowy projekt miejscowego planu został opracowany zgodnie z uchwałą Nr 329/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Szkolnej na terenie miasta Śrem i wsi Kawcze.

Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem (uchwała Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 8 lutego 2007 roku, zmieniona uchwałą Nr 215/XXV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2008 r.), obszar proponowany do objęcia miejscowym planem obejmuje w swych granicach:

- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem A2_M2;

- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem A2_M3, w ramach którego ustala się duże nasycenie terenu zielenią – 40 % powierzchni terenu biologicznie czynnej dla każdego pola inwestycyjnego oraz lokalizację zieleni w pasach drogowych ulic dojazdowych;

- teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem A2_U3, w ramach którego:

- ustala się teren lokalizacji miejscowego centrum usługowego z placem w zieleni,

- dopuszcza się lokalizację mieszkań nad lokalami handlowymi;

- teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem A2_U4, w ramach którego:

- ustala się: teren usług handlu, lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 1000 m² każdy oraz wysokości do 8 m, stosowanie dachów płaskich,

- dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z prowadzeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej;

- teren komunikacji;

- teren lasów.

Obowiązujące Studium, w ramach poszczególnych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, dopuszcza lokalizację funkcji uzupełniających: terenów komunikacji, infrastruktury, zieleni oraz sportu i rekreacji. Ponadto, na terenach zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych symbolami M, dopuszcza sytuowanie obiektów związanych z usługami podstawowymi, których lokalizację określą miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Śremu przeprowadził procedurę określoną w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i kolejno:

- ogłosił o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu w lokalnej prasie (Tydzień Ziemi Śremskiej z dnia 02.07.2009 r.) oraz poprzez umieszczenie obwieszczeń w gablotach Urzędu Miejskiego w Śremie;

- wnioski do miejscowego planu przyjmował do dnia 24.07.2009 r. – w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wniosek;

- zawiadomił, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu, właściwe instytucje i organy;

- uwzględniając ustalenia Studium, wybrany projektant opracował projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu;

- w dniu 01.10.2009 r. uzyskał pozytywną (z uwagami) opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;

- uzgodnił i zaopiniował projekt miejscowego planu z właściwymi organami i instytucjami, a następnie wprowadził do projektu zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;

- ogłosił (Tydzień Ziemi Śremskiej z dnia 11.03.2010 r.) oraz obwieścił w gablotach Urzędu Miejskiego w Śremie o wyłożeniu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu;

- w dniu 08.04.2010 r. zorganizował dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami, a uwagi do projektu przyjmował do dnia 07.05.2010 r. – w wyznaczonym terminie złożono 6 uwag;

- w dniu 28.05.2010 r. rozpatrzył uwagi;

- w związku z uwzględnieniem uwag, ponownie ogłosił (Tydzień Ziemi Śremskiej z dnia 10.06.2010 r.) oraz obwieścił w gablotach Urzędu Miejskiego w Śremie o wyłożeniu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu;

- w dniu 05.07.2010 r. zorganizował dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami, a uwagi do projektu przyjmował do dnia 03.08.2010 r. – w wyznaczonym terminie nie złożono uwag;

- zaopiniował projekt miejscowego planu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz Śremu:

- uzgodnił stopień szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko;

- sporządził prognozę oddziaływania na środowisko;

- uzyskał wymagane ustawą opinie;

- zapewnił możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu.

Ponadto, poza procedurą planistyczną, na podstawie uchwały w sprawie statutów sołectw gminy Śrem (uchwała Nr 487/XLV/02 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 kwietnia 2002 r., zmieniona uchwałą Nr 331/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 czerwca 2009 r.), Burmistrz Śremu:

- poinformował pisemnie mieszkańców Sołectwa, za pośrednictwem Sołtysa, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu oraz o wyłożeniach projektu miejscowego planu do publicznego wglądu;

- uzyskał pozytywną opinię Sołectwa Kawcze.

Zasadniczym celem opracowania jest określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu położonego w głównej mierze w mieście Śrem, w sąsiedztwie którego obowiązują już miejscowe plany.

W związku z zachowaniem trybu sporządzania miejscowego planu, wymaganego ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zachowaniem zgodności z polityką przestrzenną gminy, określoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.