OPIS TECHNICZNY

I. opis techniczny	2

1. przedmiot inwestycji, przeznaczenie i program użytkowy	2

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA	2

3. rozwiązania konstrukcyjne, ogólnobudowlane i materiałowe	2

3.1. Ogólna charakterystyka	2

3.2. POSADOWIENIE	2

3.3. STOLARKA otworowa OKIENNA i drzwiowa,	2

3.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE I RYNNY	2

3.5. parapety	3

3.6. materiały termoizolacyjne	3

3.7. Tynki	3

3.8. malowanie elewacji	3

3.9. hydroizolacje	3

3.10. więźba	4

3.11. dach	4

3.12. Inne roboty budowlane	4

4. warunki ochrony przeciwpożarowej i bhp	4

II. część rysunkowa części graficznej- zgodnie ze spisem treści projektu i spisem rysunków	5

III. UWAGI	5

I. opis techniczny

do projektu architektonicznego: TERMOMODERNIZACJA ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 
dz.2003/7 i 2003/17, 63-100 Śrem, Modrzewskiego 7

# 1. przedmiot inwestycji, przeznaczenie i program użytkowy

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku mieszkalnego obejmujący wymianę pokrycia dachowego na identyczne nowe oraz termomodernizację i remont elewacji.                               Remont budynku nie wymaga korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Budynek mieszkalny wielorodzinny IV kondygnacyjny z podpiwniczeniem:

- I kondygnacja – piwnica

- II kondygnacja – parter- część mieszkalna

- III kondygnacja – I piętro- część mieszkalna

- IV kondygnacja – II piętro(poddasze) -część mieszkalna, strych

# 2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA

Forma architektoniczna budynku jest zharmonizowana z istniejącymi budynkami na sąsiednich działkach. Budynek mieszkalny wielorodzinny.                                             Nie zakłada się realizacji żadnych nowych elementów konstrukcyjnych budynku.

# 3. rozwiązania konstrukcyjne, ogólnobudowlane i materiałowe

## 3.1. Ogólna charakterystyka

Budynek przekryty dachem dwuspadowym o kształcie prostokąta. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej.

## 3.2. POSADOWIENIE

Ławy fundamentowe istniejące-bez zmian

## 3.3. STOLARKA otworowa OKIENNA i drzwiowa,

- Wymiana okien drewnianych w częściach wspólnych (piwnice, klatka schodowa, okna poddasza-na okna PCV w kolorze białym, szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe o współczynniku U= 1,5 W/m2k (lub lepszym), profile PCV pięciokomorowe.

- drzwi zewnętrzne – aluminium ciepłe malowane proszkowo w kolorze brązowym z fragmentami szklenia zespolonego bezpiecznego. Światło przejścia min. 90x200cm

## 3.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE I RYNNY

Obróbki blacharskie wykonane zostaną z blachy tytan-cynk.

Rynny i rury spustowe  – PCW brązowe.

Budynek jest obecnie podłączony do kanalizacji deszczowej –warunki podłączenia bez zmian.

## 3.5. parapety

Parapety zewnętrzne z aluminium malowanym proszkowo w kolorze brązowym.

## 3.6. materiały termoizolacyjne

- COKÓŁ ORAZ CZĘŚĆ PODZIEMNA- styrodur (XPS) 12 cm

- ŚCIANY- styropian 15cm odmiana 15 o współczynniku przewodności 0,040 W/mK Fasada

-metoda bezspoinowa.

- PODDASZE UŻYTKOWE oraz SKOSY DACHU -płyty z wełny mineralnej skalnej o

współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 0,050 W/mK.

Płyty układać w dwóch warstwach – łączna  grubość 20cm

## 3.7. Tynki

- Stosować system tynków mineralnych. Przewiduje się uzupełnienie tynkiem renowacyjnym  uszkodzeń i odspojeń  o powierzchni około 20% ścian. Pozostałe tynki należy oczyścić ściernie z zabrudzeń oraz z farby elewacyjnej. Tynki w strefie cokołu wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym.

## 3.8. malowanie elewacji

Elewacje malować dwukrotnie farbami silikonowymi, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zastosowaniem odpowiedniego zagruntowania powierzchni.

Farby powinny posiadać wysoką paroprzepuszczalność oraz odporność na promieniowanie UV, oraz powinny stanowić zabezpieczenie biocydowe przeciw algom i grzybom. Kolorystyka zgodnie z częścią rysunkową.

## 3.9. hydroizolacje

- - Budynek odkopać do poziomu spodu ław fundamentowych. Wykopy wykonywać

- odcinkowo. Powierzchnie ścian oczyścić i osuszyć. Ubytki ścian uzupełnić oraz

- wyrównać tynkiem renowacyjnym.

- Wykonać hydroizolację bitumiczną -typ lekki:

- - zagruntować powierzchnie gruntem bitumicznym zgodnie z wybranym systemem.

- - nanieść izolację przeciwwilgociowa bitumiczną wg normy producenta.

- Należy dobrać hydroizolację, która jednocześnie może być warstwą klejącą

- dla termoizolacji ze styroduru (XPS)

- - W strefie wykonania hydroizolacji zabrania się wykonania kołkowania (w części mającej

- kontakt z gruntem i opaską) do mocowania styroduru XPS ze względu na uszkodzenia

- hydroizolacji.

- - W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem hydroizolacji przed zasypaniem wykopu

- ułożyć ochronnie styropian 2cm (część nieocieplona styrodurem XPS) oraz folię

- polietylenową.

- - Przy obsypywaniu budynku oraz wykonywaniu opaski betonowej i utwardzeń z kostki betonowej należy zachować spadek od budynku min. 2%

## 3.10. więźba

- - Elementy więźby uszkodzone, znacząco naruszone przez wilgoć lub szkodnika

- należy wymienić - przekroje zgodnie z istniejącymi. Wymiany należy wykonać

- wg oceny stanu zachowania więźby na budowie -po odkryciu całej więźby.

- Nieznacznie osłabione elementy więźby wzmocnić przez nabicie desek jedno

- lub obustronnie.

- - Nowe elementy więźby dachowej z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności 15%.

- - Połacie dachowe wyrównać przez nabicie klocków dystansowych pod łatami lub przez

- dostosowanie wysokości konrtłat (zachować minimalną wysokość pustki

- powietrznej min. 2,5cm)

- - Więźbę zabezpieczyć do cechy NRO (nie rozprzestrzeniającej ognia), przeciw

- korozji biologicznej oraz szkodnikom przez impregnację.

## 3.11. dach

- Kominy do rozebrania oraz odmurowania cegłą pełną kl.20MPa na zaprawie marki M10.

Kominy otynkować i pomalować.

Kominy w strefie poddasza nieużytkowego do uzupełnienia tynków.

- Stosować kompletny system dachowy (dachówki wentylacyjne, krańcowe,  gąsiory,

stopnie i ławy kominiarskie oraz płotki przeciwśniegowe) zapewniający prawidłową

wentylację oraz możliwość dojścia, kontroli i konserwacji wymaganych

elementów dachu.

- Dachówki ceramiczne w kolorze czerwonym układane jak istniejące (w koronkę )

## 3.12. Inne roboty budowlane

- Wokół budynku wykonać opaskę z kostki betonowej 6 cm osadzonej przy krawężniku.

Szerokość min. 60cm z zachowaniem pochylenia w kierunku terenu nieutwardzonego.

Wodę spod rur spustowych odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej z

zastosowaniem rewizji zamontowanej w poziomie terenu.

# 4. warunki ochrony przeciwpożarowej i bhp

Konstrukcje dachu zabezpieczyć do stopnia trudnozapalności do cechy NRO (nierozprzestrzeniające ognia), przed korozją biologiczną i szkodnikami.

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia (NRO).

Instalacja odgromowa – bez zmian.

# II. część rysunkowa części graficznej- zgodnie ze spisem treści projektu i spisem rysunków

# III. UWAGI

- Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane przy użyciu alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo niż zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiązania technicznego i jego zaakceptowaniu przez jednostkę projektową.

- Stosować materiały i systemy budowlane posiadające aktualne i odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty, oraz spełniające odpowiednie inne wymagania, dopuszczone do stosowania w budownictwie

- Projektowane oraz stosowane materiały i systemy budowlane używać ściśle przestrzegając instrukcji producenta oraz wymagań i technologii określonej w ich kartach technicznych oraz zgodnie z aprobatami itb i wymogami bhp

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

- Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej zweryfikować i skorygować na budowie, danymi technicznymi rzeczywiście zastosowanych materiałów, systemów i urządzeń, oraz aktualnie obowiązującymi przepisami

- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.