Prognoza oddziaływania na środowisko

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

# dla obszaru położonego w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Śremie

Opracowanie:

mgr Joanna Dimke

Poznań, grudzień 2010 r.

Poznań, luty 2011 r.

Poznań, kwiecień 2011 r.

# SPIS TREŚCI

| WSTĘP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot opracowania |  | 4 |
| 2. | Podstawy formalno - prawne opracowania |  | 4 |
| 3. | Cel i zakres merytoryczny opracowania |  | 5 |
| 4. | Metody pracy i materiały źródłowe |  | 7 |
| ### CHARAKTERYSTYKA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA |  |  |  |
| 5. | Położenie, użytkowanie i zagospodarowanie terenu |  | 9 |
| 6. | Charakterystyka i stan poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego i ich wzajemnych powiązań |  | 10 |
|  | 6.1 | Rzeźba terenu | 10 |
|  | 6.2 | Warunki geologiczno-gruntowe | 11 |
|  | 6.3 | Warunki wodne | 11 |
|  | 6.4 | Gleby | 12 |
|  | 6.5 | Szata roślinna i świat zwierzęcy | 12 |
|  | 6.6 | Klimat lokalny, stan powietrza atmosferycznego oraz klimat akustyczny | 13 |
| ### OCENA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU |  |  |  |
| 7. | Ocena rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych i innych ustaleń projektu planu |  | 14 |
|  | 7.1 | Cel opracowania projektu planu | 14 |
|  | 7.2 | Ustalenia projektu planu | 15 |
|  | 7.3 | Powiązanie ustaleń projektu planu z innymi dokumentami oraz sposób realizacji celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym i krajowym. | 18 |
|  | 7.4 | Skutki braku realizacji ustaleń projektu planu | 21 |
|  | 7.5 | Istotne dla projektu planu zapisy zawarte w ustawach | 22 |
|  | 7.6 | Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektu planu | 24 |
| 8. | Ocena oddziaływania na komponenty środowiska i zagrożenia dla środowiska w wyniku realizacji ustaleń projektu planu, w tym: |  | 25 |
|  | 8.1 | Oddziaływanie na rzeźbę terenu i gleby | 25 |
|  | 8.2 | Oddziaływanie na warunki podłoża | 26 |
|  | 8.3 | Oddziaływanie na warunki wodne | 26 |
|  | 8.4 | Oddziaływanie na szatę roślinną, świat zwierzęcy oraz obszary chronione i obszary Natura 2000 | 26 |
|  | 8.5 | Oddziaływanie na stan higieny atmosfery i klimat akustyczny | 27 |
|  | 8.6 | Oddziaływanie na różnorodność biologiczną | 28 |
|  | 8.7 | Oddziaływanie na ludzi | 28 |
|  | 8.8 | Oddziaływanie na krajobraz | 28 |
|  | 8.9 | Oddziaływanie na zasoby naturalne | 29 |
|  | 8.10 | Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne | 29 |
| 9. | Rozwiązania alternatywne |  | 29 |
| 10. | Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja przyrodnicza negatywnych oddziaływań na środowisko |  | 30 |
| 11. | Metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanej zmiany Studium… oraz częstotliwość jej przeprowadzania |  | 30 |
| 12. | Streszczenie |  | 31 |
| ### ZAŁĄCZNIKI |  |  |  |
| 1. | Lokalizacja obszaru opracowania na tle mapy topograficznej |  |  |
| 2. | Dokumentacja fotograficzna |  |  |
| 3. | Projekt mpzp dla obszaru położonego w rejonie ul. Nadbrzeżnej |  |  |

WSTĘP

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Śremie. Obecnie dla części obszaru obowiązuje miejscowy plan, uchwalony uchwałą Nr 192/XVIII/99 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Śrem ul. Zachodnia (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 6, poz. 68 z dnia 4 lutego 2000 r.). W powyższym miejscowym planie ustalono przeznaczenie dla zawartych w nim terenów  UG tj. na cele usług i działalności gospodarczej.

Opracowywany projekt planu został wywołany uchwałą  Nr 461/LI/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30września 2010 r.

Opracowanie obejmuje obszar o powierzchni 1,72 ha, w skład, którego wchodzą działki z obrębu Śrem nr: 834, 837, 838, 839/1, 839/3, 839/4, 840, 841, 842, 843/1, 843/2, 843/3, 843/4, 843/5, 844/1, 844/2, 844/3, 845, 850 oraz część działki nr 846/1. W granicach planu znajdują się: grunty orne, tereny mieszkaniowe, tereny zabudowane inne oraz drogi. Na obszarze opracowania oraz w bezpośredniej okolicy występują budynki mieszkalne wielorodzinne – zabudowa kamienicowa, obiekty handlowe, stacja paliw. Teren przylega bezpośrednio do terenów rzeki Warty.

2. Podstawy formalno – prawne opracowania

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008 r.) na organie administracji opracowującym m.in. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spoczywa obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ww. planu. W tym zakresie nowa ustawa zmienia i precyzuje obowiązujące przed jej wejściem w życie zapisy art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150). Stanowi ona jednocześnie dostosowanie polskich regulacji prawnych do ustaleń zawartych w dyrektywach Wspólnot Europejskich.

W myśl ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko prognoza oddziaływania na środowisko stanowi podstawowy dokument, niezbędny do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  – ma na celu przede wszystkim określenie:

- przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

- zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

- zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

- szczególnych warunków zagospodarowania terenu, w tym ograniczeń wynikających między innymi z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,

- zasady modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

Prognoza ma na celu identyfikację przewidywanych ewentualnych skutków wpływu ustaleń projektu planu miejscowego na środowisko, ocenę zaproponowanych w nim rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych, a także ich zgodność z przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska.

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne dla każdego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Analizie i ocenie podlega projekt planu wraz z rysunkiem, stanowiącym załącznik graficzny nr 3 do niniejszego opracowania.  Prognoza pozwala – we wszystkich fazach planowania – uwzględnić wzajemne relacje pomiędzy uwarunkowaniami przyrodniczymi a przyjętymi rozwiązaniami planistycznymi.

Prognoza oddziaływania na środowisko, wraz z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest przedmiotem społecznej oceny – podlega wyłożeniu do publicznego wglądu, a jej ustalenia mogą mieć wpływ na decyzję Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego.

3. Cel i zakres merytoryczny opracowania

Głównym celem sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko jest wskazanie przewidywanego wpływu na środowisko, jaki może mieć miejsce na skutek realizacji dopuszczonych w projekcie planu form zagospodarowania przestrzennego, między innymi poprzez ocenę relacji pomiędzy przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami planistycznymi a uwarunkowaniami środowiska przyrodniczego, a także aspektami gospodarczymi i społecznymi, zgodnie z  zasadą zrównoważonego rozwoju.

W prognozie oddziaływania na środowisko analizie i ocenie podlega projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst) wraz z rysunkiem, stanowiącym załącznik graficzny uchwały. Szczegółowy zakres informacji wymaganych w prognozie wskazano w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z tym artykułem prognoza oddziaływania na środowisko zawiera:

- Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązanie z innymi dokumentami.

- Informację o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy.

- Propozycje dotyczące przewidywanych metod analiz skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania.

- Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

- Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Prognoza określa, analizuje i ocenia:

- Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu.

- Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

- Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

- Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu.

- Przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.

Ponadto prognoza przedstawia:

- Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

- Biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu, cele i przedmiot obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub we współczesnej wiedzy.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na środowisko musi być opracowana stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny, a informacje w niej zawarte dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości informacji zawartych w projekcie planu miejscowego.

Stosownie do wymogu art. 53 ww. ustawy zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w niniejszej prognozie został uzgodniony z właściwymi organami, wskazanymi w art. 57 i 58 ustawy – regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Niniejsza prognoza została opracowana w oparciu o akty prawne:

- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

- ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 r.,  Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),

- ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),

- ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych przyrody  (Dz. U. z 2004 r.  Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826),

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. Nr 52, poz. 310).

4. Metody pracy i materiały źródłowe

W Prognozie przedstawiono wyniki analizy, a także oceny potencjalnych zagrożeń dla środowiska wynikających z zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Śremie. Zaproponowano rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ ustaleń projektu planu na środowisko. Określono także możliwości podniesienia kondycji i sprawności funkcjonowania systemów przyrodniczych.

Przy opracowaniu niniejszej prognozy wykorzystano następujące materiały źródłowe:

Literatura:

- Atlas klimatu województwa Wielkopolskiego, R. Farat (red.), IMGW w Poznaniu, 2004,

- Ekologia a planowanie przestrzenne, Wiadomości Ekologiczne, t. XXXI, z.3, PAN, 1985,

- Fizjografia Urbanistyczna, A. Szponar, PWN Warszawa, 2003,

- Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1994,

- Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Rychling A. (red.), PWN Warszawa, 2007,

- Geomorfologia, Klimaszewski M., PWN Warszawa, 1978,

- Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA. Fundacja IUCN, Warszawa,

- Mała retencja wodna w Wielkopolsce i jej uwarunkowania przyrodnicze M. Kraska, A. Kaniecki, PAN Kraków, 1995, Meteorologia i klimatologia dla rolników. J. Gumiński, Warszawa 1954,

- Meteorologia i klimatologia dla rolników. J. Gumiński, Warszawa 1954,

- Ocena wstępna jakości powietrza  w Wielkopolsce – Pierwszy etap dostosowania monitoringu do prawodawstwa Unii Europejskiej, D. Krysiak, M. Pyłuk, Biblioteka Monitoringu Środowiska. Wojewódzki Inspektorat ochrony Środowiska w Poznaniu (http://www.fineprint.com), 2002,

- Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej, L. Ryszkowski, A. Kędziora (red.), Prodruk, Poznań 2005,

- Parki krajobrazowe w Polsce, red. G. Rąkowski, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 2002,

- Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2009, WIOŚ, Poznań, 2010,

- Wyniki badań i klasyfikacja wskaźników jakości wód płynących w województwie wielkopolskim za rok 2009, Warta w Śremie, WIOŚ, Poznań, 2010

Materiały kartograficzne

- mapa zasadnicza w skali 1:1000 dla obszaru planu,

- mapa topograficzna Polski w skali 1:50000, ark. N-33-134-C, Śrem, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, 1998,

- mapa geologiczna, geomorfologiczna, hydrologiczna do opracowania ekofizjograficznego do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Śrem, Poznań, 2004 r.,

Dokumenty, inne opracowania:

- Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Śremie,

- Uchwała Nr 461/LI/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Śremie,

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem, czerwiec, 2008 r.,

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego,

- Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Śremie,

- Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Program działań na lata 2007-2013, Warszawa 2007,

- II Polityka ekologiczna Państwa, Warszawa 2001,

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Warszawa 2003,

- Polityka ekologiczna państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016, Warszawa 2008,

Inne źródła:

- wizje terenowe (listopad 2010 r.)

- dokumentacja fotograficzna (listopad 2010 r.)

Powyższe materiały, w połączeniu ze szczegółową wizją terenową, pozwoliły opracować charakterystykę stanu funkcjonowania środowiska, a także możliwości regeneracji i rewitalizacji. Charakterystyka ta została zawarta w rozdziale 5 i 6 Prognozy.

W toku prac nad sporządzeniem prognozy przeprowadzono szereg badań terenowych, a także zastosowano metodę indukcyjno-opisową, polegającą na łączeniu w całość zebranych informacji o środowisku i mechanizmach jego funkcjonowania. Dodatkowo posłużono się także metodą porównawczą, wykorzystując ogólną wiedzę o funkcjonowaniu środowiska jako całości.

CHARAKTERYSTYKA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA

- Położenie, użytkowanie i zagospodarowanie terenu

Gmina Śrem położona jest w południowo - zachodniej części województwa wielkopolskiego, a samo miasto Śrem, będące siedzibą władz samorządowych, zlokalizowane jest w odległości ok. 40 km na południe od Poznania. Śrem położony jest przy drodze krajowej nr 432 (Kostrzyn – Rawicz) i przebiega przez jego teren linia kolejowa do Czempinia i do Jarocina.

Północno - wschodnia granica opracowania przylega do terenów rzeki Warty, wzdłuż ul. Nadbrzeżnej. Granica południowo - wschodnia przebiega przez jedną z głównych dróg miasta jaką jest ul. Jana Kilińskiego. Od strony południowo – zachodniej obszar przylega do ul. Kolejowej, natomiast od strony północno – zachodniej granica przebiega z uskokiem po granicy działek ewidencyjnych nr: 834, 838, 837.

Na terenie opracowania znajdują się nieliczne zabudowania mieszkalne wraz z towarzyszącymi im obiektami gospodarczymi. Ponadto zlokalizowane są tu budynki magazynowe. Pojedyncze usługi znajdują się w budynkach mieszkalnych. Pozostała część obszaru jest niezagospodarowana.

Budynki są zróżnicowane pod względem wysokości, geometrii dachu oraz stanu technicznego. Najbardziej substandardowy jest budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Nabrzeżnej, będący czterokondygnacyjną kamienicą z dachem płaskim. Tuż obok budynku znajduje się parking nieutwardzony. Po przeciwnej stronie ulicy znajduje się nowa zabudowa wielorodzinna z usługami w parterze, nawiązująca architekturą do starych budynków nadbrzeżnych. Budynek sięga trzech kondygnacji z poddaszem użytkowym pod dachem stromym. Otoczenie budynku wprowadza nową jakość i jest zaczątkiem rewitalizacji tej części miasta. Wzdłuż brzegu rzeki Warty zlokalizowana jest zabudowa gospodarczo – magazynowa. Istniejący skład jest drewniany, natomiast stojący w pobliżu budynek usługowy jest dawnym spichrzem o wysokości trzech kondygnacji. Natomiast przy położonej wyżej ul. Kolejowej zlokalizowane są dwa budynki mieszkalne jednorodzinne, dwu- i jednokondygnacyjne z dachami stromymi oraz jedna kamienica dwukondygnacyjna z dachem płaskim.

W niewielkiej odległości od obszaru opracowania przy ul. Kolejowej znajduje się dworzec kolejowy, a w sąsiedztwie przebiega linia kolejowa.

Układ komunikacyjny obszaru objętego opracowaniem oparty jest o ul. Kolejową, która ma zjazd z ul. Kilińskiego, oraz ul. Nabrzeżną, łącząca się z ul. Kolejową, a następnie biegnącą wzdłuż rzeki.

6. Charakterystyka poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego i ich wzajemnych powiązań

6.1. Rzeźba terenu

Zgodnie z regionalizacją fizyczno - geograficzną Polski J. Kondrackiego miasto Śrem położone jest w mezoregionie Kotlina Śremska, wchodzącym w skład makroregionu Pradoliny Warciańsko – Odrzańskiej.

Na ukształtowanie rzeźby terenu miasta miało wpływ zlodowacenie środkowopolskie. Analizowany obszar położony jest w obrębie terasy zalewowej dennej, charakteryzuje się ukształtowaniem  typowym dla obszaru nadrzecznego na terenach zurbanizowanych. Teren jest wyniesiony do wysokości od ok. 64 m n.p.m. na skarpie wzdłuż rzeki do ok. 73 m n.p.m.  w rejonie ul. Kolejowej. Różnica terenu nie jest tak widoczna, ze względu na istniejącą zabudowę i wyrównany pod nią teren.

Rzeźba terenu obszaru objętego analizą nie stwarza w większości ograniczeń w zagospodarowaniu i zabudowie terenu. Niemniej jednak, należy przy wprowadzaniu nowego zainwestowania zapewnić odpowiednie gospodarowanie masami ziemnymi, które mogą powstać w trakcie prac budowlanych.

6.2. Warunki geologiczno – gruntowe

Zaobserwować można występowanie gruntów o przepuszczalności zróżnicowanej - grunty antropogeniczne.

Według mapy geologicznej w rejonie obszaru objętego opracowaniem występują osady czwartorzędowe, plejstoceńskie – w postaci gliny zwałowej, piaszczystej i lekkiej, spiaszczonej w wierzchnich warstwach. Gliny zwałowe są na tym obszarze w strefie przypowierzchniowej średnio zagęszczone, o zmiennej konsystencji. Natomiast podłoże podczwartorzędowe stanowią trzeciorzędowe iły plioceńskie zalegające na zmiennej rzędnej 30 – 80 m n.p.mm na całym obszarze gminy.

Sądząc po wprowadzanej zabudowie na obszarze sąsiadującym z terenem objętym projektem planu można uznać, że uwarunkowania geologiczno – inżynierskie na obszarze opracowania nie wskazują na większe ograniczenia w możliwości posadowienia budynków. Zatem na teren ten może być wprowadzane zainwestowanie.

6.3. Warunki wodne

Gmina i miasto Śrem położona są całkowicie w dorzeczu rzeki Warty i znajdują się w zasięgu działu wodnego III rzędu.

Zgodnie z mapą hydrograficzną głębokość zalegania wód gruntowych oscyluje na poziomie 1 m p. p. t. Obszar opracowania znajduje się na gruntach o przepuszczalności zróżnicowanej, gdyż są to grunty antropogeniczne  zbudowane z nawarstwień kulturowych.

Znaczna część gminy Śrem (przede wszystkim północny i wschodni jej fragment), stanowiąca dolinę rzeki Warty, znajduje się na obszarze występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych o nazwie „Pradolina Warszawa-Berlin”, oznaczonego w klasyfikacji numerem 150. Średnia głębokość ujęć wody w przypadku tego zbiornika wynosi 2530 m, a jego szacunkowe zasoby określa się na poziomie 456 tys. m3/d.. Miasto Śrem i bezpośrednie otoczenie miasta stanowi natomiast obszar najwyższej ochrony (ONO). Obszar ww. zbiornika zaliczony jest do obszarów najwyższej ochrony, w których czas przenikania zanieczyszczeń do wód jest mniejszy niż 25 lat.

Według danych z posterunku wodowskazowego na Warcie w Śremie najwyższe stany wód występują w marcu, a najniższe w okresie lipiec-listopad. Stan alarmowy wynosi  63,685 m n.p.m., zasięg zalewów absolutnych wysokiej wody dochodzi do 65 m n.p.m. Samo miasto Śrem posiada wały chroniące je przed zalewami o rzędnej 65,7 m n.p.m i szerokości korony około 3,0 m. W czasie wysokich stanów wód w Warcie zalewane są tereny doliny poniżej 64 m n.p.m.

Wyniki badań jakości wód płynących w województwie wielkopolskim za rok 2009 wykazały następującą klasyfikację wskaźników dla wód rzeki Warty w Śremie w punkcie pomiarowym zlokalizowanym na 292 km biegu: w zakresie temperatury wody, zawartości tlenu rozpuszczonego, przewodności w 20 o C, zawartości substancji rozpuszczonych, chlorofilu „a” – klasa I, w zakresie odczynu pH, zawartości azotu amonowego i ogólnego – klasa II, w zakresie BZT5, zawartości ogólnego węgla organicznego, azotu Kjedahla, azotu azotanowego, fosforu ogólnego – poniżej stanu dobrego.

6.4. Gleby

Na obszarze opracowania w większości występują grunty antropogeniczne silnie przekształcone, funkcjonujące jako budowlane, z których znaczna część jest zabudowana. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów jedynie 2025 m2 określono jako grunty orne klasy IVb.

Tereny zurbanizowane, którym niewątpliwie jest teren objęty opracowaniem, charakteryzują się występowaniem zanieczyszczeń fizycznych, jak i chemicznych. Wynikają one z prowadzonej przez człowieka na nich działalności oraz sąsiedztwa szlaków komunikacyjnych. Gleby te mają często zaburzoną strukturę oraz stosunki powietrzno – wilgotnościowe, co powoduje, że nie mogą w pełnym stopniu stanowić podłoża biologicznie czynnego.

6.5. Szata roślinna i świat zwierzęcy

Obszar opracowania cechuje się uproszczonym krajobrazem, przekształconym przez działalność człowieka i znacznie zurbanizowanym. Znajduje się na nim niewiele zielni. Drzewa towarzyszące zabudowie mieszkalnej to topole, brzozy oraz odmiany drzew iglastych uprawiane w przydomowych ogródkach. Najcenniejszym okazem jest pomnikowa wierzba biała licząca 300 cm w obwodzie i 20 m wysokości, położona przy ul. Nadbrzeżnej na działce nr 841, uznana za pomnik przyrody uchwałą Nr 42/XLV/93 Rady Miasta i Gminy w Śremie z dnia 3.08.1993 r. Na obszarach, w których sąsiedztwie znajdują się wody powierzchniowe, występuje roślinność charakterystyczna dla obszarów podmokłych (trzciny, sitowie, trawy).

Ze względu na znaczną monokulturowość obszaru może dojść na tym terenie do zmniejszenia odporności środowiska na czynniki przyspieszające jego degradację.

Fauna na obszarze opracowania jest charakterystyczna dla obszarów nizinnych kraju, przy czym ze względu na położenie na terenie zurbanizowanym gatunków zwierząt jest niemożliwe do zaobserwowania. Najwięcej występuje tutaj ptactwa, głównie wodnego, ze względu na przyleganie terenu do rzeki Warty. Wśród bezkręgowców natomiast najliczniejsze są owady i mięczaki, reprezentowane przez około 40 gatunków, w tym ślimaka winniczka.  Ponadto w wodach rzeki Warty występuje kilka gatunków ryb, na obszarze gminy stwierdzono występowanie 12 gatunków płazów. Wśród gadów występuje jedynie zaskroniec.

6.6. Klimat lokalny, stan powietrza atmosferycznego oraz klimat akustyczny

Klimat lokalny warunkowany jest rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Bardzo ważną rolę odgrywają tu wysokość opadów, siła i kierunek wiatru, temperatura powietrza oraz wilgotność.

Obszar opracowania według podziału rolniczo – klimatycznego R. Gumińskiego położony jest w dzielnicy środkowej. Zaliczana ona jest do najcieplejszych w obrębie kraju. Jednocześnie jest to jeden z najsuchszych regionów Polski, gdyż średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi około 550 mm, a w miesiącu najwyższych opadów w ciągu roku (lipcu) wynosi poniżej 80 mm. W latach ciepłych zdarza się roczny opad średni w wysokości 450 – 500 mm.  Średnia roczna temperatura wynos ok. 8 o C Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń, kiedy średnia temperatura wynosi około – 2 o C, natomiast w najcieplejszym lipcu średnia temperatura sięga 18 o C. Liczba dni mroźnych waha się pomiędzy 30 a 60, a ogólna liczba dni z przymrozkami pomiędzy 100 a 110, natomiast pokrywa śnieżna zalega 38 – 60 dni. Okres wegetacyjny na obszarze planu trwa ok. 220 dni.

Klimat Śremu kształtowany jest masami powietrza polarnomorskiego znad oceanu Atlantyckiego. Pojawia się również powietrze polarno – kontynentalne (znad środkowej Rosji) powietrze z północy a także zwrotnikowe. Czynniki te powodują, że klimat gminy jest łagodny. Dominujące wiatry na omawianym obszarze pochodzą z kierunków południowego zachodu oraz zachodu, a średnia prędkość wynosi 3 m/s. Latem powoduje to zwiększenie zachmurzenia, spadek temperatury i wzrost wilgotności powietrza. Zimą, wspomniane powyżej masy powietrza powodują ocieplenie, które prowadzi do gwałtownych odwilży (za: Raport o stanie środowiska w gminie Śrem).

Ze względu na bezpośrednie przyleganie obszaru opracowania do rzeki Warty i położenie w jej dolinie dochodzi tu do zalegania wilgotnego, chłodnego powietrza, szczególnie w porze porannej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza gmina Śrem należąca do powiatu śremskiego położona jest w zasięgu strefy wielkopolskiej dla celów oceny jakości powietrza pod kątem zawartości ozonu oraz w strefie kościańsko-śremskiej dla celów oceny jakości powietrza pod kątem zawartości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku azotu, tlenku węgla i benzenu, pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu. „Roczna ocena jakości powietrza w Wielkopolsce za rok 2009” opracowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w 2010 roku wykazała, że strefa kościańsko–śremska wg kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia, jak i pod kątem ochrony roślin, w zakresie zawartości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku azotu, tlenku węgla i benzenu, pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, została zakwalifikowana do klasy A. Oznacza to, że w tym zakresie stężenia zanieczyszczenia nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych. Natomiast wg ww. oceny strefa wielkopolska pod kątem zawartości ozonu w powietrzu została zakwalifikowana do klasy C, zarówno wg kryteriów ochrony zdrowia, jak i ochrony roślin. Oznacza to, że na jej obszarze stężenia zanieczyszczenia przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych. Dla obszarów wykazujących przekroczenia poziomów dopuszczalnych zostały opracowane programy ochrony powietrza wskazujące kierunki działań niezbędnych do przywrócenia standardów jakości powietrza.

Lokalnymi źródłami hałasu mogą być ulica Jana Kilińskiego o dużym natężeniu ruchu i linia kolejowa. Teren opracowania nie jest silnie zabudowany zwartą zabudową, stąd może dochodzić do uciążliwości ruchu. Pod pojęciem uciążliwości należy rozumieć przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla pory dziennej i nocnej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W oparciu o „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Śrem” przeanalizowano badania hałasu komunikacyjnego, dokonane w  czerwcu 2007 r. w celu rozpoznania terenów szczególnego zagrożenia hałasem. Badania te zostały przeprowadzone m.in. na trasie przebiegającej w sąsiedztwie analizowanego terenu, tj. ul. J. Kilińskiego, w  punkcie pomiarowym w porze dziennej (od 6 do 22 godz.) przy zwiększonym ruchu samochodowym, tj. w dni powszednie. Pomiary wykonane w punkcie przy st. 1 - wjazd z kierunku Leszna wykazały, że równoważny poziom dźwięku był praktycznie równy wartości granicznej: wynosił 60,52 dB. Stanowisko zlokalizowane było na linii zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w rejonie ul. Chłapowskiego.

OCENA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU

7. Ocena rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych i innych ustaleń projektu planu

7.1. Cel opracowania projektu planu

Jednym z celów sporządzenia planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, w tym dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania do uwarunkowań środowiska przyrodniczego.

Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały Nr 461/LI/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 września 2010 r. potrzeba sporządzenia dla wyżej wymienionego obszaru planu miejscowego wynika z  potrzeby ustalenia zasad zagospodarowania i zabudowy reprezentacyjnego terenu, stanowiącego część nabrzeża rzeki Warty. Teren został już częściowo zabudowany nowymi budynkami usługowo – mieszkalnymi, które nawiązują do otaczającej zabudowy.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem analizowany obszar znajduje się na terenach oznaczonych symbolami: B1_M2 – teren zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz B1_U - teren zabudowy usługowej, w ramach którego ustala się lokalizację budynków usługowych o charakterze kamienicznym, przy czym powierzchnia pojedynczego obiektu nie może przekraczać 300 m2, z dopuszczeniem wprowadzenia części mieszkalnej w obiektach usługowych. Dlatego też nowy plan ustala przeznaczenie terenu pod funkcję mieszkaniową wielorodzinną i usługowo – mieszkaniową wielorodzinną, zgodnie z uzasadnieniem do uchwały wywołującej plan.

Głównym celem opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Śremie jest stworzenie całościowego rozwiązania urbanistycznego oraz opracowanie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy reprezentacyjnego terenu położonego w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Warty wraz z elementami infrastruktury technicznej oraz określenie dla niego szczegółowych i optymalnych rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych, w tym zasad obsługi komunikacyjnej. Jednocześnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dostosuje sposób zagospodarowania do uwarunkowań przyrodniczych, zapewniającego trwałość procesów i odnawialność zasobów przyrodniczych.

7.2. Ustalenia projektu planu

W ww. projekcie planu ustalono następujące przeznaczenie terenu:

- tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej wielorodzinnej  –  1-3 U/MW;

- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW;

- tereny dróg publicznych  – lokalnych – KD-L, dojazdowych – 1-2 KD-D;

- teren drogi wewnętrznej - KDW.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze istniejące na przedmiotowym terenie, określone w rozdziale 5 i 6 niniejszej prognozy, do najważniejszych przesłanek projektu planu miejscowego należy stworzenie optymalnego rozwiązania funkcjonalno – przestrzennego. Ze względu na uwarunkowania fizjograficzne oraz sąsiedztwo analizowanego obszaru predestynowanym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz droga wewnętrzna.

W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w projekcie planu wprowadzono zapisy zakazujące lokalizacji:

    - wolno stojących urządzeń reklamowych, tablic informacyjnych,

    - ogrodzeń pełnych oraz o przęsłach z  typowych elementów prefabrykowanych i żelbetowych od strony dróg publicznych i innych przestrzeni publicznych.

Dopuszcza się natomiast lokalizację:

    - obiektów małej architektury,

    - urządzeń reklamowych, tablic informacyjnych i szyldów na elewacjach budynków z zastrzeżeniem lokalizacji tych urządzeń, tablic i szyldów, w sposób nieprzesłaniający elementów detali architektonicznych budynków.

W projekcie planu znalazł się także szereg zapisów niezbędnych dla ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Przede wszystkim w planie ustalono:

    - ochronę pomnika przyrody, wierzba, zgodnie z przepisami odrębnymi,

    - zakaz używania do nawierzchni i dróg materiałów pylących,

    - zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem dopuszczonych pozostałymi ustaleniami planu,

    - zakaz zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych,

    - zagospodarowanie mas ziemnych, powstałych wskutek prowadzenia robót budowlanych, na terenie inwestora, bądź ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi,

    - segregację odpadów w miejscach ich powstawania i zagospodarowanie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami,

    - zaopatrzenie w ciepło z zastosowaniem technologii niskoemisyjnych.

Jednocześnie dopuszczono w planie realizację kondygnacji podziemnych.

Zapisy projektu planu odnoszą się także w sposób szczegółowy do prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej na analizowanym terenie, co zostanie szerzej omówione w rozdziale 8.5 niniejszej prognozy.

Ponadto w projekcie planu znajdują się zapisy określające szczegółowe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów. W zapisach tych określono poprzez wysokość zabudowy oraz powierzchnię zabudowy, intensywność zagospodarowania. Jednocześnie w projekcie zapisana jest minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego dla terenu MW - 30% powierzchni działki budowlanej, dla terenów U/MW – 10%, co pozwoli na zachowanie odpowiedniego udziału zieleni na terenie przeznaczonym pod zabudowę i nie tylko. Respektowanie takiego zapisu będzie warunkiem zachowania trwałości procesów biologicznych oraz powiązań przyrodniczych.

W zapisach projektu planu uwzględnia się również obsługę komunikacyjną w zakresie ruchu samochodowego dla terenów: MW poprzez drogę publiczną (ul. Kolejową) zlokalizowaną poza granicami planu lub poprzez teren drogi wewnętrznej KDW; 1U/MW poprzez teren drogi publicznej 1KD-D i 2KD-D (ul. Nadbrzeżna); 2U/MW poprzez tereny dróg publicznych 1KD-D i 2KD-D (ul. Nadbrzeżna) oraz poprzez teren drogi wewnętrznej KDW; 3U/MW poprzez teren drogi publicznej 2KD-D (ul. Nadbrzeżna) oraz poprzez teren drogi wewnętrznej KDW. Drogi wchodzące w obszar planu tworzą układ komunikacyjny połączony z drogami znajdującymi się poza jego obszarem – ul. Kolejową oraz ul. Kilińskiego. Drogi te już funkcjonują, a wprowadzana funkcja jest rozwinięciem już istniejącej na tym obszarze i nie powinna wpływać znacząco na istniejące warunki akustyczne oraz prowadzić do przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska, jak również nie powinny powodować pogorszenia stanu jakości powietrza zarówno terenów objętych planem jak i terenów sąsiednich.

Natomiast w zakresie infrastruktury technicznej przewiduje się lokalizację sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi, rozbudowę sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, oświetlenia, jej powiązanie z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu zgodnie z przepisami odrębnymi, możliwość realizowania elektroenergetycznych stacji transformatorowych jako obiektów wbudowanych w projektowaną zabudowę lub wolnostojących, możliwość lokalizowania przepompowni ścieków. Wprowadzone i przedstawione powyżej zapisy o systemach grzewczych nie powinny powodować pogorszenia stanu jakości powietrza zarówno terenów objętych planem, jak i terenów sąsiednich. Jednocześnie w planie ustalono w  zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym terenów wyłączonych z zabudowy uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń technicznych wynikających z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej oraz ochronę kolektora kanalizacji sanitarnej Ø800mm, zaznaczonego na rysunku planu i obszar wolny od zabudowy w pasie 3,0m od osi kolektora kanalizacji sanitarnej Ø800mm po obydwóch jego stronach zgodnie z rysunkiem planu;

W planie ustalono także, w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, nie podejmuje się ustaleń.

Natomiast w zakresie zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustalono w projekcie planu się dla terenu jako fragmentu strefy założenia urbanistycznego miasta objętego wpisem do rejestru zabytków pod nr 543/49/A z dnia 22.02.1956r oraz pod numerem 2254/A z 22.10.1992r., konieczność uzyskania od WWKZ pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych, a także konieczność uzyskania akceptacji projektu architektonicznego od WWKZ. Jednocześnie ustalono obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji, a inwestor winien uzyskać pozwolenie na badanie archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.

Pozytywnie należy ocenić zapisy uściślające warunki ochrony środowiska przyrodniczego oraz kształtowania ładu przestrzennego.

7.3. Powiązanie ustaleń projektu planu z innymi dokumentami oraz sposób realizacji celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym i krajowym.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. nakłada obowiązek zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jednocześnie studium jako dokument wyrażający politykę przestrzenną na szczeblu lokalnym musi być zgodny z polityką przestrzenną prowadzoną na szczeblu wojewódzkim, a ta z krajową polityką przestrzenną. Wzajemne powiązanie tych dokumentów zapewnia spójne i całościowe kształtowanie przestrzeni oraz umożliwia przeprowadzanie inwestycji strategicznych w skali krajowej.

Na terenie miasta i gminy Śrem obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem uchwalone uchwałą Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 8 lutego 2007 r. i zmienione uchwałą Nr 215/XXV/08  Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26.06.2008 r. W dokumencie tym obszar objęty opracowaniem znajduje się na terenach oznaczonych symbolami: B1_M2 – teren zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz B1_U - teren zabudowy usługowej, w ramach którego ustala się lokalizację budynków usługowych o charakterze kamienicznym, przy czym powierzchnia pojedynczego obiektu nie może przekraczać 300 m2, z dopuszczeniem wprowadzenia części mieszkalnej w obiektach usługowych.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest dostosowany do powyższego dokumentu poprzez projektowane przeznaczenie terenów pod funkcję mieszkaniową wielorodzinną oraz usługowo – mieszkaniową wielorodzinną, a także zieleń urządzoną.  Jednocześnie na terenach zabudowy usługowo – mieszkaniowej ustalono sytuowanie budynków o maksymalnej powierzchni zabudowy jednego budynku 300 m2. Pozostałe parametry nawiązują do budynków istniejących o podnoszących walory architektoniczne analizowanego terenu.

Ważnymi dokumentami, mającymi wpływ na ochronę środowiska przyrodniczego na szczeblu gminnym są lokalne programy ochrony środowiska oraz plany gospodarki odpadami. Na obszarze gminy Śrem obowiązuje „Program Ochrony Środowiska dla gminy Śrem na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015” z czerwca 2008 r. oraz „Plan gospodarki odpadami dla gminy Śrem na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015” z kwietnia 2008 r. Zapisy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami są dostosowane do obowiązującego prawa lokalnego.

Ze względu na przynależność Polski do Unii Europejskiej Polska zobowiązana jest do przestrzegania prawa Unii oraz brania udziału w działaniach zapobiegawczych i regulujących w zakresie ochrony środowiska. Zadania priorytetowe to przede wszystkim: przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochrona różnorodności biologicznej, ograniczenie wpływu zanieczyszczenia na zdrowie oraz  lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych. Tworząc zapisy planu miejscowego należy uwzględniać cele ochrony środowiska wynikające z dokumentów rangi międzynarodowej. Należą do nich m.in.:

- dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985),

- dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992),

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001),

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003),

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003),

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2008).

Ponadto są to ustalenia wynikające z szeregu konwencji międzynarodowych, a szczególnie z konferencji ONZ w Rio de Janeiro z 1992 r. zawartych w ramowej konwencji w sprawie zmian klimatu.

Na poziomie krajowym strategiczne cele ochrony środowiska, oparte o prawo międzynarodowe, zawarte są w dokumentach rządowych takich jak: II Polityka Ekologiczna Państwa, Polityka ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 oraz w uaktualnianej Polityce ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.

Polska polityka ekologiczna opiera się na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju, co powoduje, że musi być uwzględniania we wszystkich dokumentach strategicznych i programach, mających wpływ na środowisko. Jednocześnie zgodnie z art. 74 Konstytucji RP nakłada to obowiązek dbałości o środowisko na instytucje publiczne. Celem podstawowym II Polityki ekologicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, infrastruktury społecznej i zasobów przyrodniczych), przy założeniu, że strategia zrównoważonego rozwoju Polski pozwoli na wdrażanie takiego modelu tego rozwoju, który zapewni na tyle skuteczną regulację i reglamentację korzystania ze środowiska, aby rodzaj i skala tego korzystania realizowane przez wszystkich użytkowników nie stwarzały zagrożenia dla jakości i trwałości przyrodniczych zasobów.

W maju 2003 r. Sejm RP przyjął dokument „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” stanowiący uszczegółowienie „II Polityki ekologicznej Państwa” z 2000 r. Natomiast w maju 2009 r. został przyjęty dokument „Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”.

Dokument ten jest dostosowaniem wcześniejszego dokumentu do zmian w prawodawstwie polskim i wspólnotowym w zakresie ochrony środowiska. Kierunki działań określone w celach średniookresowych do 2016 r. mają stać się odpowiedzią na przywrócenie właściwej roli planowaniu przestrzennemu, w szczególności w zakresie lokalizacji nowych inwestycji. Ma się to odbywać poprzez m.in.:

- wdrożenie wytycznych metodycznych dotyczących uwzględnienia w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności wynikających z opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko (wraz z poprawą jakości tych dokumentów),

- wdrożenie przepisów umożliwiających przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko już na etapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (które jest opracowaniem planistycznym obejmującym teren całej gminy),

- zatwierdzenie wszystkich obszarów europejskiej sieci Natura 2000 oraz sporządzenie dla nich planów ochrony,

- wdrożenie koncepcji korytarzy ekologicznych,

- uwzględnianie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,

- określenie zasad ustalenia progów tzw. chłonności środowiskowej oraz pojemności przestrzennej zależnie od typu środowiska,

- wprowadzenie mechanizmów ochrony zasobów złóż kopalin przed zagospodarowaniem powierzchni uniemożliwiającym przyszłe wykorzystanie,

- uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników monitoringu środowiska, w szczególności w zakresie powietrza, wód i hałasu.

Ponadto w dniu 26 października 2007 r. Rada Ministrów uchwaliła „Krajową strategię ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Program działań na lata 2007-2013”. Dokument ten zakłada kompleksową i uwzględniającą wszelkie najistotniejsze potrzeby zachowania różnorodności biologicznej realizację zobowiązań wynikających z zawartych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych oraz efektywną ochronę i zrównoważone użytkowanie zasobów przyrody. Jest to także kontynuacja i rozwinięcie analogicznego dokumentu zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 25 lutego 2003 roku.

Opracowywany projekt planu miejscowego musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz planami i programami przyjętymi w gminie. Natomiast dokumenty te jak zostało to wyżej wspomniane są dostosowywane do zapisów krajowych polityk i strategii opartych na standardach i przepisach wspólnotowych oraz przyjętych przez Polskę konwencjach międzynarodowych.

Analizowany projekt planu uwzględnia te zapisy poprzez poddanie go ocenie oddziaływania na środowisko, jaką jest także opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko skutków ustaleń miejscowego planu. Jednocześnie w procedurze sporządzania planu, jak i prognozy zapewniony jest dostęp społeczeństwa i możliwość konsultacji obu dokumentów. Przeanalizowano również wszystkie aspekty środowiskowe, takie jak wpływ na ewentualne obszary Natura 2000, które jednak nie występują na obszarze planu. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z rzeką Wartą zwrócono uwagę na bezpieczeństwo terenów pod względem zagrożenia powodziowego, przy czym obszar objęty projektem planu nie znajduje się w strefie zalewowej. Dodatkowo w zakresie prognozy został określony monitoring realizacji ustaleń planu i ich wpływ na środowisko przyrodnicze. Jednocześnie określając w projekcie planu szczegółowe parametry zagospodarowania terenu i jego przeznaczenie wzięto pod uwagę możliwości przyjęcia nowej zabudowy na dany obszar oraz jego chłonność środowiskową, co zawiera się we wskaźnikach powierzchni zabudowy oraz powierzchni terenu biologicznie czynnego, a także uwzględnienie sąsiedztwa rzeki jako korytarza ekologicznego w skali krajowej.

7.4. Skutki braku realizacji ustaleń projektu planu

Brak udziału człowieka i nieumiejętne kształtowanie właściwych procesów ekologicznych w dłuższej perspektywie czasowej może doprowadzić na danym terenie do postępującej degradacji zarówno środowiska przyrodniczego jak i krajobrazu. Może to być spowodowane m.in. niepodlegającym kontroli rozwojem różnego rodzaju działalności człowieka niszczącej środowisko, powiększeniem spontanicznych zbiorowisk roślinności ruderalnej (które w przyszłości stać się mogą miejscem „dzikich” wysypisk odpadów, przez co niekorzystnie wpływającej na walory przyrodniczo-krajobrazowe terenu), czy też wzrostu zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w obrębie zabudowy, ze względu na korzystanie z nieekologicznych systemów grzewczych. Ponadto brak całościowego podejścia do zagospodarowania tego obszaru mógłby doprowadzić do wprowadzenia zabudowy odbiegającej estetyką od pożądanej ze względu na położenie w strefie konserwatorskiej oraz coraz większe podupadanie i niszczenie zabudowy już istniejącej.

Analizowany projekt planu miejscowego dla obszaru położonego w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Śremie ma na celu umożliwienie rewitalizacji istotnego i reprezentacyjnego fragmentu miasta, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Warty, zapewniając jednocześnie przestrzeganie obecnie obowiązujących przepisów oraz standardów ochrony środowiska. Nie uchwalenie planu miejscowego, w dłuższym okresie czasu, mogłoby doprowadzić do realizacji inwestycji odbiegających standardami od przyjętych, a przez to pogarszających jakość środowiska i komfort życia na tym terenie.

7.5.  Istotne z punktu widzenia projektu planu zapisy zawarte w ustawach

Projekt planu zawiera istotne z punktu widzenia ochrony środowiska i krajobrazu, zapisy wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Zgodnie z art. 72 ww. ustawy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy zapewnić warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, m.in. poprzez:

- ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi,

- zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy (...), ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni,

- uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej,

- zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych,

- uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.

Ustawa ta wskazuje na zakres zagadnień, które należy w planie uwzględnić, a analizowany projekt planu, odpowiednio do zakresu i problemów, które reguluje, spełnia warunki ustawowe. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego w projekcie planu ustala się m. in. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem dopuszczonych pozostałymi ustaleniami planu. Ponadto ustala się w zakresie gospodarki odpadami, obowiązek gromadzenia segregowanych odpadów w wyznaczonych miejscach na terenie posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z planem gospodarki odpadami dla gminy Śrem oraz przepisami odrębnymi. W zakresie racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi nakazuje się wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi. Dodatkowo ustala się zakaz zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych. Natomiast w zakresie ochrony powietrza i warunków klimatycznych w projekcie zakazuje się używania do nawierzchni i dróg materiałów pylących i ustala się stosowanie indywidualnych systemów grzewczych z zastosowaniem paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji albo alternatywnych źródeł energii.

Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 73 ust. 1 stanowi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy uwzględniać ograniczenia wynikające z:

- ustanowienia szczególnych form ochrony przyrody,

- utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania lub stref przemysłowych,

- wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomeracją,

- ustalenia w trybie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni oraz ustanowienia stref ochronnych ujęć wód, a także obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Zgodnie z art. 114. ust. 1. ustawy Prawo ochrony środowiska przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, różnicując tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, wskazuje się, które z nich należą do terenów przeznaczonych (art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy):

- pod zabudowę mieszkaniową,

- pod szpitale i domy opieki społecznej,

- pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

- na cele uzdrowiskowe,

- na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

- na cele mieszkaniowo-usługowe,

i dla których przepisami odrębnymi ustalone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

W projekcie planu ustala się nakaz dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi, tj.: dla terenów MW– jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a dla terenów U/MW – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

W zakresie zasad gospodarki wodno-ściekowej określonych ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. w projekcie planu ustala się: odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej, zakaz lokalizowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, z dopuszczeniem do czasu przyłączenia do sieci odprowadzenia ich w obrębie terenu do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, z dnia 16 kwietnia 2004 r., w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego muszą być uwzględnione cele ochrony przyrody, wśród których do najbardziej istotnych należą:

- utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,

- zachowanie różnorodności biologicznej,

- zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony,

- ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień,

- utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody.

Na obszarze opracowania nie występuje obszar wyznaczony jako szczególna forma ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz nie została utworzona strefa przemysłowa. Najbliżej położonymi obszarami prawnie chronionymi są: Rogaliński Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. Oba parki zostały powołane ze względu na inne cechy krajobrazu. Rogaliński Park Krajobrazowy chroni przede wszystkim Dolinę Środkowej Warty wraz ze starorzeczami. Park Krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego natomiast obejmuje tereny o charakterze rolniczym z kształtowanym przez generała typowym układem pól poprzecinanych pasami zadrzewień. Ponadto odcinek śremski Doliny Środkowej Warty, jest łącznikiem pomiędzy Rogalińskim Parkiem Krajobrazowym i Żerkowsko – Czeszewskim Parkiem Krajobrazowym, który zaliczany jest do korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym 27K – Śremski Odcinek Warty, co wynika z sieci ECONET, która nawiązuje do Dyrektywy Habitatowej oraz Dyrektywy Ptasiej.  Ponadto na terenie gminy zostały powołane: rezerwat przyrody Czmoń, obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Ostoja Rogalińska” (PLB300017) oraz specjalny obszar ochrony siedlisk „Rogalińska Dolina Warty” (PLH300012) od których miasto Śrem oddalone jest o ok. 1,3 km. Jednocześnie na terenie gminy położony jest Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Łęgi Mechlińskie.

Niemniej jednak ustalenia analizowanego projektu planu nie będą miały negatywnego wpływu na gatunki oraz siedliska przyrodnicze występujące na tych obszarach, gdyż uściślają w zakresie ochrony przyrody warunki na jakich ma odbywać się nowe zagospodarowanie terenu. Jednocześnie w projekcie w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000.

Analizowany projekt planu realizuje natomiast pozostałe cele ustawy o ochronie przyrody poprzez m.in.: ochronę pomnika przyrody (wierzba – zaznaczona na rysunku planu).

Ochrona środowiska związana jest z różnymi dziedzinami działalności ludzkiej. Jednak pozostałe ustawy, regulujące w sposób szczegółowy zakres i zasady tej ochrony – takie jak: Prawo geologiczne i górnicze, Prawo łowieckie, ustawa o ochronie zwierząt, ustawa o lasach, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych dotyczą w zasadzie innej problematyki, niż ta zawarta w treści analizowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7.6. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektu planu

Wśród istniejących i potencjalnych problemów ochrony środowiska w gminie Śrem, które także dotyczą terenu objętego opracowaniem wymienić należy m. in.:

- nielegalne składowiska odpadów, składowiska gruzu,

- zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych innego pochodzenia niż rolnicze (m. in. nielegalne składowiska odpadów, źle użytkowane zbiorniki bezodpływowe),

- indywidualne sposoby ogrzewania zabudowy mieszkaniowej,

- przekształcenia ziemi, związane z budową dróg i domów,

- zanieczyszczenia komunikacyjne, pochodzące z pojazdów spalinowych (powodując m. in. skażenia gleb i prowadząc do ich degradacji chemicznej),

- hałas i wibracje spowodowane ruchem komunikacyjnym (stanowiące również potencjalne zagrożenie dla zdrowia i komfortu życia mieszkańców),

- stacje bazowe telefonii komórkowej,

- ograniczanie naturalnej bioróżnorodności, poprzez intensyfikację zabudowy oraz wprowadzanie gatunków obcych.

Jednakże opracowywany dokument odnosi się do terenu już zainwestowanego, dla którego najistotniejsze jest zapewnienie różnorodności biologicznej, ograniczenie zanieczyszczeń przenikających do gleby oraz powietrza, a także zapewnienie odpowiedniego komfortu akustycznego dla nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Ocena oddziaływania na komponenty środowiska i zagrożenia dla środowiska w wyniku realizacji ustaleń projektu planu.

8.1. Oddziaływanie na rzeźbę terenu i gleby

Na obszarze opracowania nie przewiduje się większych zmian rzeźby terenu. Przekształceniom mogą ulec jedynie tereny pod nowymi budynkami, co związane jest z ich posadowieniem i fundamentowaniem. Wszelkie tego typu przekształcenia, prowadzące do wprowadzenia nowego zainwestowania, w postaci nowych budynków i obsługującej je infrastruktury komunikacyjnej, wiążą się z nieodwracalnym zniszczeniem powierzchni ziemi i gleby. Mogą w ten sposób powstawać nowe formy antropogeniczne, takie jak: zwałowiska, nasypy, powierzchnie niwelowane. Z tego powodu ważnymi w tym zakresie zapisami projektu planu są ustalenia określające maksymalne powierzchnie zabudowy działek (40% dla MW i 90% dla U/MW) oraz minimalne udziały powierzchni biologicznie czynnych (30% dla MW, 10% dla U/MW), które zapewnią pozostawienie niezabudowanych powierzchni o nienaruszonej powierzchni terenu i zbliżonym do naturalnego podłożu gruntowym.

Ponadto prace ziemne związane z fundamentowaniem budynków powodują powstawanie mas ziemnych, które należy w odpowiedni sposób zagospodarować. Dlatego też w zapisach projektu wprowadzony jest zapis o nakazie wykorzystania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich, zgodnie z przepisami odrębnymi.

8.2. Oddziaływanie na warunki podłoża

W wyniku wprowadzonego zapisami projektu planu zainwestowania warunki podłoża na przedmiotowym obszarze mogą ulec pewnym zmianom. W miejscach wprowadzenia zabudowy i lokalizacji elementów infrastruktury technicznej i dojazdów nastąpi uszczelnienie powierzchni kosztem obszarów biologicznie czynnych. Istotną ingerencją w warunki gruntowe może być ewentualna realizacja kondygnacji podziemnych, którą dopuszcza projekt planu.

Pod względem warunków geologiczno-inżynieryjnych przedmiotowy teren nie przedstawia większych trudności dla sytuowania budynków. Niemniej jednak wskazane byłoby, podczas wprowadzaniu nowych inwestycji, wszelkie prace zmieniające kształt terenu i wpływające na nośność gruntów poprzedzać szczegółowymi badaniami geotechnicznymi, wykonywanymi zgodnie z przepisami szczególnymi (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych). Odnosi się to w głównej mierze do wprowadzania kondygnacji podziemnych.

8.3. Oddziaływanie na warunki wodne

Wprowadzone ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru położonego w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Śremie, określają zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym istniejących warunków wodnych. Zapisano w nim dopuszczenie realizacji kondygnacji podziemnych,  zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem dopuszczonych pozostałymi ustaleniami planu, obowiązek gromadzenia segregowanych odpadów w wyznaczonych miejscach na terenie posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z planem gospodarki odpadami dla gminy Śrem i przepisami odrębnymi, zakaz zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych, odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej, zakaz lokalizowania przydomowych oczyszczalni ścieków, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, z dopuszczeniem do czasu przyłączenia do sieci odprowadzenia ich w obrębie terenu do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi. Zapisy te pozwolą, aby stan wód gruntowych nie uległ pogorszeniu w wyniku potencjalnych zanieczyszczeń mogących pochodzić z tych źródeł.

8.4. Oddziaływanie na szatę roślinną, świat zwierzęcy oraz obszary chronione i obszary Natura 2000

Najważniejszym zapisem dotyczącym ochrony środowiska jest ustalenie dotyczące udziału powierzchni terenu biologicznie czynnego na terenie przeznaczonym pod zabudowę, jak również ustalenie ochrony pomnika przyrody (wierzba zaznaczona na rysunku planu). Pozwolić to może na wykształcenie urozmaiconej szaty roślinnej, w tym różnorodnej zieleni wysokiej, na terenie obecnie zaniedbanym i częściowo niezagospodarowanym, co z pewnością będzie korzystną zmianą stanu istniejącego. Wprowadzenie nowych nasadzeń jednocześnie w miejsce usuniętej zieleni pozwala na zachowanie ciągłości biologicznej na analizowanym terenie.

Maksymalny udział zabudowy w terenie MW wynosić będzie nie więcej niż 40%, natomiast udział powierzchni biologicznie czynnej wynosić ma nie mniej niż 30%, dla terenów 1 – 3 U/MW odpowiednio nie więcej niż 90% i nie mniej niż 10%. W zakresie projektowania zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej i usługowej, ważny jest odpowiedni dobór wprowadzanych gatunków (przede wszystkim gatunków rodzimych, zgodnych z naturalnymi siedliskami przyrodniczymi).

Projekt planu miejscowego nie obejmuje terenów wchodzących w obszary chronione ani obszary Natura 2000. Jednocześnie jego skala, proponowana funkcja mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa oraz niewielki zasięg oddziaływania nie będą miały wpływu na zlokalizowane także na obszarze gminy Śrem Parki Krajobrazowe, obszary Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody.

Realizacja zapisów planu wpłynie na faunę obszaru analizowanego poprzez zwiększenie udziału zabudowy. Niemniej jednak oddziaływanie to będzie niewielkie, gdyż wprowadzana zabudowa ma uzupełnić już istniejącą w sposób planowy, a zatem także poprawiający walory przyrodnicze i krajobrazowe danego terenu. Ponadto obecność ludzi często wpływa pozytywnie na świat zwierzęcy poprzez dbałość i dożywanie zwierząt, w analizowanym przypadku bardziej ptactwa, szczególnie w okresie zimowym. Na terenie opracowania nie znajdują się żadne siedliska lęgowe ptactwa, które mogłyby ulec zniszczeniu, a przez to obniżeniu populacji jakiegoś gatunku.

8.5. Oddziaływanie na stan higieny atmosfery i klimat akustyczny

Realizacja ustaleń projektu planu, szczególnie biorąc pod uwagę projektowane funkcje, nie wpłynie znacząco na zmianę warunków klimatu akustycznego.

W zapisach projektu planu ustalono, aby zabudowę, lokalizowaną na tym terenie, stanowiły budynki ogrzewane poprzez indywidualne systemy grzewcze z zastosowaniem paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji albo alternatywnych źródeł energii. Jedyne uciążliwości w zakresie emisji pyłów i gazów mogą wystąpić w fazie budowy poszczególnych obiektów i będą one związane z pracami budowlanymi i konstrukcyjno-montażowymi (m.in. wykopy, wzmożony ruch pojazdów, szczególnie ciężarowych). Dodatkowo w planie umieszczono zapis zakazujący używania do nawierzchni i dróg materiałów pylących, aby zwiększony ruch samochodowy, nie powodował zapylenia, co mogłoby być szczególnie uciążliwe w letnie, suche dni.

Realizacja projektowanej zabudowy na obszarze opracowania nie spowoduje negatywnego transgranicznego oddziaływania na stan środowiska.

8.6 Oddziaływanie na różnorodność biologiczną

Wprowadzenie nowej zabudowy i infrastruktury pozostanie nie bez znaczenia dla istniejących na terenie opracowania roślin i zwierząt. Proponowane zmiany zawarte w omawianym dokumencie nie wpłyną diametralnie na rozerwanie siedlisk, gdyż nie mają one charakteru wielkoskalowego. Niemniej jednak każde nowe zainwestowanie na terenie już zagospodarowanym przyczynia się do niszczenia gatunków występujących samoczynnie. Często nie są to gatunki cenne, ale z punktu widzenia różnorodności biologicznej ważne. Dlatego też projekt planu określa postępowanie w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i tym samym zapewnia warunki do podtrzymania bioróżnorodności biologicznej, szczególnie poprzez ochronę okazu pomnikowego jakim jest wierzba biała, rosnąca na obszarze objętym opracowaniem.

8.7 Oddziaływanie na ludzi

Projekt planu miejscowego będzie wpływał na warunki życia społeczności lokalnej poprzez sankcjonowanie wprowadzenia nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Spowoduje to z jednej strony zagęszczenie ludności w obrębie analizowanego obszaru, ale jednocześnie umożliwi właścicielom nieruchomości oraz potencjalnym nabywcom zagospodarowanie tego terenu. Zapisy projektu planu miejscowego odnosząc się szeroko do sfery ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego oraz kształtowania ładu przestrzennego dają podstawy do rozwijania terenów inwestycyjnych przy jednoczesnym podnoszeniu komfortu życia i dbałości o środowisko. Jednocześnie dość szczegółowe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy dają istotne wytyczne do uruchomienia procesu rewitalizacji reprezentacyjnego, nadrzecznego terenu. Przy czym właśnie z punktu widzenia aspektu społecznego rewitalizacji ustalenia planu będą pozytywnie oddziaływać na mieszkańców i mogą inicjować dalsze działania, zmierzające do poprawy wizerunku tego fragmentu miasta.

Ponadto nieznacznie będzie zwiększony ruch komunikacyjny w rejonie intensywniejszej zabudowy. Niemniej jednak przepisy wymagające zachowania komfortu akustycznego dają wytyczne przy dalszym projektowaniu ładu przestrzennego do zabezpieczenia maksymalnego komfortu życia mieszkańcom w tym zakresie. Podobnie dzieje się w zakresie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przez poruszające się pojazdy.

8.8 Oddziaływanie na krajobraz

Projekt planu w swoim zakresie nie wpłynie negatywnie na krajobraz, gdyż proponowana funkcja ma swoje odzwierciedlenie w istniejącym zagospodarowaniu. Jednocześnie nie przewiduje się wprowadzania inwestycji o charakterze wielkoskalowym. Projektowane zagospodarowanie będzie wykorzystywało naturalne predyspozycje środowiska, a zapisy dążące do zintensyfikowania inwestycji respektują lokalne uwarunkowania i charakter zabudowy. Jednocześnie mają za zadanie umożliwienie rewitalizacji obszaru istotnego kulturowo – teren nabrzeża rzecznego ze starymi spichrzami (poza obszarem opracowania), w sąsiedztwie Starego Miasta. Całościowe ujęcie tego fragmentu jest istotne z urbanistycznego punktu widzenia, gdyż znajduje się przy ważnej trasie komunikacyjnej.

8.9 Oddziaływanie na zasoby naturalne

Projekt planu miejscowego nie obejmuje swoim zasięgiem miejsc występowania złóż zasobów naturalnych i nie przewiduje wprowadzania jednostek, które mogłyby ewentualnie kolidować z eksploatacją złóż na terenach sąsiadujących.

  - Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne

Projekt planu miejscowego obejmuje swoim zasięgiem fragment strefy założenia urbanistycznego miasta objętego wpisem do rejestru zabytków pod nr 543/49/A z dnia 22.02.1956 r. oraz pod numerem 2254/A z 22.10.1992 r. Dla całego terenu określono w zakresie zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ochronę poprzez konieczność uzyskania od WWKZ pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych i konieczność uzyskania akceptacji projektu architektonicznego od WWKZ. Wymogi te wystarczająco zabezpieczają cenny urbanistycznie układ i jednocześnie zapewniają kontrolę odpowiednich służb konserwatorskich na etapie realizacji nowych inwestycji.

9. Rozwiązania alternatywne

Zaproponowane w projekcie planu zagospodarowanie działek ewid. nr: 834, 837, 838, 839/1, 839/3, 839/4, 840, 841, 842, 843/1, 843/2, 843/3, 843/4, 843/5, 844/1, 844/2, 844/3, 845, 850 oraz części działki o nr ewid. 846/1 nie powinno w większym stopniu wpływać na obszary z nim sąsiadujące oraz nie niesie za sobą negatywnych skutków dla środowiska przyrodniczego, co zapewniają zapisy dotyczące kształtowania środowiska przyrodniczego zawarte w projekcie planu. Możliwe rozwiązania alternatywne zostały przeanalizowane na etapie sporządzania koncepcji planu i zaproponowane zagospodarowanie w opracowywanym projekcie można uznać za najkorzystniejsze.

Obecne zainwestowanie na obszarze opracowania jest w dużej mierze substandardowe. Wprowadzenie nowego budynku mieszkalno – usługowego widocznie poprawiło wizerunek tego miejsca. Dlatego też wprowadzenie wszelkiego zainwestowania poprzez zapisy planu na analizowanym terenie wpłynie w nieznacznym stopniu na środowisko przyrodnicze, które już jest przekształcone. Pozostawienie terenu w obecnym kształcie może z czasem doprowadzić do negatywnych skutków dla otoczenia, zarówno dla środowiska jak i w aspekcie społecznym, gdyż w zabudowie substandardowej, przy braku odpowiedniej infrastruktury dużo łatwiej rozwijają się wszelkiego rodzaju patologie. Natomiast w sensie przyrodniczym negatywnymi zjawiskami mogą być: zanieczyszczenie gleb i wód gruntowych nieczystościami, rozwój roślinności ruderalnej na dzikich wysypiskach śmieci, bądź wprowadzanie zainwestowania bez zachowania ładu przestrzennego i przestrzegania zasad ochrony środowiska. Stąd zaproponowane w planie przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługowo – mieszkalną wielorodzinną w oparciu o lokalny układ komunikacyjny wydaje się być najbardziej optymalnym.

10. Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja przyrodnicza negatywnych oddziaływań na środowisko

W działaniach tych szczególny nacisk położony powinien być na ograniczenie inwestycji mogących mieć negatywny wpływ na środowisko, a także na zadrzewianie, zalesianie, rekultywację gleby oraz wprowadzanie roślinności, która pozwoli na przywrócenie równowagi przyrodniczej na danym  terenie. Zapisy projektu planu miejscowego omówione w rozdziale 8 zapewniają ograniczenie ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko istniejącej i projektowanej funkcji jaką jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowo – mieszkaniowa wielorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą.

Jednocześnie realizacja zapisów planu miejscowego nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze  obszarów  NATURA 2000.

11. Metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego planu miejscowego oraz częstotliwość jej przeprowadzania

Analiza skutków realizacji zapisów planu miejscowego w zakresie funkcji i sposobu zagospodarowania nastąpi po jego uchwaleniu. Monitorowanie zamierzeń inwestycyjnych odbywać się będzie na etapie występowania inwestora o pozwolenie na budowę, a następnie poprzez coroczną analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. W zakresie ochrony środowiska prowadzony jest monitoring przeprowadzany przez odpowiednie służby, zarówno ochrony środowiska, przyrody czy sanitarne. Należą do nich m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, jak i wydziały ochrony środowiska urzędu wojewódzkiego, powiatowego oraz miasta i gminy Śrem. Polega on na corocznej analizie i ocenie stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu (w szczególności dotyczącego: stanu wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza, klimatu akustycznego, gleb) oraz na analizie i ocenie innych dostępnych wyników pomiarów i obserwacji. Wyniki monitoringu stanu środowiska przyrodniczego są publikowane w odpowiednich opracowaniach, takich jak np. Raport o stanie środowiska województwa wielkopolskiego, wydawanym co roku.

12. Streszczenie

Niniejsza prognoza dotyczy oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Śremie.

Analizie i ocenie poddano projekt uchwały Rady Miejskiej w Śremie zawierający ustalenia realizacyjne, a także rysunek projektu  planu w skali 1 : 1000.

Obecnie teren opracowania i jego sąsiedztwo podlegają wpływowi antropopresji, związanej zarówno z prowadzeniem działalności usługowej, jak i funkcją mieszkalną, stąd miejscowy plan będzie miał przede wszystkim znaczenie w kontekście ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu  i ich odpowiedniemu kształtowaniu.

W ww. projekcie planu ustalono następujące przeznaczenie terenów:

- tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej wielorodzinnej  –  1-3 U/MW;

- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW;

- tereny dróg publicznych  – lokalnych – KD-L, dojazdowych – 1-2 KD-D;

- teren drogi wewnętrznej - KDW.

Niniejsza prognoza złożona jest z dwóch części. Pierwsza część stanowi ocenę istniejących uwarunkowań środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem podziału na jego poszczególne elementy: obecne użytkowanie terenu, warunki gruntowe, warunki glebowe, rzeźbę terenu, warunki wodne, szatę roślinną i świat zwierzęcy, klimat lokalny i komfort akustyczny, ludzi, zabytki oraz krajobraz. W granicach projektu planu znajduje się zabudowa śródmiejska, substandardowa oraz obiekty z ostatnich kilku lat. Całość stanowi część układu urbanistycznego starego Śremu. Teren planu, jak i większość miasta znajduje się na obszarze występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych o nazwie „Pradolina Warszawa-Berlin”, oznaczonego w klasyfikacji numerem 150 i stanowi obszar najwyższej ochrony (ONO). Lokalnymi źródłami hałasu mogą być ulica Jana Kilińskiego o dużym natężeniu ruchu i linia kolejowa. Teren opracowania nie jest silnie zabudowany zwartą zabudową, stąd może dochodzić do uciążliwości ruchu. Na obszarze opracowania nie występuje urozmaicona roślinność przy czym zlokalizowana jest pomnikowa wierzba biała licząca 300 cm w obwodzie i 20 m wysokości, położona przy ul. Nadbrzeżnej na działce nr 841.

Natomiast druga część odnosi się do konkretnych zapisów projektu planu w kontekście ich zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska, jak również ich oddziaływania na poszczególne komponenty. Prognoza wykazuje, iż zapisy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Śremie nie spowodują realizacji inwestycji wpływających w znacznym stopniu negatywnie na środowisko na analizowanym obszarze oraz w jego otoczeniu. Ponadto intencją stworzenia zapisów planu miejscowego było wprowadzenie nowego zainwestowania w oparciu o panujące obecnie w ochronie środowiska standardy i dostosowanie treści planu do obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych. W prognozie odniesiono się m.in. do zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, Prawo wodne oraz przytoczono konkretne zapisy projektu planu, spełniające wymogi wynikające z tych i innych ustaw. Dotyczą one m.in. gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, gospodarki odpadami, zagospodarowania ścieków, mas ziemnych, ochronę pomnika przyrody, wierzby, czy zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem dopuszczonych pozostałymi ustaleniami planu, a także dla terenu jako fragmentu strefy założenia urbanistycznego miasta objętego wpisem do rejestru zabytków konieczność uzyskania od WWKZ pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych i konieczność uzyskania akceptacji projektu architektonicznego od WWKZ. Ponadto uwzględniono w zapisach planu przebieg przez teren planu kolektora kanalizacji sanitarnej Ø800mm oraz fakt, iż w granicach planu cały teren znajduje się w strefie obszaru z udokumentowanymi regionalnymi zasobami wód podziemnych, w strefie najwyższej ochrony wód podziemnych ONO.

Ponadto w prognozie zawarto informację o braku konieczności wprowadzania rozwiązań alternatywnych do zaproponowanych w projekcie planu, o braku oddziaływania transgranicznego w trakcie realizacji zapisów projektu planu, a także o metodach monitoringu i częstotliwości jego przeprowadzania.

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr  120, poz. 826 z dnia 5 lipca 2007 r.)

Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 ze zm.