 









Załącznik nr 4
Wykaz urządzeń zabawowych wraz z opisem technicznym poszczególnych elementów urządzeń zabawowych
1. Kiwak na sprężynie z płyty HDPE - typu Pies 3 szt.:
- siedzisko z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg,

- sprężyna ze stali - ostatni pierścień sprężyn zabezpieczony przed pułapką na zakleszczenie,

- całość wykonana z płyty wodoodpornej,

- osadzony w podłożu na stalowych kotwach,

- śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa,

- sprężyna oraz materiały metalowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo;
2. Regulamin placu zabaw - 3 szt.:
- całość musi być wykonana z metalu,
- Regulamin musi zawierać m.in. następujące informacje:

· plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3,

· dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych,

· na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów,

· na placu zabaw nie wolno śmiecić, prosimy o wyrzucanie odpadków do koszy na  śmieci, oraz innych informacji istotnych dla bezpieczeństwa bawiących się dzieci,
Szerokość: +/- 50 cm,
Wysokość: +/- 160 cm; 

3. Karuzela tarczowa z sześcioma siedziskami - 2 szt.:
 - słup nośny musi być łożyskowany, ramiona z rurek stalowych malowanych  proszkowo, siedziska z drewna,
- podest  platforma musi być wykonana  z płyty szalunkowej wodoodpornej antypoślizgowej o grubości minimum  25 mm,
- średnica minimum  160cm,

-  karuzela musi  posiada minimum sześć siedzisk zamocowanych na minimum sześciu ramionach;
4. Karuzela tarczowa bez siedzisk - 1 szt.: 
- słup nośny stalowy łożyskowany, ramiona z rurek stalowych malowanych  proszkowo,
- platforma antypoślizgowa musi być wykonana z płyty szalunkowej wodoodpornej grubości minimum 25mm,
- średnica minimum 160cm,
- urządzenie musi posiadać co najmniej sześć ramion poręczy.;
5. Huśtawka ważka - 3 szt.: 

- konstrukcja nośna - podwójny profil stalowy w kształcie łuku, malowany proszkowo, 

- uchwyt wykonany z rurki stalowej malowanej proszkowo,
- urządzenie musi posiadać oparcie siedziska wykonane z rurki stalowej, malowanej proszkowo, wypełnione sklejką wodoodporną,
- belka poprzeczna o długości minimum 2m wykonana z drewna konstrukcyjnego, sosnowego, klejonego warstwowo, z zamocowanymi na krawędziach od spodu odbojnikami, pochłaniającymi energię;
6. Huśtawka wahadłowa podwójna dla dzieci od 3 do 12 lat - 1 szt.:
- wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach min. 100mm x 100mm o zaokrąglonych krawędziach). Belki konstrukcyjne muszą posiadać co najmniej jeden frez wzdłużny z każdej strony,
- wszystkie drewniane elementy oraz elementy wykonane ze sklejki muszą być malowane natryskowo, farbami akrylowymi, tworzącymi elastyczną powłokę,
- po obu zewnętrznych stronach huśtawki musi być umieszczona płyta zabezpieczająca ze sklejki wodoodpornej o grubości minimum 25mm,
- belka górna poprzeczna (rygiel) musi być wykonana z profili stalowych ze wspornikami z każdej strony, malowana proszkowo, 

- łańcuch techniczny kalibrowany,
- siedziska huśtawki: 1) koszykowe, zawieszone na łożyskach samosmarujących; 2) deseczka, zawieszona na łożyskach samosmarujących;
7. Wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy - 1 szt.;
- wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach minimum 100mmx100mm 
o zaokrąglonych krawędziach dodatkowo z każdej strony belki konstrukcyjnej znajduje się frez wzdłużny),
- cały zestaw musi być osadzony w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie,
- drewniane elementy konstrukcyjne muszą być malowane natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę,
- wszystkie elementy wykonane z rurek  muszą być malowane proszkowo 
w kolorze,
- śruby ocynkowane w  słupach konstrukcyjnych, mają być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa,
- elementy konstrukcyjne  zakończone od góry kapturkami z tworzywa,
- liny w zestawie; muszą być  wykonane z  lin stalowych w oplocie polipropylenowym,
- ściana wspinaczkowa musi być wykonana ze sklejki wodoodpornej 
o grubości 25 mm i malowana natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę,
Opis techniczny wchodzących w skład zestawu elementów:

- konstrukcja musi być wykonana z sosnowego drewna klejonego,
- wieża bez dachu z podestem na wysokości minimum 150 cm, 

- zestaw musi posiadać co najmniej 5 Drabinek  pionowych z rurek stalowych malowanych proszkowo,
- przeplotnia pionowa  linowa wykonana z lin stalowych  na oplocie polipropylenowym,
- ściana wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej o grubości minimum 25 mm,
- lina do wspinania się, 

- spirala do wspinania się wykonana z rurek stalowych malowanych proszkowo,
- belka równoważnia, 

- kosz do koszykówki z tablicą  ze sklejki wodoodpornej o grubości 25 mm;
8. Piaskownica kwadratowa z drewna - 1 szt.: 

- wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach minimum 100mmx100mm 
o zaokrąglonych krawędziach z dodatkowym frezem wzdłużnym z każdej strony),
- boki długości 3000 cm wykonane z drewna,
- piaskownica musi być przymocowana do podłoża za pomocą kotew stalowych,
-całość malowana natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę,
- piaskownica musi posiadać minimum osiem siedzisk z czego co najmniej dwa siedziska muszą być na wysokości minimum 50 cm. Pozostałe sześć siedzisk na wysokości minimum 25 cm.
