-projekt-

UCHWAŁA NR…

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia……………………………

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Niesłabin i Zbrudzewo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.), Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

- 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Niesłabin i Zbrudzewo, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem (uchwała Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 8 lutego 2007 roku, zmieniona uchwałą Nr 215/XXV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2008 r., uchwałą Nr 24/V/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 stycznia 2011 r. oraz uchwałą Nr 242/XXV/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 21 sierpnia 2012 r.).

  - Integralnymi częściami uchwały są:

    - rysunek planu w skali 1: 2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

    - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

    - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

  - Granica obszaru objętego planem określona została na rysunku planu.

- Ilekroć w uchwale jest mowa o:

    - obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć taką nieprzekraczalną linię zabudowy, na której należy usytuować 70% lica ściany tworzącej elewację frontową budynku; dopuszcza się przekroczenie linii przez części budynku, takie jak: wykusze, ganki, werandy, balkony, na odległość nie większą niż 1,5m; linia ta nie dotyczy części podziemnej budynku, pilastrów, kolumn, schodów wejściowych, pochylni dla osób niepełnosprawnych i innych podobnych elementów budynku;

    - nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć żadna ze ścian zewnętrznych budynku; dopuszcza się przekroczenie linii przez części budynku, takie jak: wykusze, ganki, werandy, balkony, na odległość nie większą niż 1,5m; linia ta nie dotyczy części podziemnej budynku, pilastrów, kolumn, schodów wejściowych, pochylni dla osób niepełnosprawnych i innych podobnych elementów budynku;

    - powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzuty pionowe zewnętrznych ścian w stanie wykończonym wszystkich budynków w granicach działki budowlanej;

    - intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć iloraz powierzchni całkowitej oznaczającej sumę powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych, mierzonych po zewnętrznych obrysach przegród zewnętrznych, wszystkich budynków na działce budowlanej i powierzchni działki budowlanej.

- Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

      - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN;

      - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową, oznaczone symbolami 1MN/U, 2MN/U i 3MN/U;

      - tereny rolnicze, oznaczone symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R i 7R;

      - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone symbolami: 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM i 6RM;

      - tereny lasów, oznaczone symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13 ZL, 14ZL, 15ZL i 16ZL;

      - terenów zieleni urządzonej, oznaczonej symbolem 1ZP;

      - teren drogi publicznej zbiorczej, oznaczonej symbolem 1KDZ;

      - tereny dróg publicznych lokalnych, oznaczone symbolami: 1KDL i 2KDL;

      - teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczonej symbolem 1KDD;

      - terenów dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW i 16KDW.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

    - zakazuje się sytuowania ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych;

    - dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych i obiektów małej architektury; nakazuje się, aby usytuowanie nośników reklamowych nie powodowało zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu, nie ograniczało wymaganego pola widoczności i skrajni drogi, nie utrudniało utrzymania drogi, a także nie kolidowało z sieciami i urządzeniami istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej;

    - dopuszcza się, aby nośniki reklamowe, o których mowa w pkt 2, były wykonane w formie wolno stojących trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych lub tablic reklamowych, w tym także podświetlanych; maksymalną wysokość całkowitą nośnika reklamowego ogranicza się do 4 m;

    - dopuszcza się zachowanie, istniejących w chwili uchwalenia niniejszego planu budynków, ich funkcji, lokalizacji względem linii zabudowy, wysokości oraz geometrii dachów lub ich rozbiórkę. W przypadku rozbudowy oraz przebudowy dopuszcza się zachowanie funkcji, wysokości i geometrii dachów lub zmianę, zgodnie z liniami zabudowy i pozostałymi ustaleniami niniejszego planu;

    - dopuszcza się możliwość wydzielenia działek pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej o powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji oraz działek pod poszerzenie nieruchomości sąsiednich.

- W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- ochronę przyrody zgodnie z przepisami odrębnymi, obszarów określonych na rysunku planu jako:

      - Rogaliński Park Krajobrazowy,

      - Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty PLH300012 Rogalińska Dolina Warty,

      - PLB300017 Ostoja Rogalińska, obszar specjalnej ochrony ptaków,

      - obszary nieobwałowane, wyznaczające zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%,  wykazane jako obszary zagrożone powodzią w „Studium ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki Warty”,

      - czwartorzędowy zbiornik wodonośny p.n. Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 150 „Pradolina Warszawsko-Berlińska”;

- zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:

      - dla terenów MN: jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

      - dla terenów MN/U: jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo - usługowe,

      - dla terenów RM: jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową.

- W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej, obowiązek , przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzgodnienia inwestycji związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem przedmiotowego terenu, a wymagających prac ziemnych, celem określenia obowiązującego inwestora zakresu badań archeologicznych.

- W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

- 1. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych symbolami : 1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN:

  - lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej;

  - lokalizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na każdej działce budowlanej;

  - dopuszczenie lokalizacji nie więcej niż jednego budynku gospodarczego lub garażowo – gospodarczego wolnostojącego;

  - maksymalną wysokość budynków mieszkalnych – 10 m, nie więcej niż do dwóch kondygnacji nadziemnych;

  - maksymalną wysokość budynków gospodarczych lub garażowo – gospodarczych  - 9 m, przy czym rzędna poziomu parteru budynku nie może być większa niż 1 m n.p.t.;

  - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

    - nie dopuszcza się sytuowania budynków w odległości mniejszej niż 3 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną,

    - obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy określa rysunek planu,

    - nakazuje się dachy dwuspadowe o symetrycznych głównych połaciach, o kącie nachylenia połaci dachowej wynoszącym od 30° do 45° , w układzie prostopadłym do drogi;

  - dla budynków gospodarczych ustala się:

    - dopuszcza się usytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną uwzględniając nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy określone na rysunku planu,

    - nakazuje się dachy o kącie nachylenia  połaci dachowej i pokryciu jak budynek mieszkalny,

    - dopuszcza się wysokość okapów od 2,5 m do 3 m;

  - dla terenów oznaczonych symbolami 1MN i 2MN ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,1;

  - dla terenów oznaczonych symbolami 3MN, 4MN i 5MN ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,15,

  - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,35;

  - udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 50%;

  - minimalna powierzchnia działek budowlanych:

    - dla terenów oznaczonych symbolami 1MN i 2MN – 1500 m²,

    - dla terenów oznaczonych symbolami 3MN i 5MN – 1000 m²,

    - dla terenu oznaczonego symbolem 4MN – 2000 m²;

  - nakazuje się stosować pokrycia dachowe w odcieniach czerwieni lub szarości;

  - przyjmować kolorystykę jasnych, stonowanych kolorów tynków na elewacjach;

  - dla terenu oznaczonego symbolem 4MN dopuszcza się budowę nowej zabudowy pod warunkiem sytuowania poziomu zerowego parteru budynku powyżej rzędnej 62,2 m n. p. m.

- Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych symbolami 1MN/U, 2MN/U i 3 MN/U:

  - lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, budynków usługowych, budynków gospodarczych oraz garaży wolnostojących;

  - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

    - nie dopuszcza się sytuowania budynków w odległości mniejszej niż 3 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną,

    - obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy określa rysunek planu,

    - maksymalna wysokość budynków mieszkalnych - 10 m, nie więcej niż do dwóch kondygnacji nadziemnych, przy czym rzędna poziomu parteru budynków nie może być większa niż 1 m n.p.t.,

    - nakazuje się dachy dwuspadowe o symetrycznych głównych połaciach, o kącie nachylenia połaci dachowej wynoszącym od 30° do 45° , w układzie prostopadłym do drogi;

  - dla budynków usługowych:

    - dopuszcza się sytuowanie budynku usługowego jako wolnostojący lub przylegający do budynku mieszkalnego,

    - nie dopuszcza się sytuowania budynków w odległości mniejszej niż 6 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną,

    - obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy określa rysunek planu,

    - maksymalna wysokość budynków usługowych - 10 m, nie więcej niż do dwóch kondygnacji nadziemnych, przy czym rzędna poziomu parteru budynków nie może być większa niż 1 m n.p.t.,

    - nakazuje się dachy dwuspadowe o symetrycznych głównych połaciach, o kącie nachylenia połaci dachowej wynoszącym od 30° do 45°, w układzie prostopadłym do drogi lub dachy jednospadowe o spadku do 12°;

  - dla budynków gospodarczych:

    - dopuszcza się usytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną uwzględniając nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy określone na rysunku planu,

    - nakazuje się dachy o kącie nachylenia  połaci dachowej i pokryciu jak budynek mieszkalny,

    - dopuszcza się wysokość okapów od 2,5 m do 3 m,

    - maksymalna wysokość budynków gospodarczych - 6 m;

  - ustala się główny wjazd na działki budowlane z przyległych dróg publicznych;

  - minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,15;

  - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,5;

  - udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 35%;

  - minimalna powierzchnia działek budowlanych:

    - dla terenu oznaczonego symbolem 1MN/U – 1500 m²,

    - dla terenów oznaczonych symbolami 2MN/U i 3MN/U – 1000 m²;

  - nakazuje się stosować pokrycia dachowe w odcieniach czerwieni lub szarości;

  - przyjmować kolorystykę jasnych, stonowanych kolorów tynków na elewacjach.

- Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych symbolami: 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM i 6RM:

  - lokalizację budynków: mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, gospodarczych, inwentarskich, garaży;

  - lokalizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na każdej działce;

  - zakaz lokalizacji obiektów wymienionych w przepisach odrębnych, zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

  - maksymalna wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 10 m, nie więcej niż do dwóch kondygnacji nadziemnych;

  - maksymalna wysokość budynków gospodarczych – 6 m;

  - maksymalna wysokość budynków inwentarskich oraz stodół - 12 m, przy czym rzędna poziomu parteru budynków nie może być większa niż 1 m n.p.t.;

  - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

    - nie dopuszcza się sytuowania budynków w odległości mniejszej niż 3 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną,

    - obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy określa rysunek planu,

    - dopuszcza się dachy dwuspadowe o symetrycznych głównych połaciach, o kącie nachylenia połaci dachowej wynoszącym od 30° do 45°;

  - dla budynków gospodarczych, w tym stodół, oraz inwentarskich:

    - dopuszcza się usytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną uwzględniając nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy określone na rysunku planu,

    - dopuszcza się sytuowanie nowych budynków inwentarskich, a także nowych budynków gospodarczych  przeznaczonych do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu, płodów rolnych, środków produkcji rolnej, w odległości nie mniejszej niż 6 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną,

    - dopuszcza się sytuowanie nowych budowli rolniczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 108, poz. 907) z uwzględnieniem obszaru negatywnego oddziaływania; obszar negatywnego oddziaływania nie może obejmować sąsiednich terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową oznaczonych symbolem MN/U,

    - nakazuje się dachy o kącie nachylenia  połaci dachowej jak budynek mieszkalny lub dach jednospadowy o spadku do 12°;

  - ustala się główny wjazd na działki budowlane z przyległych dróg publicznych;

  - dla terenów oznaczonych symbolami 2RM, 5RM i 6RM ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,15;

  - dla terenów oznaczonych symbolami 1RM, 3RM i 4RM ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,01;

  - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,6;

  - udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 25%;

  - minimalna powierzchnia działki budowlanej: 3000 m²;

  - nakazuje się stosować pokrycia dachowe w odcieniach czerwieni lub szarości;

  - przyjmować kolorystykę jasnych, stonowanych kolorów tynków na elewacjach;

  - dla terenów oznaczonych symbolami 1RM i 2RM dopuszcza się budowę nowej zabudowy pod warunkiem sytuowania poziomu zerowego parteru budynków powyżej rzędnej 62,2 m n. p. m.

- W zakresie zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R i 7R ustala się:

  - tereny należy pozostawić w dotychczasowym użytkowaniu;

  - obowiązuje zakaz zabudowy.

- W zakresie zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL, 14ZL, 15ZL i 16ZL ustala się:

  - obowiązuje zakaz zabudowy;

  - lasy istniejące należy pozostawić bez zmian w dotychczasowym użytkowaniu;

  - tereny niezalesione oznaczone na rysunku planu jako lasy stanowią grunty do zalesienia.

- W zakresie zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem: 1ZP ustala się:

  - nakazuje się zagospodarować zielenią urządzoną;

  - obowiązuje zakaz zabudowy.

- 1. Zasięg obszaru szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z rysunkiem planu. Obszar szczególnego zagrożenia powodzią obejmuje część terenów 1ZP, 1R, 1KDW i 4KDW.

  - Na terenach objętych obszarem szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują przepisy ustawy z 18 lipca 2001 r. prawo wodne (t.j. z 2012 r , poz. 145 z późn. zm.), w szczególności zakazuje się:

  - wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych;

  - sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk;

  - zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie.

  - W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów komunikacji na terenach ustala się:

    - klasyfikację dróg publicznych:

      - KDZ – drogi klasy zbiorczej,

      - KDL – drogi klasy lokalnej,

      - KDD – drogi klasy dojazdowej;

    - szerokość pasa drogowego:

      - KDZ i KDW w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

      - KDL szerokość ustala się na 15 m,

      - 1KDD w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

    - na terenach dróg publicznych oznaczonych symbolami 1KDZ, 1KDL i 2KDL zakazuje się lokalizacji w pasie drogowym wolnostojących trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych;

    - na terenie drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDZ zakazuje się sytuowania zjazdów z nieruchomości położonych na terenach zabudowy mieszkaniowej przylegających do drogi;

    - nakazuje się usytuować miejsca postojowe w granicach działki budowlanej w ilości:

      - na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –  nie mniej niż dwa miejsca postojowe na lokal mieszkalny,

      - na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową – nie mniej niż dwa miejsca postojowe na lokal mieszkalny oraz jedno miejsce postojowe na 40 m² powierzchni użytkowej budynku usługowego,

      - na terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych – nie mniej niż dwa miejsca postojowe na lokal mieszkalny.

- W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej;

- dostęp do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- zachowanie odległości między przewodami i urządzeniami infrastruktury technicznej oraz innymi obiektami budowlanymi, zgodnie z przepisami odrębnymi i normami branżowymi;

- w zakresie zaopatrzenia w wodę:

- zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-gospodarczych z sieci wodociągowej, z dopuszczeniem korzystania, z istniejących w chwili uchwalenia planu, indywidualnych ujęć wody,

- do czasu realizacji systemu wodociągowego dopuszczenie lokalizacji nowych indywidualnych ujęć wody;

- w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:

- nakazuje się doprowadzić ścieki bytowe i komunalne do sieci kanalizacji sanitarnej,

- dopuszcza się, do czasu realizacji systemu kanalizacyjnego, odprowadzenia ścieków bytowych do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe,

- dopuszcza się rozbudowę sieci kanalizacyjnej,

- zakazuje się lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;

- w zakresie sieci kanalizacji deszczowej:

- nakazuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, przy czym dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, które nie są zanieczyszczone, na własnej działce bez naruszenia interesu osób trzecich,

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejących cieków wodnych i rowów otwartych położonych w granicach planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- w zakresie sieci elektroenergetycznej:

- dla dystrybucyjnych linii napowietrznych ustala się pasy technologiczne, w których budowa budynków i obiektów wymaga spełnienia wymogów przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, o szerokości:

  - dla linii SN 15 kV – po 5,0 m licząc od skrajnego przewodu linii po obu jej stronach; pasy określono na rysunku planu,

  - dla linii nn 0,4 kV – po 3 m licząc od skrajnego przewodu linii po obu jej stronach,

- na obszarach zabudowy dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę linii elektroenergetycznych wyłącznie jako kablowych,

- dopuszcza się zachowania istniejących stacji transformatorowych oraz budowę nowych w miarę potrzeb;

- w zakresie sieci telekomunikacyjnej:

- dopuszcza się budowę linii telekomunikacyjnych wyłącznie jako kablowych,

- dopuszcza się przebudowę linii napowietrznych kolidujących z planowaną zabudową na linie kablowe;

- w zakresie gospodarki odpadami:

  - nakazuje się gromadzenie i dalsze gospodarowanie odpadami zgodnie z gminnym regulaminem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi.

- Ustala się 30% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

- Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.