Załącznik Nr 3 

do SIWZ ZP.271.13.2014.BSL 

PRZEDMIAR ROBÓT 

DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PN: 

„modernizacja ul. Parkowej w Mórce ”. 

	Lp.
	Opis pozycji 
	J.m.
	Ilość

	I
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE

	1.
	Rozebranie nawierzchni asf. z podbudową z bruku
	m2
	180 

	2.
	Frezowanie nawierzchni asf. 
	m2
	60 

	3.
	Rozebranie nawierzchni betonowej gr. ok. 10 cm 
	m2
	3 

	4.
	Rozebranie nawierzchni z trylinki 
	m2
	25 

	5. 
	Rozebranie krawężnika gr. 15 cm 
	m 
	22 

	6. 
	Załadunek i wywóz gruzu z rozbiórki na odl. do 20 km 
	m3
	65 

	II
	PRZEŁOŻENIA 

	7. 
	Przełożenie krawężnika gr. 15 cm na ławie betonowej z oporem 
	m 
	12

	8. 
	Przełożenie chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm 
	m2

	15 

	III
	OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI, NAWIERZCHNIE 
	
	

	9. 
	Ułożenie krawężnika betonowego gr. 15 cm na ławie betonowej z oporem 
	m 
	285 

	10. 
	Ułożenie chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm 
	m2

	295 

	11. 
	Ułożenie obrzeża bet. 5x25 cm na podsypce cementowo piaskowej 
	m 
	250 

	12. 
	Ułożenie obrzeża bet. 8x30 cm na ławie betonowej z oporem 
	m 
	65 

	13. 
	Ułożenie wjazdów z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie 
z chudego betonu gr. 15 cm 
	m2

	145 

	14. 
	Ułożenie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce (warstwa wyrównująca) z chudego betonu gr. średnio 6 cm i na istniejącej nawierzchni asfaltowej 
	m2

	950 

	15. 
	Ułożenie nawierzchni jezdni i parkingów z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podbudowie z chudego betonu gr. 20 cm i gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr 10 cm
	m2

	776 

	16. 
	Ułożenie nawierzchni parkingów i wjazdów z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm na podbudowie z chudego betonu gr. 20 cm i gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr 10 cm
	m2

	100 

	IV 
	ODWODNIENIE 

	17. 
	Ułożenie ścieku z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podbudowie z chudego betonu gr. 20 cm i gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr 10 cm
	m 
	190 

	18. 
	Ułożenie ścieku z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce (warstwa wyrównująca) z chudego betonu gr. średnio 6 cm i na istniejącej nawierzchni asfaltowej 
	m 
	315 

	19. 
	Wykonanie studni ściekowej ø 500 z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym 
	szt. 
	3

	20. 
	studnia chłonna – rozsączająca ø 1000 z pokrywą żeliwną 
	szt. 
	1

	21. 
	Ułożenie przykanalików z rury PCV ø 200 
	m 
	22 

	22. 
	Wymiana istniejących studni ściekowych na nowe studnie ściekowe ø 500 z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym 
	szt. 
	3 

	V
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	23. 
	Regulacja studni rewizyjnych 
	szt. 
	8 

	24. 
	regulacja zaworów wodociągowych lub gazowych 
	szt.
	2 


PAGE  
2

