Studio Projektów Urbanistycznych i Budowlanych „AVANTI”

60-705 Poznań, ul. Antoniego Małeckiego 5/9

tel./fax 61 8650 665

NIP 779-005-33-93, REGON 632326442

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem

Poznań, kwiecień 2015

skorygowana w czerwcu 2015r. zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-III.410.223.2015.PW.1 z dnia 15 maja 2015r.

oraz w październiku 2015r. w związku z wprowadzeniem do planu uwagi, która wpłynęło podczas wyłożenia do publicznego wglądu

Spis treści

1.	Wstęp	3

2.	Opis i krótka charakterystyka przyrodnicza terenu i jego otoczenia.	6

3.	Położenie terenu objętego miejscowym planem względem obszarów i obiektów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych.	7

4.	Istniejący stan środowiska oraz potencjalne jego zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń miejscowego planu.	8

5.	Cele ochrony środowiska.	11

Biorąc pod uwagę powyższe nie przewiduje się znaczących oddziaływań realizacji ustaleń projektu miejscowego planu na jednolite części wód. Realizacja ustaleń projektu miejscowego planu nie spowoduje również nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.	14

6.	Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji postanowień miejscowego planu w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.	14

7.	Wpływ dotychczasowego zagospodarowania terenu na środowisko przyrodnicze	15

8.	Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko	15

9.	Przewidywane znaczące oddziaływania realizacji ustaleń miejscowego planu oraz rozwiązania minimalizujące jego skutki.	15

10.	 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień miejscowego planu oraz częstotliwości jej przeprowadzenia.	18

11.	Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji miejscowego planu szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.	19

12.	Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie miejscowego planu; uzasadnienie ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienia braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub we współczesnej wiedzy	20

13.	Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym	20

14.	Załączniki	22

# 1.	Wstęp

Przedmiot i główne cele  opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko  ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem, wywołanego Uchwałą Nr 533/L/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem.

Głównym celem sporządzenia prognozy jest określenie skutków wywołanych zmianą sposobu zagospodarowania terenu oraz ich wpływu na środowisko. Do zadań prognozy należy też zaproponowanie rozwiązań eliminujących lub ograniczających niekorzystne oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska oraz środowiska jako całości.

Podstawa prawna opracowania.

Podstawą prawną opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko, dalej zwanej prognozą, jest art. 51. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1235, z późn. zm.), dalej zwanej ustawą, oraz ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199, z późn. zm.).

Przy opracowywaniu prognozy uwzględniono następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1232, z poźn. zm.);

- ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 627, z poźn. zm.);

- ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 139);

- ustawę z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 469);

- ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późn zm.);

- ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. 2014r., poz. 112);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012r., poz. 914);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z  2014r. poz. 1409);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014r., poz. 1348);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z  2010r., nr 213, poz. 1397);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 817);

- ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1205, z późn. zm.).

Główne cele miejscowego planu i jego powiązania z innymi dokumentami.

Projekt miejscowego planu określa przeznaczenie terenów jako: teren zabudowy usługowej U oraz tereny dróg publicznych: głównej ruchu przyspieszonego KDGP oraz głównej KDG. Głównym celem projektu miejscowego planu jest umożliwienie powstania planowanej zabudowy na przedmiotowym terenie, a także dostosowanie przeznaczenia terenu do obowiązującego Studium.

Miejscowy plan zawiera zagadnienia wymienione w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199, z późn. zm.). W związku z tym w projekcie miejscowego planu określono:

- przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

- zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, powierzchnię zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

- zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

- stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

Nie podejmuje się ustaleń w zakresie: wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,  oraz sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Miejscowy plan jest powiązany z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, zatwierdzonego Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLVI/690/10 z dnia 26 kwietnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 155 z dnia 5 sierpnia 2010r., poz. 2953). Powiązanie to polega na zachowaniu zgodności z generalnymi rozstrzygnięciami wskazanymi dla poszczególnych obszarów zapisanych w planie województwa.

W przedstawionym miejscowym planie zostały wykorzystane następujące materiały:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem (Uchwała Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 8 lutego 2007r., z poźn. zm.);

- Uchwała Nr 533/L/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem;

- wnioski instytucji do miejscowego planu;

- mapa zasadnicza 1:500;

- wypisy z  rejestru gruntów.

Zakres prognozy i jej powiązania z innymi dokumentami.

Zakres informacji wymaganych w prognozie określa ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zakres i stopień szczegółowość informacji zawartych w niniejszej prognozie zgodnie z zapisami ww. ustawy precyzują pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (nr WOO-III.411.486.2014.JM.1 z dnia 16 grudnia 2014r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie (nr ON.NS-72-95/14 z dnia 19 listopada 2014r.).

W prognozie wykorzystano następujące dokumenty:

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego,

- Polityka ekologiczna państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa 2008,

- Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Warszawa, październik 2013r.,

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem (Uchwała Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 8 lutego 2007 roku, z poźn. zm.),

- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem,

- Plan zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z dnia 2011r. Nr 40, poz. 451),

- Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2013 r., WIOŚ, Poznań 2014r.,

- Badania chemizmu wód podziemnych w ramach monitoringu operacyjnego w roku 2009, WIOŚ,

- Monitoring wód podziemnych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych w 2013 r., WIOŚ, Poznań 2014r.,

- Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2013r. WIOŚ, Poznań 2014r.,

- Roczna ocena jakości powietrza w województwie Wielkopolskim za rok 2013, kwiecień 2014r., Poznań,

- Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego prowadzonych w Wielkopolsce w dni powszednie w roku 2013 przez Inspekcję Ochrony Środowiska, WIOŚ Poznań 2013r.,

- Monitoring hałasu drogowego w 2013r., WIOŚ, Poznań 2014r.,

- Generalny pomiar ruchu 2010, WZDW,

- mapa hydrograficzna 1: 50 000,

- wypisy z rejestru gruntów,

- dane ze stron internetowych: Państwowego Instytutu Geologicznego (http://www.pgi.gov.pl/), Państwowej Służby hydrologicznej (http://www.psh.gov.pl/), http://maps.geoportal.gov.pl/, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu (www.poznan.wios.gov.pl), Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.poznan.rzgw.gov.pl).

Metoda zastosowana przy sporządzaniu prognozy.

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko podzielono na dwie części: prace terenowe oraz kameralne. Prace terenowe polegały na przeprowadzeniu wizji lokalnej, która umożliwiła dokonanie jego oględzin, określenie stanu jego zagospodarowania, zachowania lub degradacji. Ustalono również powiązania obszaru z terenami sąsiednimi oraz dokonano oceny stanu przestrzeni. Dodatkowo zebrano informacje o terenie dotyczące danych geograficznych, statystycznych, technicznych, które uzyskano w Urzędzie Miejskim w Śremie oraz z innych dostępnych źródeł wymienionych w niniejszym opracowaniu. Następnie przystąpiono do prac kameralnych, podczas których skonfrontowano poszczególne materiały z wynikami oględzin. To pozwoliło sporządzić kompleksową ocenę sposobów użytkowania poszczególnych terenów, aktualnego stanu środowiska oraz jego podatności na degradację.

Kolejnym etapem była analiza zapisów miejscowego planu, przede wszystkim w odniesieniu do terenów prawnie chronionych, potencjalnych zagrożeń dla tych terenów i środowiska terenów bezpośrednio objętych miejscowym planem i przyjętych założeń ochrony środowiska. Wpływ zmiany przeznaczenia terenów na stan środowiska i zagrożenie dla terenów chronionych przeanalizowano w kategoriach oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych, długoterminowych, stałych, chwilowych, pozytywnych. Efektem przeprowadzanych analiz jest przedstawienie rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ ustaleń miejscowego planu na środowisko.

# 2.	Opis i krótka charakterystyka przyrodnicza terenu i jego otoczenia.

Położenie i ogólna charakterystyka terenu. Przedmiotowy teren leży przy drogach wojewódzkich: nr 434 Łubowo-Iwno-Kostrzyn-Kleszczewo-Kórnik-Śrem-Kunowo-Gostyń-Rawicz i nr 432 Leszno-Krzywiń-Śrem-Środa Wlkp-Września. Na terenie nie ma żadnej zabudowy, teren nie jest zagospodarowany.

Usytuowanie fizyczno-geograficzne. Według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego, gminę Śrem obejmują trzy makroregiony, należące do podprowincji Pojezierzy Południowobałtyckich. Są to: Pojezierze Wielkopolskie, Pradolina Warciańsko-Obrzańska i Pojezierze Leszczyńskie. Niższe hierarchicznie jednostki (mezoregiony), na których obszarze leży gmina Śrem to należące do Pojezierza Leszczyńskiego Pojezierze Krzywińskie i Równina Kościańska, część pradoliny Warciańsko-Obrzańskiej – Kotlina Śremska oraz wchodząca w skład Pojezierza Wielkopolskiego Równina Wrzesińska. Miasto Śrem leży na obszarze mezoregionu Kotlina Śremska.

Rzeźba terenu, budowa geologiczna i warunki gruntowe. Pod stosunkowo cienką, zwykle kilkunastometrową warstwą polodowcowych utworów czwartorzędowych, występują trzeciorzędowe plioceńskie iły poznańskie, a także pokłady węgla brunatnego. Iły te tworzą ciągłą pokrywę osłaniającą strop jeszcze starszych osadów mioceńskich. Stanowią również warstwę oddzielającą wody czwartorzędowe od trzeciorzędowych. Dzisiejszy krajobraz Ziemi Śremskiej ukształtował lądolód ostatniego zlodowacenia, który pokrył ten obszar około 20000 lat temu. W efekcie późniejszego wytapiania aeralnego, doszło do akumulacji osadów, które lądolód przytransportował. Omawiany teren jest płaski; północna część terenu jest zagłębiona; rzędne terenu wynoszą od 70,9 m n.p.m. do 80,1 m n.p.m. Na podstawie mapy hydrograficznej stwierdzono, iż na przedmiotowym terenie istnieją grunty antropogeniczne charakteryzujące się zróżnicowaną przepuszczalnością.

Surowce mineralne. Na terenie objętym niniejszym opracowaniem nie udokumentowano żadnych złóż surowców mineralnych mogących mieć znaczenie gospodarcze.

Wody powierzchniowe. Na przedmiotowym terenie występują wody powierzchniowe w postaci rowów – są to działki o numerach ewidencyjnych 2647/3 i 2647/4. Działka o numerze ewidencyjnym 2647/3 stanowi rów szczegółowy R-A, który odprowadza wody ze zlewni obejmującej grunty rolne wsi Grzymisław oraz grunty rolne położone wzdłuż ulicy Rolnej i Wiejskiej.

Wody gruntowe Wody gruntowe swym charakterem i głębokością występowania odzwierciedlają cechy konfiguracyjne terenu oraz budowę geologiczną jego podłoża. Zasadnicze, napięte zwierciadło wody gruntowej występuje tu na głębokości około 2 m p.p.t.

Wody podziemne. Na terenie gminy Śrem zlokalizowany jest Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 150 (GZWP nr 150) – Pradolina Warszawa-Berlin. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 456 tys. m3/dobę. Średnia głębokość ujęć wynosi 25m do 30m. Obszar objęty miejscowym planem znajduje się poza granicami GZWP nr 150.

Gleby. Na podstawie wypisów z rejestru gruntów stwierdzono, iż na omawianym terenie znajdują się: grunty orne (RIIIa, RIIIb, RV), lasy Ls, rowy W oraz drogi (dr). Zgodnie ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1205, z późn. zm.), grunty rolne klas III, w granicach administracyjnych miast, nie wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. Natomiast grunty leśne LsV (lasy prywatne) będą wymagały uzyskania zgody Marszałka Województwa Wielkopolskiego na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Szata roślinna i świat zwierzęcy. Na terenie objętym miejscowym planem, znajdują się zadrzewienia przydrożne oraz, zgodnie z wypisami z rejestru gruntów – lasy LsV – na działkach o numerach ewidencyjnych 2483/8 (LsV o powierzchni 0,2619ha) i 2500/11 (LsV o powierzchni 0,6187ha). Podczas wizji terenowych nie zaobserwowano zwierząt. W granicach omawianych działek nie stwierdzono występowania gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie ustawy o ochronie przyrody, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z  2014r. poz. 1409), w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014r. poz. 1408) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014r., poz. 1348), gatunków z załącznika IV Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L. 206 z 22 lipca 1992r., str. 7) – tzw. Dyrektywy Siedliskowej, a także gatunków zagrożonych wyginięciem (np. znajdujących się na czerwonej liście) lub rzadkich.

Klimat. Według podziału rolniczo-klimatycznego Polski R. Gumińskiego, obszar objęty planem położony jest w dzielnicy środkowej (VIII), w jej zachodniej, cieplejszej części. Jest to region o najniższych w Polsce opadach rocznych (poniżej 550mm), najmniejszej liczbie dni pochmurnych, a największej ilości dni słonecznych. Średnia temperatura powietrza wynosi 8 st. C. Liczba dni mroźnych waha się od 30 do 50 dni, z przymrozkami od 100 do 110 dni. Czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi od 50 do 80 dni, natomiast okres wegetacyjny trwa od 210 do 220 dni.

Zabytki i stanowiska archeologiczne. Teren objęty miejscowym planem zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego obszar AZP 59-28/181, znajdującego się w wykazie zabytków przeznaczonych do ujęcia w gminnej ewidencji..

Zagospodarowanie terenów wokół obszaru opracowania. W bezpośrednim sąsiedztwie omawianego obszaru znajdują się tereny przemysłowe (m. in. Odlewnia Żeliwa Śrem) i magazynowe oraz pola uprawne.

Zgodność projektowanego przeznaczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania nie będzie naruszało ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem. Ustalenia Studium określają przeznaczenie przedmiotowego terenu jako tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem B3_U7. Dopuszcza się lokalizację usług, stacji paliw, obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000m2, magazynów i obiektów produkcyjnych.

# 3.	Położenie terenu objętego miejscowym planem względem obszarów i obiektów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych.

Na terenie gminy Śrem znajdują się następujące obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów odrębnych, w tym:

  - ustawy Prawo wodne:

    - Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP nr 150) – Pradolina Warszawa-Berlin – poza przedmiotowym terenem,

  - ustawy o ochronie przyrody:

    - obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) „Rogalińska Dolina Warty” (kod obszaru PLH300012) – około 1,7km od omawianego obszaru,

    - obszar Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) „Ostoja Rogalińska” (kod obszaru PLB300017) – około 4km od omawianego obszaru.

# 4.	Istniejący stan środowiska oraz potencjalne jego zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń miejscowego planu.

Stan wód powierzchniowych oraz wód gruntowych i podziemnych.

Na omawianym terenie występują wody powierzchniowe w postaci rowów.

Gmina Śrem leży na obszarze jednolitej części wód podziemnych nr 73 (JCWPd nr 73). Zgodnie z Badaniami chemizmu wód podziemnych w ramach monitoringu operacyjnego w roku 2009 JCWPd nr 73 oceniono jako zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu.

Zgodnie z Oceną jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2013r. na terenie JCWPD nr 73, punkt pomiarowy zlokalizowany był w Śremie. Jakość końcowa w 2013r. oceniona została na IV klasę. Gmina Śrem leży w granicach obszaru szczególnie narażonego na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN) w zlewni Olszynki, Rowu Racockiego i  Żydowskiego Rowu. Na terenie gminy zlokalizowany był punkt pomiarowy w miejscowości Mórka. W 2013r. stwierdzono zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego powyżej 50 mg/l.

Plan zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry na podstawie art. 4. Ramowej Dyrektywy Wodnej wyznacza cztery główne cele środowiskowe: zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych oraz wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.

| Jednolite części wód powierzchniowych – rzeki |  |
| --- | --- |
| nazwa | Pysząca |
| kod europejski | PLRW600017185549 |
| typ JCWP | Potok nizinny piaszczysty |
| status | naturalna |
| ocena stanu | umiarkowany |
| ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | niezagrożona |

| Jednolite części wód podziemnych |  |  |
| --- | --- | --- |
| kod europejski | PLGW650073 |  |
| ocena stanu ilościowego | dobry |  |
| ocena stanu chemicznego | słaby |  |
| ocena ryzyka ilościowego | zagrożona |  |
| ocena ryzyka chemicznego | zagrożona |  |
| klasa jakości 2013 surowa | Gmina Śrem, miejscowość Orkowo | III |
| klasa jakości 2013 końcowa |  | III |
| klasa jakości 2013 surowa | Gmina Śrem, Miasto Śrem | V |
| klasa jakości 2013 końcowa |  | IV |
| klasa jakości 2013 surowa | Gmina Śrem, miejscowość Dąbrowa | II |
| klasa jakości 2013 końcowa |  | II |

Stan jakości powietrza.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, Śrem znajduje się w strefie wielkopolskiej (kod strefy: PL3003) – dla celów oceny jakości powietrza pod kątem zawartości: ozonu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla i benzenu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu. Oceniając stan powietrza wzięto pod uwagę ochronę zdrowia ludzi (L) i ochronę roślin (R).

Na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie Wielkopolskim za rok 2013, opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, w poniższych tabelach przedstawiono stan powietrza z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia oraz ochrony roślin.

| OCHRONA ZDROWIA LUDZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO2 | SO2 | CO | C6H6 | pył PM2,5 | pył PM10 | BaP | As | Cd | Ni | Pb | O3 |
| A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A |

klasa A 	– stężenia zanieczyszczenia nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych

klasa B	– stężenia zanieczyszczenia przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji

klasa C 	– stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe

| OCHRONA ROŚLIN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji |  |  |
| NOX | SO2 | O3 |
| A | A | A |

klasa A 	– stężenia zanieczyszczenia nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych

klasa B	– stężenia zanieczyszczenia przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji

klasa C – stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe

W stosunku do roku 2013 nie nastąpiły żadne zmiany w zagospodarowaniu terenu objętego prognozą i terenów sąsiednich, które miałyby wpływ na zmianę danych określonych w tabeli danych, a zatem i w ocenie stanu powietrza.

Stan klimatu akustycznego. Obszar objęty miejscowym planem położony jest przy drogach wojewódzkich: nr 434 Łubowo-Iwno-Kostrzyn-Kleszczewo-Kórnik-Śrem-Kunowo-Gostyń-Rawicz i nr 432 Leszno-Krzywiń-Śrem-Środa Wlkp-Września. Część dróg wojewódzkich jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – części tych dróg zostały oznaczone jako tereny dróg publicznych: głównej ruchu przyspieszonego KDGP oraz głównej KDG. Na terenach oznaczonym w miejscowym planie jako tereny zabudowy usługowej U, nie ma obiektów, które wpływałyby negatywnie na klimat akustyczny – teren jest niezabudowany.

Oddziaływanie istniejących szlaków komunikacyjnych – dróg wojewódzkich nr 434 Łubowo-Iwno-Kostrzyn-Kleszczewo-Kórnik-Śrem-Kunowo-Gostyń-Rawicz i nr 432 Leszno-Krzywiń-Śrem-Środa Wlkp.-Września oraz linii kolejowej. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2010r. przeprowadził generalny pomiar ruchu na drogach wojewódzkich województwa wielkopolskiego. Pomiar wykonano w oparciu o „Wytyczne pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2010r.”, opracowane w 2009r. na zlecenie Departamentu Dróg i Autostrad Ministerstwa Infrastruktury. Załącznik nr 2 do generalnego pomiaru ruchu zawiera wyniki pomiarów ruchu na drogach wojewódzkich w Wielkopolsce, przeprowadzonych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2010r. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do generalnego pomiaru ruchu – Syntezą wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2010r., na sieci objętych pomiarem dróg wojewódzkich wzrost ruchu wyniósł średnio 23%.

Dla odcinków dróg wojewódzkich nr 434 i nr 432 dokonano pomiarów ruchu (średni dobowy pomiar ruchu SDR).

| Numer drogi | 432 | 434 |
| --- | --- | --- |
| Długość i nazwa odcinka | 2,4km; m. Śrem, ul. Grunwaldzka od sk. z DW310 do sk. z 434 | 5,3km; obwodnica Śrem |
| Pojazdy ogółem | 7721 | 7302 |
| motocykle | 85 | 44 |
| Samochody osobowe i mikrobusy | 6370 | 5600 |
| Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) | 378 | 606 |
| Samochody ciężarowe bez przyczep | 278 | 365 |
| Samochody ciężarowe z przyczepami | 471 | 650 |
| autobusy | 108 | 15 |
| Ciągniki rolnicze | 31 | 22 |

Odległość terenu objętego miejscowym planem od torów kolejowych wynosi od około 65m do około 75m. Z uwagi na ww. odległość od torów kolejowych, a także z uwagi na przeznaczenie terenów w miejscowym planie, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania linii kolejowej na tereny objęte miejscowym planem.

Tereny zabudowy usługowej U nie należą do terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu, w związku z tym nie zachodzi konieczność określenia w projekcie planu i w prognozie środków technicznych, technologicznych i organizacyjnych zmniejszających poziom hałasu, co najmniej do poziomów dopuszczalnych.

W przypadku zlokalizowania na terenie zabudowy usługowej U, budynku hotelowego, na działce budowlanej, na której zlokalizowany został budynek hotelowy, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu, określone w przepisach odrębnych, jak dla terenów zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

Zagrożenie środowiska przez odpady – nie występuje.

Zagrożenie polami elektromagnetycznymi – nie występuje.

Surowce mineralne – brak udokumentowanych złóż surowców mineralnych.

###### Zagrożenie powodzią i ryzyko wystąpienia powodzi. Na podstawie Map zagrożenia powodziowego stwierdzono, że teren objęty miejscowym planem znajduje się poza obszarami zagrożenia powodzią i poza obszarami wystąpienia ryzyka powodziowego.

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji miejscowego planu.  Zapisy miejscowego planu mają na celu uregulowanie zagospodarowania terenu. W przypadku braku realizacji miejscowego planu przedmiotowy teren pozostanie w dotychczasowym sposobie użytkowania lub zostaną na nim wybudowane obiekty na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (z wyłączeniem obszarów stanowiących lasy LsV).

W przypadku braku realizacji planu nie przewiduje się, że nastąpią niekorzystne zmiany w środowisku. Stan atmosfery nie ulegnie zmianie. Nie zmieni się stan powierzchni biologicznie czynnej. Nie nastąpi rozwój infrastruktury technicznej. Stan wód powierzchniowych i gleb oraz wód podziemnych w przypadku braku sporządzenia miejscowego planu nie ulegnie przekształceniu.

W przypadku zagospodarowaniu obszaru na podstawie decyzji o warunkach zabudowy prawdopodobnie powstaną budynki usługowe, magazynowe, wiaty, a więc takie, które stanowić będą kontynuację istniejącego rodzaju zabudowy w sąsiedztwie. Zmieni się stan powierzchni biologicznie czynnej. Nieznacznie zwiększy się ruch komunikacyjny, związany z obsługą terenów zabudowanych. Nie przewiduje się, że nastąpią znaczne, niekorzystne zmiany w środowisku.

# 5.	Cele ochrony środowiska.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymogło na Polsce dostosowanie prawa do wymogów unijnych. Ochrona środowiska jest jednym ze stałych zadań z określonymi działaniami regulującymi i zapobiegawczymi. W dziedzinie ochrony środowiska Unia Europejska wytycza liczne priorytety m.in. zapobieganie zmianom klimatu, ochronę różnorodności biologicznej, czy racjonalne gospodarowanie zasobami.

Prawo unii Europejskiej regulujące ochronę środowiska jest mocno rozbudowane. Do dokumentów rangi międzynarodowej istotnych z punktu widzenia omawianego projektu planu należy wymienić:

- dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku,

- dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza,

- IV Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 kwietnia 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i fory,

- Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. ustanawiających ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna,

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

Utworzenie europejskiej sieci ekologicznej jest niezbędnym elementem procesu integracji europejskiej. Podstawowym celem wspólnego przedsięwzięcia jest zwiększenie skuteczności ochrony bioróżnorodności. Uporządkowanym zapisem powiązań ekologicznych, będących formą związków międzynarodowych, jest koncepcja sieci ekologicznej NATURA 2000, realizująca naczelny cel zrównoważonego rozwoju. Jest to zadanie obligujące prawnie i politycznie Polskę do tworzenia sieci ekologicznej w układzie europejskim.

Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. dyrektywa ptasia) i dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa). Zostały one transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Ze względu na niewielki obszar miejscowego planu cele ochrony środowiska uwzględniono w zakresie który przedstawiają poniższe tabele.

Tabela A. Cele ustanowione na szczeblu  międzynarodowym i wspólnotowym

| Lp. | Nazwa dokumentu | Cel | Sposób uwzględnienia w projekcie mpzp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z wprowadzającym limity emisji protokołem z Kioto | (...) badanie, wspieranie, rozwój oraz zwiększanie wykorzystania nowych i odnawialnych źródeł energii, technologii pochłaniania CO2 oraz zaawansowanych i innowacyjnych technologii przyjaznych dla środowiska | - wprowadzenie zapisów dotyczących zaopatrzenia w ciepło z zastosowaniem technologii i paliw niskoemisyjnych |
| 2 | Konwencja o różnorodności biologicznej | (...) ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów | - wprowadzenie regulacji dotyczących odprowadzenia ścieków bytowych i przemysłowych oraz pochodzących z wód deszczowych i roztopowych |
|  |  |  | - wprowadzenie zapisów dotyczących powierzchni biologiczne czynnej oraz wskaźnika intensywności zabudowy |
|  |  |  | - przyjęcie zasady zrównoważonego rozwoju |
| 3 | Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej | zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska | - wprowadzenie regulacji dotyczących odprowadzenia ścieków bytowych i przemysłowych oraz pochodzących z wód deszczowych i roztopowych |
|  |  |  | - wprowadzenie zapisów dotyczących powierzchni biologiczne czynnej oraz wskaźnika intensywności zabudowy |
|  |  |  | - wprowadzenie zapisów dotyczących zaopatrzenia w ciepło z zastosowaniem technologii i paliw niskoemisyjnych |
|  |  | ochrona zdrowia ludzkiego | - wprowadzenie zapisów dotyczących zaopatrzenia w ciepło z zastosowaniem technologii i paliw niskoemisyjnych - na działce budowlanej, na której zlokalizowany został budynek hotelowy, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu, określone w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego |
|  |  | racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych | wprowadzenie ograniczeń w zakresie intensywności wykorzystania terenu – określono powierzchnie biologicznie czynną oraz wskaźnik intensywności zabudowy |

Tabela B. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym

| Nazwa dokumentu | Cel | Sposób uwzględnienia w projekcie mpzp |
| --- | --- | --- |
| Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 | zachowanie bogatej różnorodności biologicznej | - |
|  | racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych | - wprowadzenie regulacji dotyczących odprowadzenia ścieków bytowych i przemysłowych oraz pochodzących z wód deszczowych i roztopowych |
|  | ochrona powierzchni ziemi | - wprowadzenie zapisów dotyczących powierzchni biologiczne czynnej oraz wskaźnika intensywności zabudowy |
|  | dążenie do spełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego i norm Unijnych dotyczących limitów emisji zanieczyszczeń | - wprowadzenie zapisów dotyczących zaopatrzenia w ciepło z zastosowaniem technologii i paliw niskoemisyjnych |
|  | utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym zachowanie i przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków | - wprowadzenie regulacji dotyczących odprowadzenia ścieków bytowych i przemysłowych oraz pochodzących z wód deszczowych i roztopowych |
|  | wzrost racjonalności gospodarki odpadami | - gromadzenie odpadów w miejscach do tego przeznaczonych i zagospodarowanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi |
|  | dokonywanie wiarygodnej oceny narażenia społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i nadmierne oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz podejmowanie kroków zmierzających do zmniejszenia tych zagrożeń | - na działce budowlanej, na której zlokalizowany został budynek hotelowy, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu, określone w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego |
| Plan zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (na podstawie art. 4. Ramowej Dyrektywy Wodnej) | - zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, - zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, - zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, - wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia, powstałego w skutek działalności człowieka. | - wprowadzenie regulacji dotyczących odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych oraz pochodzących z wód deszczowych i roztopowych |

Cele środowiskowe dla jednolitych części wód (JCW).

Cele środowiskowe dla jednolitych części wód (JCW) zostały określone w art. 38d i 38e ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 469).

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód, a także zapobiegać pogorszeniu ich stanu. Cele te realizuje się poprzez podejmowanie działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju, w szczególności działań polegających na:

- stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

- zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest:

- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,

- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,

- ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Realizując powyższe cele, podejmuje się w szczególności działania określone w programie wodno-środowiskowym kraju, polegające na stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia wód podziemnych przez odwracanie znaczących i utrzymujących się tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstałego w wyniku działalności człowieka. Znacząca i utrzymująca się tendencja wzrostowa oznacza znaczący statycznie i pod względem środowiskowym istotny wzrost stężenia substancji zanieczyszczającej, grupy tych substancji lub substancji wyznaczonej jako wskaźnik jednolitej części wód.

Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz dla wód podziemnych zostały określone również w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

Dla wód powierzchniowych przewiduje się następujące cele środowiskowe:

- dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym – utrzymanie tego stanu/potencjału,

- dla naturalnych części wód – osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego,

- dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Dla wód podziemnych przewiduje się następujące cele środowiskowe:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych,

- zapewnienia równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.

Powyższe cele środowiskowe zostały zapewnione poprzez wprowadzenie zapisów w zakresie gospodarki ściekowej do projektu miejscowego planu:

- ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub do ziemi na własnej działce bez zmiany warunków gruntowo-wodnych na działkach w jej otoczeniu,

- ustala się odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji sanitarnej.

# Biorąc pod uwagę powyższe nie przewiduje się znaczących oddziaływań realizacji ustaleń projektu miejscowego planu na jednolite części wód. Realizacja ustaleń projektu miejscowego planu nie spowoduje również nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

# 6.	Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji postanowień miejscowego planu w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

Na obszarze objętym miejscowym planem nie występują problemy ochrony środowiska, w tym problemy istotne z punktu realizacji miejscowego planu. Nie przewiduje się również, iż w przyszłości wystąpią problemy ochrony środowiska.

Obszary chronione. Na obszarze objętym miejscowym planem nie występują tereny objęte formami ochrony przyrody zgodnie z §6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zabudowa przedmiotowych działek nie spowoduje większej eksploracji obszarów chronionych, bo inwestycja nie jest związana ze wzrostem ruchu turystycznego i rekreacyjnego. Rozwój zabudowy wiązać się będzie ze stosunkowo niewielkim wzrostem natężenia ruchu komunikacyjnego w tym obszarze, zarówno w trakcie budowy, jak i po wybudowaniu nowych obiektów. Na terenie miejscowego planu nie ma obiektów, które oddziaływałyby negatywnie na obszary chronione. Nie ma i nie planuje się obiektów mogących negatywnie oddziaływać na tereny podlegające ochronie akustycznej. W przypadku lokalizacji budynku hotelowego, na działce budowlanej, na której zlokalizowany został budynek hotelowy, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu, określone w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. W sąsiedztwie nie ma też terenów, na których byłyby zlokalizowane przedsięwzięcia mogące powodować pogorszenie stanu powietrza na terenie miejscowego planu i terenach sąsiednich.

# 7.	Wpływ dotychczasowego zagospodarowania terenu na środowisko przyrodnicze

Obszar miejscowego planu jest niezagospodarowany. Nie prowadzi się działalności rolniczej. Nie odnotowano negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze przedmiotowego terenu.

# 8.	Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko

Celem prognozy jest doprowadzenie do sytuacji, w której przedsięwzięcie nie generuje znaczących oddziaływań, o długotrwałym charakterze i szerokim zasięgu przestrzennym. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko określono przewidywane znaczące oddziaływania, w tym: bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe, chwilowe, pozytywne i negatywne.

W załączniku nr 3 zestawiono działania mogące powodować oddziaływania środowiskowe w czasie zagospodarowywania terenu oraz określono znaczenie tych oddziaływań na komponenty środowiska, zarówno w czasie trwania budowy (etap inwestycyjny), jak i funkcjonowania inwestycji (etap eksploatacji) oraz określono znaczenie tych oddziaływań na komponenty środowiska.

# 9.	Przewidywane znaczące oddziaływania realizacji ustaleń miejscowego planu oraz rozwiązania minimalizujące jego skutki.

Wpływ ustaleń miejscowego planu na różnorodność biologiczną. Teren jest niezagospodarowany; na działkach nie prowadzi się upraw rolnych. W przypadku uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (lasy LsV), drzewostan znajdujący się na działkach o numerach ewidencyjnych 2483/8 i 2500/11 zostanie wycięty. W związku z powyższym teren objęty miejscowym planem zostanie pozbawiony istniejącej na ww. działkach zieleni wysokiej. Nie zaobserwowano występowania zwierząt. W miejscowym planie wprowadza się ustalenie terenu biologicznie czynnego – nie mniej niż 15% powierzchni działki budowlanej.

Wpływ ustaleń miejscowego planu na zdrowie i warunki życia ludzi. Na terenie miejscowego planu przewiduje się lokalizowanie budynków usługowych, budynków hotelowych, budynków handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000m2, magazynów, wiat, budynków usługowych związanych z bazą logistyczną, stacji paliw, obiektów małej architektury oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. W związku z powyższym ustalenia miejscowego planu nie mają wpływu na zdrowie i warunki życia ludzi.

Wpływ ustaleń miejscowego planu na zwierzęta. Na terenie objętym miejscowym planem nie stwierdzono występowania zwierząt.

Wpływ ustaleń miejscowego planu na rośliny. Na podstawie wypisów z rejestru gruntów stwierdzono, iż na omawianym terenie znajdują się m.in. lasy LsV. Zgodnie ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1205, z późn. zm.), grunty leśne LsV (lasy prywatne) będą wymagały uzyskania zgody Marszałka Województwa Wielkopolskiego na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. W przypadku uzyskania zgody, drzewostan znajdujący się na działkach o numerach ewidencyjnych 2483/8 i 2500/11 zostanie wycięty. Na omawianych działkach obowiązywał plan miejscowy – grunty leśne były przeznaczone w planie na cele terenów zieleni (Z). Teren objęty miejscowym planem znajduje się w pasie terenu zamkniętym przez dwie drogi wojewódzkie, a w bezpośrednim sąsiedztwie omawianego obszaru znajdują się tereny przemysłowe (m. in. Odlewnia Żeliwa Śrem) i magazynowe. Ustaleniem rekompensującym likwidację drzewostanu jest wprowadzenie terenu biologicznie czynnego na działce budowlanej (nie mniej niż 15% powierzchni działki budowlanej).

###### Wpływ ustaleń miejscowego planu na wody. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu odprowadzanie:

###### wód opadowych i roztopowych nastąpi do kanalizacji deszczowej lub zostaną one zagospodarowanie na terenie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi,

###### ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnych nastąpi do kanalizacji deszczowej po ich oczyszczeniu, jeśli będą wymagać tego przepisy odrębne,

###### ścieków bytowych i przemysłowych nastąpi do kanalizacji sanitarnej; do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu ustala się możliwość skanalizowania cieku wodnego. Skanalizowanie rowu powinno zapewnić swobodny przepływ wody i równoczesny przejazd (przejście) dla ludzi. Skanalizowanie cieku nie powinno zatrzymywać odprowadzania wody ze zlewni obejmującej grunty rolne wsi Grzymisław oraz grunty rolne położone wzdłuż ulicy Rolnej i Wiejskiej.

###### Zapisy miejscowego planu nie powodują nieosiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitej części wód podziemnych nr 73 zawartych w Planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. W związku z powyższym ustalenia miejscowego planu nie mają wpływu na wody.

###### W trakcie prowadzenia robót budowlanych istnieje jednak możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych substancjami ropopochodnymi, wynikającymi z złego stanu technicznego używanego sprzętu. W celu zminimalizowania niniejszego czynnika ryzyka należy kontrolować stan techniczny maszyn budowlanych.

Wpływ realizacji ustaleń planu na zasoby ilościowe wód. Ilościowa ochrona wód polega na prawidłowej ich eksploatacji tak, aby zachowana została równowaga hydrodynamiczna między ilością wody czerpanej a zasilaniem. Na terenie zabudowy usługowej U ustala się możliwość lokalizowania budynków usługowych, budynków hotelowych, budynków handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, magazynów, wiat, budynków usługowych związanych z bazą logistyczną, stacji paliw, obiektów małej architektury oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Obiekty na terenie objętym miejscowym planem zostaną zaopatrzone w wodę (w tym do celów p. poż.), z sieci wodociągowej; dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z własnych ujęć do czasu rozbudowy sieci. W związku z powyższym wody na terenie miejscowego planu zostaną wykorzystane do celów: zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe (usługi, w tym usługi handlu, stacja paliw) oraz w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi (gaszenie pożaru). Prognozuje się porównywalne zużycie wody w przypadku zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej, jak i w przypadku korzystania z ujęć indywidualnych (przy założeniu, że zostaną one opomiarowane).

Prognozowane zużycie wody.

1. Restauracja.

Przyjęto, że średnie zużycie wody w restauracji na 1 miejsce to około 3m3/mc, czyli 12m3/rok/1miejsce.

20 miejsc x  12m3/rok/1miejsce = 240m3 wody/rok

2. Handel.

Przyjęto, że średnie zużycie wody w handlu na 1 osobę zatrudnioną/1 miejsce to około 3m3/mc, czyli 36m3/rok/1osobę zatrudnioną/1 miejsce. Przyjęto, że zatrudnienie wynosi 15 osób.

15 osób x 36m3/rok/1 osób/ miejsc = 540m3 wody/rok

3. Hotel.

Przyjęto, że średnie zużycie wody w hotelu na 1 miejsce noclegowe to około 36m3/rok. Przyjęto, że hotel będzie miał 60 miejsc noclegowych.

60 miejsc noclegowych x 36m3/rok/1 miejsce noclegowe = 2160m3 wody/rok

Łącznie: 240m3 + 540m3 + 2160 = 2940m3 wody/rok

W związku z powyższym nie przewiduje się znaczącego wpływu planowanego zagospodarowania na zasoby ilościowe wód podziemnych.

Wpływ ustaleń miejscowego planu na powietrze i klimat lokalny. Projekt planu ustala zaopatrzenie w ciepło z zastosowaniem technologii i paliw niskoemisyjnych. Również ze względu na położenie przedmiotowego terenu w strefie zurbanizowanej oraz przy drogach wojewódzkich, realizacja zapisów miejscowego planu nie wpłynie na zmianę powietrza, klimatu lokalnego oraz mikroklimatu. Prognozuje się niewielki wzrost ruchu komunikacyjnego. Nie zmienią się warunki termiczne, anemometryczne i wilgotnościowe przedmiotowego jak i otaczających terenów. W związku z powyższym ustalenia miejscowego planu nie mają wpływu na powietrze i klimat lokalny.

###### Wpływ ustaleń miejscowego planu na powierzchnię ziemi i gleby. Przekształcenia powierzchni ziemi i gleby wystąpią na etapie realizacji ustaleń miejscowego planu, w trakcie budowy planowanych obiektów i w przypadku skanalizowania cieku wodnego. Ziemia z wykopów zostanie zagospodarowana na miejscu lub wywieziona, w związku z tym przekształcenia powierzchni ziemi nie będą ani znaczące, ani widoczne. W celu minimalizacji negatywnych oddziaływań na powierzchnię ziemi projekt planu ustala odpowiednie parametry zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy przedstawione w poniższej tabeli.

| projektowane przeznaczenie terenu | procentowy udział powierzchni działki budowlanej przeznaczonej na cele zabudowy [%] | intensywność zabudowy | udział terenu biologicznie czynnego [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| teren zabudowy usługowej U | do 50 | 0,00 – 2 | nie mniej niż 15% powierzchni działki |

Wpływ ustaleń miejscowego planu na krajobraz. W wyniku realizacji miejscowego planu przewiduje się zmiany w krajobrazie. Na terenie niezabudowanym mogą powstać obiekty kubaturowe, takie jak: budynki usługowe, budynki hotelowe, budynki handlowe, magazyny, wiaty, budynki usługowych związanych z bazą logistyczną, stację paliw. Mogą powstać także obiekty małej architektury. Planuje się rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. W przypadku uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (lasy LsV), drzewostan znajdujący się na działkach o numerach ewidencyjnych 2483/8 i 2500/11 zostanie wycięty. W związku z powyższym teren objęty miejscowym planem zostanie pozbawiony istniejącej na ww. działkach zieleni wysokiej.

Wpływ ustaleń miejscowego planu na klimat akustyczny. Na przedmiotowych działkach, oznaczonych w projekcie miejscowego planu, jako teren zabudowy usługowej U, nie ma obiektów, które wpływałyby negatywnie na klimat akustyczny, jak i nie przewiduje się tego rodzaju obiektów. Przewiduje się lokalizowanie budynków usługowych, budynków hotelowych, budynków handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000m2, magazynów, wiat, budynków usługowych związanych z bazą logistyczną, stacji paliw, obiektów małej architektury oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Drogi wojewódzkie, oznaczone w miejscowym planie jako tereny dróg publicznych: głównej ruchu przyspieszonego KDGP oraz głównej KDG, są drogami istniejącymi; projekt planu nie przewiduje poszerzenia, ani zmiany granic istniejących dróg.

W celu redukcji hałasu samochodowego można zastosować ciche nawierzchnie drogowe, ograniczać prędkość ruchu samochodowego (fotoradary), upłynnić ruch samochodowy (stosowanie wysepek drogowych, rond), modernizować nawierzchnie drogowe i zmienić strukturę ruchu samochodowego.

##### Wpływ ustaleń miejscowego planu na zasoby naturalne (surowce mineralne). Nie przewiduje się wpływu zapisów miejscowego planu na zasoby naturalne, ponieważ na przedmiotowym terenie nie stwierdzono występowania złóż surowców mineralnych.

Wpływ ustaleń miejscowego planu na dziedzictwo kulturowe i zabytki. Teren objęty miejscowym planem zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego obszar AZP 59-28/181, znajdującego się w wykazie zabytków przeznaczonych do ujęcia w gminnej ewidencji. W projekcie miejscowego planu ustalono zasady ochrony zabytków archeologicznych i zasady postępowania w związku ze zmianą zagospodarowania terenów, pracami ziemnymi oraz budową obiektów budowlanych w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Wpływ ustaleń miejscowego planu na dobra materialne. Realizacja miejscowego planu wpłynie korzystnie na dobra materialne. Zapisy miejscowego planu umożliwią dalsze zagospodarowanie terenu zgodnie z zamierzeniami właściciela, co pozytywnie wpłynie na rozwój działalności gospodarczej.

Wpływ ustaleń miejscowego planu na obszary Natura 2000. Przedmiotowy teren położony jest poza granicami obszarów Natura 2000. Nie stwierdzono zagrożenia na przedmiot ochrony ww. obszarów, jak i na zagrożenie dla ich integralności.

Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z projektem miejscowego planu planuje się przeznaczenie działek na cele terenu zabudowy usługowej U. Na omawianym terenie ustala się możliwość lokalizowania budynków usługowych, budynków hotelowych, budynków handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000m2, magazynów, wiat, budynków usługowych związanych z bazą logistyczną, stacji paliw, obiektów małej architektury oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Drogi wojewódzkie, oznaczone w miejscowym planie jako tereny dróg publicznych: głównej ruchu przyspieszonego KDGP oraz głównej KDG, są drogami istniejącymi.

Dla planowanego zagospodarowania nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j: Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.).

# 10.	 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień miejscowego planu oraz częstotliwości jej przeprowadzenia.

Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wprowadza się wymóg prowadzenia monitoringu realizacji postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz częstotliwości ich prowadzenia. Obowiązujące przepisy prawne nie regulują metod analizy skutków realizacji miejscowego planu, jak również częstotliwości ich prowadzenia.

Art. 10 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, umożliwia wykorzystanie, stosownie do potrzeb, istniejących systemów monitoringu w celu uniknięcia powielania monitoringu.

W związku z powyższym proponuje się prowadzenie monitoringu skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko polegające na analizie i ocenie stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska (na podstawie corocznych wyników badań i ocen Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w zakresie: jakości powietrza, wód podziemnych, hałasu i gospodarki odpadami).

Ponadto kontrola stanu środowiska może również odbywać się w ramach indywidualnych zamówień. Proponuje się także przeprowadzanie kontroli i oceny zgodności wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną z ustaleniami miejscowego planu.

Powyższą analizę i ocenę stanu poszczególnych komponentów środowiska oraz kontrolę i ocenę zgodności wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną proponuje się przeprowadzać raz w roku.

Wszelkie nieprawidłowości mogą być zgłaszane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

# Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji miejscowego planu szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

Omawiany teren położony jest poza obszarami podlegającymi ochronie zgodnie z ustawą 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Nie przewiduje się by realizacja wprowadzanego przeznaczenia miała negatywny wpływ na cele i przedmiot ochrony ww. obszarów oraz na ich integralność.

W celu zapobiegania i ograniczania negatywnych oddziaływań na środowisko, wprowadzono zapisy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ogrzewania obiektów przedstawione poniżej.

Ochrona środowiska gruntowo-wodnego. Zapisy projektu miejscowego planu mają na celu zapobieganie zanieczyszczeniu gruntów, wód gruntowych oraz wód podziemnych. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej w projekcie miejscowego planu ustala się:

- nakaz zapewnienia warunków do prowadzenia działań ratowniczych w zakresie zapewnienia wymaganego przepisami zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych oraz wyznaczenie dróg pożarowych umożliwiających swobodny dojazd do obiektów i budynków dla jednostek ratowniczych,

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie na terenie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi,

- odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnych do kanalizacji deszczowej po ich oczyszczeniu, jeśli wymagają tego przepisy odrębne,

- odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji sanitarnej; do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych,

- gromadzenie odpadów w miejscach do tego przeznaczonych i zagospodarowanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi.

Ochrona powietrza. Według zapisów projektu planu, ustala się zaopatrzenie w ciepło z zastosowaniem technologii i paliw niskoemisyjnych.

# 12.	Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie miejscowego planu; uzasadnienie ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienia braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub we współczesnej wiedzy

Nie przewiduje się rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie miejscowego planu. Przeznaczenie terenu, określone w miejscowym planie, jest zgodne z zamierzeniami właściciela terenu. Zapisy w zmianie planu zostały określone w wyniku analiz potrzeb i możliwości gminy. Planowane przeznaczenie terenu wynika z bieżących potrzeb społecznych oraz polityki gminy. Zaproponowanie rozwiązań alternatywnych byłoby nieuzasadnione i sprzeczne z interesem społecznym i jednostkowym.

# 13.	Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym

Powyższe opracowanie powstało na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem, który wywołany został Uchwałą Nr 533/L/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 października 2014r.

Niniejsza prognoza powstała w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w wyniku prac terenowych oraz kameralnych.

Głównym celem projektu miejscowego planu przeznaczenie obszaru objętego miejscowym planem na cele terenu zabudowy usługowej U oraz terenów dróg publicznych: głównej ruchu przyspieszonego KDGP oraz głównej KDG (drogi wojewódzkie istniejące). Celem projektu miejscowego planu jest umożliwienie powstania planowanej zabudowy na przedmiotowym terenie, a także dostosowanie przeznaczenia terenu do obowiązującego Studium.

W rozdziale 2 prognozy opisano i scharakteryzowano pod względem przyrodniczym omawiany teren i jego otoczenie. Charakterystyka przyrodnicza przedmiotowego terenu oraz jego otocznia obejmowała: położenie, usytuowanie fizyczno-geograficzne, rzeźbę terenu, budowę geologiczną i warunki gruntowe, surowce mineralne, wody powierzchniowe, gruntowe i podziemne, warunki glebowe, szatę roślinną, świat zwierzęcy oraz klimat. Przedstawiono również zagospodarowanie wokół obszaru objętego opracowaniem.

Stwierdzono, iż projekt miejscowego planu nie będzie naruszał ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem. Ustalenia Studium określają przeznaczenie przedmiotowego terenu jako tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem B3_U7. Dopuszcza się lokalizację usług, stacji paliw, obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000m2, magazynów i obiektów produkcyjnych.

W rozdziale 3 określono położenie terenu objętego miejscowym planem względem obszarów i obiektów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych. Przedmiotowy teren leży poza granicami Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP nr 150) oraz poza obszarami Natura 2000 (specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) „Rogalińska Dolina Warty” – kod obszaru PLH300012 i obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) „Ostoja Rogalińska” – kod obszaru PLB300017).

W rozdziale 4 omówiono istniejący stan środowiska oraz potencjalne jego zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń miejscowego planu. Na omawianym terenie występują wody powierzchniowe w postaci rowów Na podstawie wypisów z rejestru gruntów stwierdzono, iż na omawianym terenie znajdują się: grunty orne (RIIIa, RIIIb, RV), lasy Ls, rowy W oraz drogi (dr). Zgodnie ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1205, z późn. zm.), grunty rolne klas III, w granicach administracyjnych miast, nie wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. Natomiast grunty leśne LsV (lasy prywatne) będą wymagały uzyskania zgody Marszałka Województwa Wielkopolskiego na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Stan powietrza określono jako dobry, ponieważ większość substancji nie przekracza dopuszczalnych norm, z wyjątkiem pyłu PM10 oraz BaP. Ponadto nie stwierdzono zagrożenia przez odpady oraz pola elektromagnetyczne. W przypadku braku realizacji miejscowego planu przedmiotowy teren pozostanie w dotychczasowym sposobie użytkowania lub zostaną na nim wybudowane obiekty na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (z wyłączeniem obszarów stanowiących lasy LsV).

Teren zabudowy usługowej U nie należy do terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu. W przypadku lokalizacji budynku hotelowego, na działce budowlanej, na której zlokalizowany został budynek hotelowy, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu, określone w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

W rozdziale 5 przedstawiono cele ochrony środowiska, formułowane na szczeblu międzynarodowym, krajowym w oparciu o następujące dokumenty: Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z wprowadzającym limity emisji protokołem z Kioto, Konwencję o różnorodności biologicznej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Politykę ekologiczną państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz Plan zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Rozdział 6 prognozy dotyczy istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji postanowień miejscowego planu w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody. Na obszarze objętym miejscowym planem nie występują problemy ochrony środowiska, w tym problemy istotne z punktu realizacji miejscowego planu. Nie przewiduje się również, iż w przyszłości wystąpią problemy ochrony środowiska.

W rozdziale 7 stwierdzono, że nie odnotowano negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze przedmiotowego terenu.

Rozdział 8 prognozy dotyczy przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko. Działania mogące powodować oddziaływania środowiskowe w czasie zagospodarowywania terenu oraz znaczenie tych oddziaływań na komponenty środowiska zestawiono w załączniku nr 3 do prognozy.

W rozdziale 9 omówiono przewidywane znaczące oddziaływania realizacji ustaleń miejscowego planu oraz rozwiązania minimalizujące jego skutki. Oddziaływania opisano w następujących kategoriach: bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe, chwilowe, pozytywne i negatywne.

Realizacja zapisów miejscowego planu nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j: Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.).

Rozdział 10 prognozy dotyczy propozycji dotyczących przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień miejscowego planu oraz częstotliwości jej przeprowadzenia.

Art. 10 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, umożliwia wykorzystanie, stosownie do potrzeb, istniejących systemów monitoringu w celu uniknięcia powielania monitoringu. W związku z powyższym proponuje się prowadzenie monitoringu skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko polegające na analizie i ocenie stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska – na  podstawie corocznych wyników badań i ocen Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w zakresie: jakości powietrza, wód podziemnych, hałasu i gospodarki odpadami.

Ponadto kontrola stanu środowiska może również odbywać się w ramach indywidualnych zamówień. Proponuje się także przeprowadzanie kontroli i oceny zgodności wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną z ustaleniami miejscowego planu. Wszelkie nieprawidłowości mogą być zgłaszane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Rozdział 11 prognozy dotyczy rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji miejscowego planu szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. Nie przewiduje się by realizacja wprowadzanego przeznaczenia miała negatywny wpływ na cele i przedmiot ochrony ww. obszarów oraz na ich integralność. W celu zapobiegania i ograniczania negatywnych oddziaływań na środowisko, wprowadzono zapisy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ogrzewania obiektów.

W rozdziale 12 prognozy, stwierdzono, że nie przewiduje się rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie miejscowego planu, ponieważ przeznaczenie terenu określone w miejscowym planie jest zgodne z zamierzeniami właściciela terenu, a zapisy miejscowego planu zostały określone w wyniku analiz potrzeb i możliwości Gminy. Planowane przeznaczenie terenów wynika z bieżących potrzeb społecznych oraz polityki Gminy. Zaproponowanie rozwiązań alternatywnych byłoby nieuzasadnione i sprzeczne z interesem społecznym i jednostkowym.

# Załączniki

Załącznik 1

Lokalizacja obszaru objętego miejscowym planem

Załącznik 2

Załącznik graficzny projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem (pomniejszenie)

Załącznik 3

Przewidywane znaczące oddziaływania, jakie spowoduje realizacja zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na komponenty środowiska

Załącznik 4

Dokumentacja fotograficzna

Opracowanie:

mgr inż. Daria Ziemkowska, Olga Suterska

aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze do GPR 2015

opracowana przez Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. na zlecenie Departamentu Dróg i Autostrad Ministerstwa Infrastruktury, na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych przez Zarządy Dróg Wojewódzkich

grunty leśne uzyskały zgodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne (decyzja nr DR-I.7151.56.2015 z dnia 27 lipca 2015r.)