- projekt -

Uchwała nr ………….

Rady miejskiej w Śremie

z dnia …………………..

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Stanisława Staszica i Gostyńskiej w Śremie

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)), Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Stanisława Staszica i Gostyńskiej w Śremie, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem (uchwała Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 8 lutego 2007 roku, zmieniona uchwałą Nr 215/XXV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2008 r., uchwałą Nr 24/V/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 stycznia 2011 r., uchwałą Nr 242/XXV/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 21 sierpnia 2012 r. oraz uchwałą Nr 33/V/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 lutego 2015 r.).

2. Załączniki do niniejszej uchwały stanowią:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem", opracowany w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

- załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa rysunek.

§ 2.1. Określenie „nieprzekraczalna linia zabudowy” oznacza linię wyznaczającą najmniejszą odległość sytuowania ściany zewnętrznej budynku od linii rozgraniczającej tereny.

2. Określenie „intensywność zabudowy” oznacza wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, tj. sumę powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej.

4. Określenie „powierzchna zabudowy” oznacza powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych ścian budynków w stanie wykończonym.

§	3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:

- teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U;

- teren komunikacji wewnętrznej, oznaczony symbolem KDW.

§ 4.1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

        - lokalizację budynków, o określonych w planie parametrach, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz zgodnie z przepisami odrębnymi, regulującymi sytuowanie budowli i budynków od granicy obszaru kolejowego;

        - zasady projektowania kolorystyki budynków:

- kolory dominujące – odcienie szarości, bieli i odcienie kolorów naturalnych drewna i ceramiki,

- stosowanie wyłącznie jednego koloru podstawowego dla wszystkich ścian budynku,

- stosowanie nie więcej niż 3 kolorów uzupełniających dla ścian budynku;

    - Dopuszcza się lokalizację:

        - urządzeń budowlanych, związanych z budynkami, sytuowanymi na terenie;

        - dojść i dojazdów;

        - obiektów tymczasowych niezbędnych przy budowie budynków i budowli, wznoszonych na czas budowy;

        - obiektów małej architektury:

a) o wysokości do 3,0 m,

b) z dowolnych materiałów;

        - tablic informacyjnych oznaczających element systemu informacji gminnej, turystycznej, przyrodniczej oraz tablic z nazwą ulicy, numerem posesji, z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi i systemem oznaczeń przyjętym w gminie;

        - tablic reklamowych na terenie U o powierzchni nie większej niż 3,0 m2 zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z zastrzeżeniem ust.3;

        - urządzeń reklamowych na terenie U o powierzchni nie większej niż 5,0 m2 i wysokości do 12,0 m zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z zastrzeżeniem ust.3;

        - ogrodzeń ażurowych na terenie U, oznaczających ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi nie więcej niż 60 % z materiałów: ceramicznych, z możliwością pokrycia tynkiem, metalowych i drewnianych, o wysokości do 1,5 m.

    - Lokalizacja tablic reklamowych oraz urządzeń reklamowych nie może powodować uciążliwości dla użytkowników drogi wojewódzkiej nr 432, zlokalizowanej poza granicami planu, takich jak: utrudnienie czytelności informacji drogowskazowej, ograniczenie widoczności, olśnienie.

    - Dopuszcza się wydzielanie działek, związanych z urządzeniami infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz przeznaczonych na poszerzenie nieruchomości sąsiednich.

    - Zakazuje się lokalizacji ogrodzeń pełnych oznaczających ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi więcej niż 60 % oraz ogrodzeń z przęsłami z betonowych elementów prefabrykowanych.

§ 5. W zakresie zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

    - gromadzenie odpadów w miejscach do tego przeznaczonych i zagospodarowanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi;

    - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;

    - możliwość zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi;

    - odprowadzanie ścieków, w postaci wód opadowych i roztopowych, z powierzchni szczelnych do kanalizacji deszczowej po ich oczyszczeniu, jeśli wymagają tego przepisy odrębne;

    - odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej;

    - odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

    - zaopatrzenie w ciepło z zastosowaniem technologii i paliw niskoemisyjnych;

    - wywóz mas ziemnych powstałych wskutek prowadzenia robót budowlanych lub ich zagospodarowanie na terenie inwestora.

§ 6. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu zabudowy usługowej U ustala się:

        - możliwość lokalizacji budynków usługowych, w tym budynków handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, obiektów stacji paliw, budynków i urządzeń związanych ze sprzedażą paliw oraz z obsługą samochodów;

        - wysokość budynków – nie większą niż 3 kondygnacje nadziemne i nie większą niż 12,0 m;

        - poziom posadzki parteru na wysokości do 1,0 m nad poziomem terenu oznaczonym na mapie zasadniczej do celów projektowych;

        - intensywność zabudowy:

- minimalną: 0,0,

- maksymalną: 1,5;

        - powierzchnię zabudowy – nie większą niż 50 % powierzchni działki budowlanej;

        - teren biologicznie czynny – nie mniejszy niż 10 % powierzchni działki budowlanej;

        - dachy płaskie oznaczające dach o spadku do 120 z attykami przynajmniej z trzech stron budynku wyprowadzonymi wyżej niż najwyższy punkt połaci dachu;

        - dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych;

        - minimalną liczbę miejsc do parkowania - minimum 1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej budynku usługowego.

§ 7. Na terenie komunikacji wewnętrznej KDW ustala się:

  - szerokość w liniach rozgraniczających – min. 9 m, zgodnie z rysunkiem;

  - dopuszcza się lokalizowanie obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania drogą;

  - zakazuje się lokalizacji ogrodzeń.

§ 8. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, ustala się uwzględnienie ograniczeń wynikających z lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 9. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- połączenie z drogą wojewódzką nr 432, zlokalizowaną poza granicami planu, dla terenu U – na zasadach określonych przez zarządcę drogi;

- lokalizację miejsc do parkowania dla stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, jeżeli są wymagane, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się w obszarze planu:

- utrzymanie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem rozbudowy, przebudowy i rozbiórki;

- lokalizację przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych;

- zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i cieplną – z urządzeń infrastruktury technicznej;

- powiązanie z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- dopuszczenie skablowania linii elektroenergetycznych.

- zakaz lokalizacji skrzynek rozdzielczych telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych i innych w trójkątach widoczności na włączeniu do drogi wojewódzkiej nr 432, zlokalizowanej poza granicami planu.

§ 11. Ustala się 30 % stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 443, poz.

774 , poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830 i poz. 1890.