OPIS  TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu

- DANE  OGÓLNE

Projektowana rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z  urządzeniami budowlanymi, zlokalizowana jest w Dąbrowie przy ulicy Śremskiej 2, gmina Śrem na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 143/5. Budynek parterowy, z dachem stromym, krytym blacho dachówką. Projektowana rozbudowa  została zaprojektowana w kierunku północno - wschodnim. Zasilanie w energię cieplną poprzez projektowaną kotłownię na olej opałowy w projektowanym budynku.

Zasilanie w energię elektryczną i wodę z istniejących sieci. Ścieki odprowadzane do istniejącego przyłącza z sieci ogólnej.

Wjazd na teren szkoły  zaprojektowano od ulicy Śremskiej.

Wejścia do projektowanej rozbudowy szkoły z ulicy Śremskiej. Urządzenia małej architektury – drogi, parkingi, utwardzenia i boiska - istniejące.

Budynek zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Decyzji nr 162/2014 o warunkach zabudowy z dnia 29 grudnia 2014r. wydaną przez Burmistrza Śremu oraz Decyzją o zmianie decyzji nr 162/2014 z dnia 28 kwietnia 2015r.

- WARUNKI  GRUNTOWE

Po dokonaniu wyrywkowych odkrywek, oraz sprawdzeniu poziomu wód gruntowych w okolicznych studniach – woda gruntowa nie występuje, wierzchnią warstwę stanowią nasypy niekontrolowane o zróżnicowanej grubości. Zdecydowano się na posadowienie na gruncie rodzimym tj. w glinach piaszczystych i piaskach gliniastych plastycznych I1 = 0,32 oraz termoplastycznymi I1=0,17 grubość podbetonu pod ławami i stopami fundamentowymi zaprojektowano by zejść minimum 15 cm poniżej gruntu rodzimego. Grunty spoiste odsłonięte na dnie wykopu zabezpieczyć warstwą chudego betonu.

- ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  I  KUBATURY

1. Powierzchnia  zabudowy:

istniejąca			 	1878,60 m2

rozbudowa 		                    455,17 m2

2. Powierzchnia użytkowa:

istniejąca                                    1656,23 m2

rozbudowa 		                    409,26 m2

3.   Kubatura  ogółem:

istniejąca	        	                   6546,9 m3

rozbudowa 			        2048,27 m3

- ZAGOSPODAROWANIE  DZIAŁKI

Zasadniczym elementem zagospodarowania działki jest istniejąca i  projektowana rozbudowa szkoły, istniejąca komunikacja i boiska. Ponadto zaprojektowano komunikację, chodniki, opaskę i dojazd do budynku. Projektuje się wykonanie tych elementów z kostki betonowej typu Pozbruk. Pas działki ograniczony linią zabudowy i krawędzią drogi jest przeznaczony na trawniki, rabaty kwiatowe oraz krzewy zimozielone o wysokości niskiej i średniej.

- Przyłącza infrastruktury technicznej

Projektuje się następujące instalacje:

Kanalizacyjna 	- z rzutem ścieków do istniejącego przyłącza z sieci ogólnej w ulicy.

Elektryczna 	- z istniejącej tablicy rozdzielczej w budynku istniejącym.

Centralne ogrzewanie    - własne zasilane z projektowanej kotłowni olejowej - odrębny projekt.

Woda 			- z sieci wiejskiej wg odrębnego projektu przyłącza

Wentylacja	- w klasach grawitacyjna, w sanitariatach i szatniach

wymuszona poprzez wentylatory elektryczne, zamontowane w kominach włączane równocześnie z oświetleniem.

- Bilans  terenu

  - Proj. rozbudowa szkoły		          - 455,17 m2

  - Istniejący budynek szkoły   		 - 1878,60 m2

  - Istniejąca komunikacja			 - 2014,52 m2

  - Zieleń		     	                             - 3359,71 m2

  - Istniejące boiska			           - 1350,00 m2

Razem działka nr  143/5   =  9058,00 m2

Razem powierzchnia zabudowy (455,17 + 1878,60 m2)

2333,77 m2 - tj. 25,76% działki ≤ 27%

- zgodna z Decyzją o warunkach zabudowy.

Powierzchnia zieleni (3359,71 m2)

3359,71 m2 - tj. 37,09% działki ≥ 20%

- zgodna z Decyzją o warunkach zabudowy.

Śrem-Psarskie,  lipiec 2015

Opracował: