Załącznik nr 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego nad rzeką Wartą w Śremie – Promenada oraz ul. Nadbrzeżna wraz z utrzymaniem czystości i porządku utwardzonej nawierzchni ciągu.

Zadanie rzeczowy robót:

- bieżący nadzór nad terenem objętym przedmiotem zamówienia (wliczając w to soboty, niedziele i święta);

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

- bieżące całoroczne utrzymanie czystości i porządku nawierzchni Promenady (pow. 2000 m2) i ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Nadbrzeżnej (pow. 3350 m2) poprzez odchwaszczanie na całej powierzchni, zamiataniem, usuwanie zanieczyszczeń i przycinanie brzegów alejek,

- odśnieżanie usuwanie gołoledzi i zlodowaceń nawierzchni Promenady (w przypadku śliskiej nawierzchni należy posypać piaskiem);

- bieżące całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych (codzienne usuwanie śmieci) wzdłuż ciągu pieszo - rowerowego nad rzeką Wartą – Promenada oraz wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Śremie;

- opróżnianie koszy ulicznych i psich stacji (od 1 maja do 30 września codziennie, od 1 października do 30 kwietnia wg potrzeb), dodatkowo uzupełnianie wg potrzeb woreczków w psich stacjach – woreczki zapewni Zamawiający;

- wywóz nieczystości powstałych w trakcie wykonywania prac na składowisko odpadów oraz ewidencjonowanie wywożonych nieczystości (w przypadku posiadania decyzji na transport oraz odbiór odpadów, bądź zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej);

- zawarcie umowy na odbiór odpadów ze specjalistyczna firmą (w przypadku braku dokumentów wymienionych w pkt powyżej).

- podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia aktów wandalizmu (np. ustawienie przewróconych koszy parkowych, zbieranie wysypanych odpadów oraz zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu i powiadomienie odpowiednich służb - Policji, Straży Miejskiej, (zgłaszanie Zamawiającemu faktu zaginięcia ławek lub koszy);

- obsługą porządkową podczas trwania imprezy kulturalnej organizowanej na Promenadzie w mies. wrześniu, tj.: sprzątanie bieżące Promenady oraz ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w trakcie trwania imprezy oraz po jej zakończeniu, rozstawienie dodatkowych koszy na śmieci/stojaków z workami na śmieci, opróżnianie wszystkich koszy na terenie Promenady, wywóz i składowanie nieczystości stałych,

TRAWNIK (wzdłuż Promenady5500 m2, wzdłuż ul. Nadbrzeżnej 8350 m2

- okopywanie trawników przy obrzeżach betonowych oraz przy krawężnikach – prace należy wykonać w terminie do 30 czerwca 2019 r. i 30 czerwca 2020 r., a następnie utrzymanie ich we właściwym stanie;

- rozgrabianie kretowisk

- bieżąca całoroczna pielęgnacja trawników poprzez:

- koszenie – w okresie wegetacyjnym wraz z wywiezieniem pokosu każdorazowo po wykonaniu przycięcia trawy (utrzymanie wysokości trawy w granicach do 8 cm);

- nawożenie raz w roku – usługa wraz z kosztem zakupu nawozu, zasilanie wszystkich upraw nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi NPK, 2,5 kg nawozu na 100 m2 (zakupiony nawóz należy okazać Zamawiającemu). Termin wykonania do 30 czerwca 2019 r. oraz  30 czerwca 2020 r. (należy powiadomić Zamawiającego pisemnie z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie wykonywania prac, celem ich kontroli. Prace należy wykonywać w godzinach pracy Urzędu;

- nawadnianie w okresie suszy - w okresie od maja do września, wodę zapewnia Wykonawca;

- dosiewanie traw - usługa wraz z kosztem zakupu siewu trawy w okresie od połowy kwietnia do końca sierpnia. Bezpośrednio przed wykonaniem usługi Zamawiający wskaże miejsce;

- przygotowywanie terenu pod siew (przekopanie  ziemi, odchwaszczenie, wyrównanie terenu, użyźnienie gleby poprzez rozsypanie 10 centymetrowej warstwy żyznej ziemi kompostowej, nawożenie, podlewanie do momentu skiełkowania);

- całoroczne wygrabianie liści - wywiezienie liści każdorazowo po wykonaniu wygrabienia (nie dopuszcza się zalegania pryzm liści przez okres dłuższy niż 3 dni);

PIELĘGNACJA ORAZ WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

- bieżące i całoroczne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach, w szczególności wykonywanie cięć sanitarnych, korekcyjnych, prześwietlanie koron drzew, usuwanie połamanych oraz suchych drzew i gałęzi, usuwanie odrostów korzeniowych i pniowych, zdejmowanie zawieszonych gałęzi i konarów w koronach drzew;

- zrębkowanie gałęzi (obsypywanie rabat i gazonów zrębkami);

- usuwanie jemioły z drzew;

- usuwanie wiatrołomów i wiatrowałów;

- przeprowadzanie wycinki drzew i krzewów w parku (w ilości do 5 drzew) - usuwanie drzew z frezowaniem pniaków (frezowanie niezwłocznie po wycince), usuwanie samosiewów, pocięcie drzew 	na klocki i wywóz pociętych na klocki drzew każdorazowo do Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie (Wykonawca zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie OPS zestawienia ilości przekazanego drewna z obmiarem Zamawiającego). Koszty ewentualnej wycinki drzew i krzewów w parku ponosić będzie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić każdorazowo Zamawiającego o terminie przeprowadzania wycinki;

NASADZENIA WIELOLETNIE

- nasadzenie 10 lip amerykańskich (Tilia americana) odmiana „Columnare”w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Sadzonki winny mieć obwody pni min. 8-10 cm i min. 1,5 wysokości. Drzewa należy zabezpieczyć za pomocą 3 stabilizowanych poprzecznie palików (w formie walca o średnicy każdego min. 5 cm), oraz wiązań elastycznych. Grunt pod nasadzenia należy przygotować: odchwaścić, zaprawić urodzajną ziemią ogrodniczą w ilości min. 20 l/drzewo. Wokół drzew należy wykonać misy o średnicy 0,5 m i wyściółkować je 3 cm warstwą kory sosnowej. Nasadzenia należy wykonać w terminie do 31 października 2019 r. i – zależnie od potrzeb i warunków atmosferycznych - zapewnić ich podlewanie przez okres min. 1 miesiąca od posadzenia. W przypadku, jeżeli drzewa nie zachowają żywotności w kolejnym sezonie wegetacyjnym (niezależnie od przyczyny), wykonawca winien dosadzić brakującą ilość drzew w terminie do 31 października 2020 r.

- uzupełnienie drzewostanu - sadzenie drzew, krzewów, pnączy i bylin (materiał zapewni Zamawiający);

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

- mycie ławek i koszy na śmieci (1 raz w roku na wiosnę - należy zgłosić Zamawiającemu termin zakończenia prac);

- bieżące naprawy i malowanie ławek , koszy  i psich stacji (1 raz w roku na wiosnę - należy zgłosić Zamawiającemu termin zakończenia prac);

- montaż dodatkowych koszy i ławek na terenie parku (maksymalnie do 10 szt.), kosze i ławki należy stabilnie i trwale zakotwiczyć w podłożu (kosze i ławki zapewnia Zamawiający). Miejsce pod montaż ławek należy utwardzić (powierzchnia utwardzenia pod ławkę 2 m2). Miejsce należy ograniczyć betonowym obrzeżem i wyłożyć kostką brukową w kolorze szarym (materiały potrzebne do wykonania utwardzenia zapewnia Wykonawca). Termin i lokalizacja wykonania robót zostanie uprzednio uzgodniona z Zamawiającym;

- prowadzenie ewidencji wyposażenia (ławki, kosze, psie stacje, kwietniki itp.) wraz z nanoszeniem wszelkich zmian i przedstawianie rejestru na żądanie Zamawiającego;

- utrzymanie czystości i porządku na terenie placu zabaw- sprawdzanie ogólnego stanu technicznego urządzeń, konserwacja urządzeń zabawowych, w tym dbałość o estetykę i stan techniczny urządzeń (odmalowanie 1 raz w roku na wiosnę urządzeń zabawowych w istniejącej kolorystyce, farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi przeznaczonymi do użytku zewnętrznego po uprzednim oczyszczeniu ich z pozostałości starej farby), wykonywanie bieżących napraw (dokręcanie elementów mocujących urządzenia usuwanie powstałych luzów w elementach ruchomych urządzeń), wymiana piasku w piaskownicy dwa razy w roku w miesiącach maj i sierpień, a później uzupełnianie wg potrzeb (piasek płukany frakcji 0,2 mm lub żwirek 2 - 8 mm);

POZOSTAŁE

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin (nazwa środka, czas, dawka i obszar jego stosowania, a także przyczyna jego stosowania) i coroczne przekazywanie Zlecającemu kopii tej dokumentacji za  dany sezon w terminie do 31 października każdego roku trwania umowy;

- zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich usterek oświetlenia parkowego;

- wykonywaniem napraw uszkodzonych słupków żeliwnych - do 30 szt. słupków w trakcie trwania umowy – materiały niezbędne do wykonania napraw zapewnia Zamawiający (każdy uszkodzony słupek należy na bieżąco zgłaszać Zamawiającemu),

- całoroczną pielęgnacją dwóch przyczółków z tablicami pamiątkowymi (o pow. ok. 30 m2) przy Moście Daniela Kęszyckiego. Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z pielęgnacją roślin (m.in. podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, uzupełnianie brakujących roślin, uzupełnianie kory),

- całorocznym utrzymaniem obiektów – 2 szt. witaczy gminy Śrem, usytuowanych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 434 przy wjeździe do miejscowości Zbrudzewo - nr działki 338/4 w obrębie ewidencyjnym Zbrudzewo oraz w pasie drogowym w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej 434 oraz drogi wojewódzkiej 436 (skrzyżowanie ul. Gostyńska oraz ul. Rolna w Śremie) – nr działki 77/1 w obrębie ewidencyjnym Pysząca poprzez utrzymaniem czystości obiektów (mycie 3 razy w roku w miesiącach: maj/lipiec/wrzesień) oraz terenu przyległego wraz z koszeniem trawy wokół obiektu (w promieniu 3 m od obrysu obiektu) oraz wykonywanie okresowych przeglądów napraw i konserwacji obiektów;

- utrzymaniem w czystości (mycie 3 razy w roku w miesiącach maj/lipiec/wrzesień) 12 tablic informacyjnych na miejskiej trasie turystycznej po prawobrzeżnym Śremie, usytuowanych  w następujących punktach miasta:

- przystań kajakowa nad Wartą,

- ul. Wyszyńskiego przy latarni gazowej z postacią "Dziewczynki z Zapałkami",

- przy ul. Wyszyńskiego - Kościół Św. Ducha,

- przy budynku SBL-u  im. Ks. P. Wawrzyniaka,

- przy Kościele Farnym,

- Rynek,

- przy Liceum Ogólnokształcącym,

- przy Kościele Pofranciszkańskim,

- przy ul. Piłsudskiego (w pobliżu przystanku autobusowego/narożnik Szkolnej i Piłsudskiego)

- tablica Stanisława Chudoby – przy ul. Piłsudskiego/Dąbrowskiego,

- Stary Rynek,

- przyczółek mostowy,

- utrzymaniem w czystości (mycie 3 razy w roku w miesiącach maj/lipiec/wrzesień) 4 szt. szklanych tablic informacyjno - historycznych prezentujących nieistniejące budynki, usytuowanych w następujących punktach miasta:

- na Pl. 20 Października,

- przy ul. Wyszyńskiego,

- przy ul. Mickiewicza,

- przy ul. Piłsudskiego/Dąbrowskiego,