Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni w Miejskim Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie o powierzchni 46 ha”.

Zakres rzeczowy robót (dotyczy terenu od strony ul. Franciszkańskiej do Pomnika Żołnierza Polskiego w parku z wyłączeniem ogrodzonego terenu Śremskiego Zoo – 18 ha):

- bieżący nadzór nad terenem parku (wliczając w to soboty, niedziele i święta);

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

- bieżące całoroczne utrzymanie czystości i porządku w ciągach alejek parkowych poprzez odchwaszczanie na całej powierzchni, zamiatanie, usuwanie zanieczyszczeń i przycinanie brzegów alejek;

- odśnieżanie, usuwanie gołoledzi i zlodowaceń w ciągach alejek parkowych (w przypadku śliskiej nawierzchni należy posypać piaskiem);

- bieżące całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych (codzienne usuwanie śmieci);

- opróżnianie koszy parkowych i psich stacji (od 1 maja do 30 września codziennie, od 1 października do 30 kwietnia wg potrzeb), dodatkowo uzupełnianie wg potrzeb woreczków w psich stacjach - woreczki zapewni Zamawiający;

- wywóz nieczystości powstałych w trakcie wykonywania prac na składowisko odpadów oraz ewidencjonowanie wywożonych nieczystości (w przypadku posiadania decyzji na transport oraz odbiór odpadów, bądź zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej);

- zawarcie umowy na odbiór odpadów ze specjalistyczna firmą (w przypadku braku dokumentów wymienionych w pkt powyżej).

- bieżące oczyszczenie tablic z regulaminem i nazwami alejek;

- podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia aktów wandalizmu (np. ustawienie przewróconych koszy parkowych, zbieranie wysypanych odpadów oraz zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu i powiadomienie odpowiednich służb - Policji, Straży Miejskiej, (zgłaszanie Zamawiającemu faktu zaginięcia ławek lub koszy);

- utrzymanie i konserwacja obiektów znajdujących się na terenie parku 	tj. istniejących budynków, gazonów, rzeźb (odmalowanie w istniejącej kolorystyce), pomników (dekorowanie pomników zniczami i wiązankami na imprezy o charakterze miejskim i państwowym, umieszczanie stojaków z flagami oraz znicza olejowego - transport stojaków i znicza leży po stronie Wykonawcy) oraz tablic informacyjnych (zakres prac obejmuje: bieżące utrzymanie czystości wokół pomników, rzeźb, tablic, usuwanie na bieżąco 	powstających na nich zanieczyszczeń w tym: plam, napisów itp., oczyszczanie terenu wokół pomników przed i po uroczystościach np. usuwanie wypalonych zniczy i suchych wiązanek kwiatów, 	pielęgnacja istniejących nasadzeń wokół ww. obiektów;

- całoroczne oczyszczanie schodów znajdujących się na terenie parku;

- oczyszczanie lustra wody z nieczystości wraz z wywozem tych odpadów wg potrzeb (dot. Łabędziego Oczka), oraz stała pielęgnacja i utrzymanie porządku terenu wokół lustra wody;

TRAWNIK

- okopywanie trawników przy obrzeżach betonowych - prace należy wykonać w terminie do 30 czerwca 2019 r. i 30 czerwca 2020 r., a następnie utrzymywanie ich we właściwym stanie;

- rozgrabianie kretowisk;

- bieżąca całoroczna pielęgnacja trawników poprzez:

- koszenie – w okresie wegetacyjnym wraz z wywiezieniem pokosu każdorazowo po wykonaniu przycięcia trawy (utrzymanie wysokości trawy w granicach do 8 cm);

- nawożenie raz w roku - usługa wraz z kosztem zakupu nawozu, zasilanie wszystkich upraw nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi NPK, 2,5 kg nawozu na 100 m2 (zakupiony nawóz należy okazać Zamawiającemu). Termin wykonania do 30 czerwca 2019 r. oraz 30 czerwca 2020 r. (należy powiadomić Zamawiającego pisemnie z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie wykonywania prac, celem ich kontroli. Prace należy wykonywać w godzinach pracy Urzędu;

- nawadnianie w okresie suszy - w okresie od maja do września, wodę zapewnia Wykonawca;

- dosiewanie traw - usługa wraz z kosztem zakupu siewu trawy w okresie od połowy kwietnia do końca sierpnia. Bezpośrednio przed wykonaniem usługi Zamawiający wskaże miejsce;

- przygotowywanie terenu pod siew (przekopanie ziemi, odchwaszczenie, wyrównanie terenu, użyźnienie gleby poprzez rozsypanie 10 centymetrowej warstwy żyznej ziemi kompostowej, nawożenie, podlewanie do momentu skiełkowania);

- całoroczne wygrabianie liści - wywiezienie liści każdorazowo po wykonaniu wygrabienia z terenu (nie dopuszcza się zalegania pryzm liści przez okres dłuższy niż 3 dni);

- koszenie trawy wraz z utrzymaniem czystości wzdłuż ulicy Piłsudskiego na wysokości parku (pas zieleni od granic parku do asfaltu wraz z terenem przy tablicy upamiętniającej cmentarz żydowski);

PIELĘGNACJA ORAZ WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

- bieżące i całoroczne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach, w szczególności wykonywanie cięć sanitarnych, korekcyjnych, prześwietlanie koron drzew, usuwanie połamanych oraz suchych drzew i gałęzi, usuwanie odrostów korzeniowych i pniowych, zdejmowanie zawieszonych gałęzi i konarów w koronach drzew na terenie zalesionym w parku;

- bieżąca całoroczna pielęgnacja żywopłotów poprzez przycinanie, oczyszczanie ze śmieci, podlewanie i uzupełnianie w zależności od potrzeb;

- zrębkowanie gałęzi (obsypywanie rabat i gazonów zrębkami);

- usuwanie jemioły z drzew;

- usuwanie wiatrołomów i wiatrowałów;

- przeprowadzanie wycinki drzew i krzewów w parku (w ilości do 100 drzew) - usuwanie drzew z frezowaniem pniaków (frezowanie niezwłocznie po wycince), usuwanie samosiewów, pocięcie drzew na klocki i wywóz pociętych na klocki drzew każdorazowo do Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie (Wykonawca zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie OPS zestawienia ilości przekazanego drewna z obmiarem Zamawiającego). Koszty ewentualnej wycinki drzew i krzewów w parku ponosić będzie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić każdorazowo Zamawiającego o terminie przeprowadzania wycinki;

NASADZENIA WIELOLETNIE

- nasadzenie 15 szt. drzew, w tym 10 sosen czarnych i 5 daglezji zielonych . Każda sadzonka winna mieć wysokość min. 80-100 cm. Grunt pod nasadzenia należy przygotować: odchwaścić, zaprawić urodzajną ziemią ogrodniczą w ilości min. 20l/drzewo. Wokół drzew należy wykonać misy o średnicy 0,5 m i wyściółkować je 3 cm warstwą kory sosnowej. Nasadzenia należy wykonać w terminie do 31 października 2019 r. i – zależnie od potrzeb i warunków atmosferycznych – zapewnić ich podlewanie przez okres min 1 miesiąca od posadzenia. W przypadku, jeżeli drzewa nie zachowają żywotności w kolejnym sezonie wegetacyjnym (niezależnie od przyczyny), wykonawca winien dosadzić brakującą ilość drzew w terminie 31 października 2020 r.

- nasadzenie 40 szt. sadzonek bluszczu pospolitego wokół pni drzew w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Sadzonki winny być dobrze przekorzenione, w doniczkach wielkości C2, o pędach długości min. 30-40 cm. Grunt pod nasadzenia należy odchwaścić. Nasadzenia należy wykonać w terminie do 31 października 2019 r.

- uzupełnienie drzewostanu - sadzenie drzew, krzewów, pnączy i bylin (materiał zapewni Zamawiający),

NASADZENIA JEDNOROCZNE

- obsadzenie 2 szt. gazonów znajdujących się przy głównym wejściu do parku (główna alejka) oraz 1 szt. przy Obelisku im. 750 - lecia sadzonkami aksamitki rozpierzchłej w ilości 20 szt./gazon wraz z uzupełnieniem ziemi w terminach: do 31 maja 2019 r. oraz  do 31 maja 2020 r. oraz podlewaniem co drugi dzień (odmalowanie gazonów raz w roku przed posadzeniem roślin – kolor biały) Ponadto w razie kradzieży sadzonek bądź ich  zniszczenia należy uzupełnić brakujące nasadzenia tak aby zapewnić ciągłość nasadzenia od 15 maja do 30 września 2019 i 2020 r. (zakup materiałów do nasadzeń należy wkalkulować w cenę oferty).

- całoroczna pielęgnacja kwietników sezonowych: odchwaszczanie, nawożenie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów i podlewanie w zależności od potrzeb, wykonywanie nowych nasadzeń;

- całoroczna pielęgnacja kwietników z róż i bylin: odchwaszczanie, nawożenie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, podlewanie w zależności od potrzeb, przygotowanie do okresu zimy;

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

- mycie ławek i koszy na śmieci (1 raz w roku na wiosnę – należy zgłosić Zamawiającemu termin zakończenia prac);

- bieżące naprawy i malowanie ławek parkowych, koszy parkowych i psich stacji (1 raz w roku na wiosnę - należy zgłosić Zamawiającemu termin zakończenia prac),

- montaż dodatkowych koszy i ławek na terenie parku (maksymalnie do 20 szt.), kosze i ławki należy stabilnie i trwale zakotwiczyć w podłożu (kosze i ławki zapewnia Zamawiający). Miejsce pod montaż ławek należy utwardzić (powierzchnia utwardzenia pod ławkę 2 m2). Miejsce należy ograniczyć betonowym obrzeżem i wyłożyć kostką brukową w kolorze szarym (materiały potrzebne do wykonania utwardzenia zapewnia Wykonawca). Termin i lokalizacja wykonania robót zostanie uprzednio uzgodniona z Zamawiającym;

- bieżące pionowanie i stabilizowanie koszy parkowych;

- prowadzenie ewidencji wyposażenia parkowego (ławki, kosze, psie stacje, kwietniki) wraz z nanoszeniem wszelkich zmian i przedstawianie rejestru na żądanie Zamawiającego;

POZOSTAŁE

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin (nazwa środka, czas, dawka i obszar jego stosowania, a także przyczyna jego stosowania) i coroczne przekazywanie Zlecającemu kopii tej dokumentacji za  dany sezon w terminie do 31 października każdego roku trwania umowy.

- konserwacja 3 szt. masztów, wywieszenie flag powstania wielkopolskiego (pranie i prasowanie flag wg potrzeb);

- uzupełnienie brakujących i wymiana uszkodzonych obrzeży betonowych w alejkach żużlowych (do 100 mb - w terminie bezpośrednio uzgodnionym z Zamawiającym), wyrównanie nierówności powierzchni parku poprzez nawiezienie ziemi, nawiezienie i uzupełnienie żużla w alejkach żużlowych (prace należy wykonać raz w roku);

- cotygodniowe równanie zrewitalizowanych alejek wokół fontanny - 700 m2;

- równanie alejki gruntowej od strony ul. Parkowej o długości 320 mb w terminie do 31 maja i 31 sierpnia 2019 oraz 31 maja i 13 sierpnia 2020 r.;

- utrzymywanie zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi pasa ochronnego zlokalizowanego na przedłużeniu ul. Parkowej do wału przy Kanale Ulgi (koszenie trawy i zbieranie śmieci);

- zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich usterek oświetlenia parkowego;

Zakres rzeczowy robót (dotyczy terenu od strony Pomnika Żołnierza Polskiego do wału przy Kanale Ulgi):

- utrzymanie czystości i porządku w ciągach alejek parkowych poprzez, usuwanie zanieczyszczeń w postaci śmieci i liści (raz w miesiącu);

- utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych poprzez (comiesięczne usuwanie śmieci);

- comiesięczne opróżnianie koszy parkowych