WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

D.03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA I SANITARNA

1. WSTĘP

## 1.1. Określenia podstawowe

1.1.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód opadowych i roztopowych ( ścieków komunalnych).

1.1.2. Kanały

1.1.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

1.1.2.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.

1.1.2.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.

1.1.2.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.1.2.5. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.

1.1.2.6. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m.

1.1.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.1.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.1.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.1.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.1.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.

1.1.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.

1.1.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.1.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.1.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego.

1.1.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.

1.1.3.10. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków       z poziomu niższego na wyższy.

1.1.3.11. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu.

1.1.4. Elementy studzienek i komór

1.1.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.

1.1.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

1.1.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.

1.1.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.1.4.5. Kineta - wyprofilowane  koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu  ścieków.

1.1.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

1.1.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB D-M-00.00.00

Materiały stosowane przy  budowie  kanalizacji:

  - Rury do budowy  kanalizacji   grawitacyjnej

  - rury z tworzyw  sztucznych: PVC wg PN-EN 1401-1 ,  PP wg PN-EN 1852-1,

PN-EN 13476,

  - rury z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym GRP  zgodnie

z PN-EN 1115, PN-EN 14364,

  - rury kamionkowe zgodnie z PN-EN 295,

  - rury  kielichowe  żeliwa  sferoidalnego zgodnie z PN-EN 545: 2005,

  - rury z betonu wg PN-EN 1916: 2005.

  - Rury  do  budowy kanalizacji  ciśnieniowej:

- rury  z  PE  wg PN-EN 13 244 .

  - Studnie rewizyjne (połączeniowe i przelotowe) z betonu  wg  PN-EN 1917:2004 oraz

- PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736,  PN-EN752.

wg poniższych  podstawowych wymagań:

  - wszystkie elementy betonowe  studzienek   w tym  kinety wykonać                           z wibroprasowanego betonu  o klasie   nie niższej niż C35/45,

  - otwory  dla  rur przewodowych  i przejścia szczelne  wyposażone w odpowiednie uszczelki   montować w warunkach fabrycznych,

  - stopnie złazowe z żeliwa sferoidalnego w otulinie PE w jasnym kolorze montować w trakcie produkcji, minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN,

  - grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is  0.98, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2.

  - dla ścieków  sanitarnych   stosować należy uszczelki wykonane elastomeru SBR   lub EPDM spełniające wymagania EN 681-1.

Wymagania  dla  betonu  do  produkcji  studzienek:

  - klasa ekspozycji XA1,

  - nasiąkliwość nie większa od 5 %,

  - szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm,

  - wskaźnik w/c nie większy od 0.45,

  - maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu,

  - beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.)  we wszystkich elementach, także w kinecie,

  - do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie  z PN-En 197-1,

2.4.	Studzienki kanalizacyjne tworzywowe.

Stosować  studzienki wykonane z  tworzyw  sztucznych lub  żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym  wykonane jako  monolit    lub  z elementów ( kinety  , rury trzonowe,  stożki)  łączonych na uszczelki,  posiadające   aprobatę  techniczną  IBDiM.

  - Studzienki   wpustów  deszczowych

Wymagania  dla  studzienek  j.w.  w  zależności  od  materiału.

2.6. Piasek – wymagania jak w PN-B-11113:1996

2.7. Izolacja

Do  izolacji   zewnętrznych ścian studzienek  betonowych, komór  wylewanych i murowanych   stosować:

- bitizol R+P, R+2P,

- lepik asfaltowy stosowany na gorąco wg PN-C-96177,

- kompozyt na bazie żywicy epoksydowej,

- materiał powłokotwórczy na bazie epoksydu i oleju smołowego.

  - Urządzenia  do  oczyszczania  wód  opadowych i roztopowych

Do  oczyszczania  wód  opadowych i roztopowych  z  dróg  dopuszcza się stosowanie separatorów i osadników, dla których dokonano oceny zgodności i wydano deklarację zgodności z aprobatą techniczną Instytutu Ochrony Środowiska lub PN-EN 858-1:2005/A1:2005 i PN-EN 858- 2:2005.

Zaleca  się  urządzenia zintegrowane  w jednym  zbiorniku.

2.9. Przepompownie ścieków

Budować  przepompownie  ścieków  zgodnie  z normą  PN-EN 12050: 2002

oraz  zgodnie  z  poniższymi  podstawowymi zasadami:

- stosować  przepompownie   w  zbiornikach  podziemnych  z   elementów  betonowych, żelbetowych, z tworzyw  sztucznych lub   z  żywic    poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym,

- elementy   betonowe  wykonywać  z  betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego, F150 spełniającego  wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917.

- stosować pompy   zatapialne pracujące  w  trybie  naprzemiennym i  równoległym,

- korpusy pomp z żeliwa zabezpieczone  trwałą żywicą epoksydową,

- wirniki dostosowane  do  rodzaju  ścieków i  pokryte powłoką antykorozyjną ,

- silniki pomp  w obudowie   o stopniu ochrony przynajmniej IP68,

- wały  pomp ze stali nierdzewnej,

- pompy  z zabezpieczeniem termicznym,  wyposażone w czujniki  wilgoci.

oraz  podwójne  uszczelnienie mechaniczne,

- piony tłoczne wewnątrz pompowni  ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- piony tłoczne łączyć z armaturą  kołnierzami ze stali 1.4301 wg PN-EN10088-1,

- piony tłoczne łączyć  ze sobą za pomocą  trójnika orłowego  zapewniającego  minimalne straty hydrauliczne, wykonanego  ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- prowadnice pomp ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze oraz  połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki)    ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- armatura zwrotna  zgodna  z  PN-EN 752-6  pokryta trwałą farbą epoksydową odporną na  działanie ścieków,

- zasuwy odcinające miękkouszczelnione, kołnierzowe z klinem  gumowanym, pokryte  trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,

- dla połączeń kołnierzowych stosować uszczelki  wykonane z gumy odpornej na działanie ścieków,

- pompownię zaopatrzyć w drabinkę o szerokość zgodnej z normą PN-80 M-49060 (co  najmniej 30 cm), umożliwiającą  zejście na dno zbiornika, wykonaną ze stali 1.4301 wg  PN-EN 10088-1 z poręczami,

- podest uchylny  wykonany ze stali gat. 1.4301

- w pokrywie właz prostokątny, zapewniający swobodny montaż i demontaż pomp  (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty prowadnic  pomp muszą znaleźć się w świetle włazu),

- stosować właz  wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku -stal 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby   niepowołane,

- wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy  musi umożliwiać  swobodny montaż  i demontaż pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

- wentylację zbiornika zapewnić poprzez  system wentylacji nawiewno – wywiewnej   realizowany za pomocą dwóch przewodów z rur wykonanych ze stali 1.4301  z kominkiem wentylacyjnym,

- pompy montować na stopie sprzęgającej ze złączem samozaciskowym, umożliwiającym  demontaż z poziomu terenu,

- do wyciągania pomp zamontować łańcuchy wykonane ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie opisy na urządzeniach  muszą być wykonane w języku polskim,

- każde urządzenie  musi posiadać dokumentację techniczno-ruchową DTR  w języku

polskim.

2.10.  Oczyszczalnia  ścieków

Oczyszczalnie  ścieków projektować i budować  zgodnie  z  PN-EN 12255: 2005 Część 1 ÷ 16

oraz PN-EN  12566  Część 1 ÷ 4.

## 2.11. Beton   wg PN-EN 206

2.11.1. Cement

Do betonu należy zastosować cement  kl. 32,5,  42,5  lub  52,5 wg PN-EN 197-1.

2.11.2. Kruszywo

Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-EN 12620:2004 „Kruszywa  do betonu”.

2.11.3. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny  powinien odpowiadać wymaganiom     PN-EN 206-1.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .

## 3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji  sanitarnej i deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiębiernych,

- spycharek kołowych lub gąsienicowych,

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

- wciągarek mechanicznych,

- beczkowozów.

# 4. TRANSPORT I  SKŁADOWANIE

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## 4.2. Transport rur kanałowych

Załadunek i rozładunek rur w paletach należy wykonywać przy użyciu wózków widłowych o gładkich widłach. Palety powinny być nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie stwarzały zagrożenia dla pracowników.

Rury ładowane pojedynczo muszą być przenoszone przy użyciu miękkich zawiesi - typu pasy poliestrowe o odpowiedniej wytrzymałości. Pręty, haki, łańcuchy metalowe mogą doprowadzić do uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z rurą.

Do celów transportowych powinny być stosowane ciężarówki o płaskiej platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdować się żadne gwoździe bądź inne wystające elementy. Wszelkie burty boczne powinny być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi. Rury o największej średnicy powinny być ułożone na spodzie stosu transportowego bezpośrednio na platformie ciężarówki. Układane pojedynczo rury powinny być przekładane listwami drewnianymi tak, aby można było przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do ich rozładunku. W przypadku załadunku rur kielichowych, należy tak ułożyć stos rur, aby nie następował bezpośredni kontakt między kielichami poszczególnych rur. Rury należy mocno związać, aby uniknąć przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny być przewieszone poza platformę pojazdu na długość nie większą niż pięciokrotność ich nominalnej średnicy i nie więcej niż 2m (mniejsza wartość miarodajna).

Rur nie wolno zrzucać na miejsce składowania w sposób niekontrolowany. Rury powinny być przenoszone na skład. Zrzucanie rur może powodować ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymałość na uderzenia rur  tworzywowych  maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wiąże się z koniecznością zachowania szczególnej ostrożności podczas rozładunku w niskich temperaturach.

Do rozładunku ręcznego można wykorzystać zawiesia poliestrowe. Rury rozładowywane ręcznie nie mogą swoim ciężarem powodować zagrożenia dla pracowników. W przypadku rur ciężkich do rozładunku należy stosować dźwig i odpowiednie zawiesia. Podczas rozładunku nie wolno dopuścić, aby ktokolwiek znajdował się pod rurą lub na drodze jej przenoszenia.

## 4.3. Transport kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki

i obniżenia temperatury przekraczającej granic  określonych  w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogą  być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Przewóz cementu powinien odbywać  się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Zakres wykonywania robót

5.2.1.Składowanie materiałów.

Miejsca pozyskania elementów kanalizacji deszczowej przewidzianych do realizacji zadania muszą uzyskać akceptację Inżyniera.

Skład rur powinien być dostępny dla pracowników np. kontroli jakości. Skład powinien być również dostępny dla celów łatwego dalszego transportu.  Rur tworzywowych  nie  składować  w pobliżu ognia, źródeł ciepła lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Rury powinny być składowane w taki sposób jak podczas transportu  z przekładkami drewnianymi. Przekładki drewniane powinny być płaskie i odpowiednio szerokie, aby nie powodowały deformacji rury. Rury o największych średnicach należy składować najniżej.

W przypadku rur kielichowych, kielichy należy układać tak, aby nie ulegały deformacji (ułożenie na przemian).

Rury nie powinny być składowane bezpośrednio na podłożu. W tym celu należy zastosować podkładki analogicznie jak te stosowane pomiędzy rurami. Odstępy pomiędzy podkładkami nie powinny przekraczać 2,5m. Podłoże składu powinno być płaskie i pozbawione ostrych przedmiotów. Wysokość składowanych rur nie powinna przekraczać 3-4m.

Kręgi należy składować w pozycji wbudowania, wysokość składowania nie powinna  przekraczać 1,8 m i nacisk przekazywany na grunt poniżej 0,5 MPA.

Włazy i stopnie - odbywać się może na przestrzeni otwartej z dala od substancji korodujących.

Wpusty żeliwne mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach do wysokości maksimum 1,5 m.

Cegła klinkierowa kanalizacyjna może być składowana na wolnym powietrzu w stosach.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wykonania kanalizacji deszczowej.

Projektowana trasa przebiegu powinna być trwale i widocznie oznakowana w terenie za pomocą kołków osiowych. Należy ustalić stałe repery.

    - Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie  drogowym”. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczyć światłami).

    - Wykonanie wykopów pod elementy kanalizacji

Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 25 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie o 20 cm wyższym od projektowanego. Wykop należy wykonać o ścianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocą obudowy drewnianej lub  szalunków  systemowych. Napotkanie w obrębie wewnętrznym wykopu przewody i kable należy zabezpieczyć według wymagań użytkowników tych urządzeń.

    - Wykonanie kanałów.

W trakcie robót montażowych należy  stosować  zapisy  norm przytoczonych  w p. 10.

Do robót montażowych przystąpić po starannym ręcznym przygotowaniu podłoża, wykonaniu zgodnie z   zaprojektowanym  spadkiem podsypek piaszczystych i ław betonowych na odcinkach kanałów przewidzianych do obetonowani.                                     Do montażu należy stosować tylko rury i kształtki pozbawione wad,

W miejscu złączy kielichowych wybrać piasek na głębokość około 5,0 cm, 
w celu dokonania połączenia.

Należy zwrócić uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha rury, sprawdzając czystość wgłębienia i ścisłość przylegania uszczelki.

Przed montażem  rur kielichowych bosy koniec rury posmarować środkiem poślizgowym zalecanym przez producenta, stosowanie olejów i smarów jest niedopuszczalne.

Należy przestrzegać określonej przez producenta głębokości wcisku bosego końca w kielich  i technologii łączenia rur.

Skracanie rur wymaga cięcia w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury i fazowania przyciętego końca.

    - Wykonanie przykanalików

Włączenie przykanalików i przyłączy  do kanałów wykonać  za pośrednictwem studzienki połączeniowej.

Montaż  przykanalików i przyłączy  wg  zasad jak w p. 5.2.5

    - Montaż  studzienek  betonowych

Montaż  studzienek  betonowych połączeniowych i przelotowych prowadzić  wg poniższych

zasad:

- element denny studzienki  posadowić  w odwodnionym wykopie na  podłożu  ze żwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m3 żwiru, oraz wypoziomować,

- naciągnąć uszczelkę na zamek górny elementu, uszczelkę oraz zamek dolny następnego kręgu posmarować specjalnym środkiem poślizgowym,

- na zewnętrzną krawędź zamka górnego elementu dolnego przed zamontowaniem następnego kręgu nałożyć warstwę zaprawy z dodatkiem polimeru,

- po zamontowaniu kręgu górnego należy  wyspoinować zaprawą połączenie kręgów od wewnątrz studni, warstwa zaprawy powoduje równomierne przenoszenie naprężeń  i zabezpiecza przed ewentualnym wystąpieniem spękań ścian, które mogą pojawiać się w wyniku nierównomiernego osiadania elementów studni,

- po wykonaniu wyżej wymienionych czynności można montować następnie elementy nadbudowy,

- do montażu dennic, kręgów oraz zwężek należy stosować zawiesia linowe, dzięki którym możliwy jest transport poziomy oraz prawidłowe łączenie poszczególnych elementów,

- zewnętrzne ściany  kręgów i elementu dennego  zabezpieczyć  izolacją bitumiczną   przed montażem w wykopie,

- zwieńczenie studzienek betonowych  wykonać za pomocą płyty żelbetowej   z betonu kl. C20/25 zbrojonego stalą St0S  z otworem, pierścieni dystansowych i włazu z żeliwa sferoidalnego  zgodne z normą PN-EN 124; 2000,

- należy zapewnić dylatację  poziomą  pokrywa – studnia i poziomą  studnia – pierścień.

- właz studzienek w terenach zielonych i gruntach rolniczych  wyprowadzić 10 cm ponad rzędną  terenu.

    - Montaż  studzienek  tworzywowych

Montaż  studzienek  tworzywowych wykonać  wg poniższych  zasad:

- wykop pod studzienki powinien być około 30 cm głębszy niż planowana rzędna dna kanału studzienki i minimum 100 cm szerszy niż średnica zewnętrzna studzienki,

- podczas wykonywania wykopu należy zwrócić uwagę by nadmiernie nie rozluźnić gruntu pod studnią,

- wykop należy oczyścić z kamieni, korzeni i innych twardych elementów.

- na dnie wykopu należy zastosować 15 centymetrową podsypkę piaskową, wyrównaną, wypoziomowaną i zagęszczoną do 95% w/g skali Proctora,

- studnię należy ustawić na dnie wykopu i sprawdzić jej wypoziomowanie,

- ostateczną regulację wysokości studzienki dokonać należy poprzez docięcie komina włazowego studzienki i  dostosowanie  do  rzeczywistej  rzędnej  nawierzchni  drogi,

- właz  z żeliwa  sferoidalnego  zgodnie z PN-EN124, postawić bezpośrednio na betonowym pierścieniu odciążającym o grubości 15 cm.

- dolna powierzchnia pierścienia odciążającego musi znajdować się, co najmniej 5 cm powyżej najwyższego elementu kopuły stożka, a krawędź komina studni musi znajdować się minimum 5 cm powyżej dolnej krawędzi płyty odciążającej i minimum 5 cm poniżej dolnej krawędzi stopy włazu żeliwnego,

- jako obsypkę wokół studzienki  bezpośrednio pod pierścieniem odciążającym stosować  piasek stabilizowany cementem lub chudy beton, obsypka ta powinna być zagęszczona do 95% w/g skali Proctora i tak uformowana by tworzyła stożek o podstawie szerszej o 50 cm od średnicy zewnętrznej trzonu studzienki,

- przestrzeń pomiędzy studnią a pierścieniem odciążającym należy uszczelnić.

    - Wykonanie studzienki  wpustu deszczowego

Studzienki  w  zależności  od  materiału  montować  zgodnie  z  powyższymi zasadami           i  zaopatrzyć  w  odpowiedni  wpust  z  żeliwa  sferoidalnego.

Regulację wysokości osadzenia  wpustu  można wykonać  za pomocą  pierścieni  dystansowych lub poprzez wykonanie podmurówki z cegły.

    - Wykonanie izolacji

Elementy betonowe   kanalizacji   w  razie potrzeby zabezpieczyć się z zewnątrz izolacją bitumiczną.

Studzienki   zabezpieczyć przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotnie posmarowanie lepikiem asfaltowym na gorąco wg PN-C-96177.

    - Zasypka wykopów

Wykonany kanał należy obsypać piaskiem klasy I (piaski grube i średnie dobrze uziarnione). Obsypkę ochronną należy wykonać do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury.

Powyżej zasypkę prowadzić gruntem rodzimym warstwami z zagęszczeniem.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić:

- pod jezdnią główną

- górna warstwa grubości 20 cm Is1,00 (dla autostrady Is1,03),

- warstwa do głębokości 1,2 m Is0,97 (dla autostrady do 2,0 m Is1,00),

- warstwa poniżej 1,2 m dla KR1-KR2 Is0,95, dla KR3-KR6 Is0,97 (dla autostrady poniżej 2,0 m Is0,97)

- pod poboczem i terenem przyległym

- górna warstwa grubości 20 cm Is1,00,

- warstwa do głębokości 1,2 m (dla autostrady do 2,0 m) Is0,97.

5.2.12.	Montaż separatora z osadnikiem i osprzętem, przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## 6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę,

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszych WWiORB i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.2.10,

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

Nie dotyczy.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podane są w WWiORB D-M.0.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1.

8.2. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robót objętych zamówieniem obowiązują odpowiednie przepisy prawa wymienione w części informacyjnej Programu funkcjonalno-użytkowego „Przepisy prawa i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branżowe:

PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1  Budowa i badanie przewodów

kanalizacyjnych,

PN-EN 476:200 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w  systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje,

PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

PN-EN 752-3 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne

i oddziaływania na środowisko,

PN-EN 752-5 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

PN-EN 752-7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie,

PN-EN 1852-1  Systemy przewodowe  z tworzyw  sztucznych.  Podziemne

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu ( PP) do odwadniania

i kanalizacji,

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu

(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek  
 i systemu

PN-ENV 1046:2002  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.

Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli.

Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemia i nad ziemią.

#### PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Ogólne wymagania i właściwości użytkowe

#### PN-EN 1916  Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe

PN-EN 1917:2004  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego ,

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.

PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  nawierzchni dla ruchu kołowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu,  znakowanie, sterowanie jakością.

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.

Ścianki szczelne,

PN-EN 13508-1 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Wymagania

ogólne,

PN-EN 13508-2 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. System kodowania

inspekcji wizualnej,

PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej

PN-EN 1115:2002	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP)

#### PN-EN 13244:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE)

PN-EN 858-1:2005/A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej

i benzyna). Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania,

znakowanie i sterowanie jakością.

PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna).

Część 2: Dobór wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja.

#### PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia

#### PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów.

#### PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Zasady budowy i badania. Część 3: Przepompownie ścieków zawierających fekalia do ograniczonego zakresu zastosowania.

#### PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów      i z fekaliami.

PN-EN 206-1:2000  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku

PN-B-06250:1988  Beton zwykły

PN-B-06712:1986  Kruszywa mineralne do betonu

PN-H-74101:1984  Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych

PN-B-01070  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

PN-B-10735	Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8971-06	Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.

BN-86/8971-08	Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN-H-74086		Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B-14501		Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-C-96177		Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

PN-B-12037		Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna.

PN-B-11113: 1996	     Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.  Piasek.

PN-H-84023/06	Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

KB.4-3.3.1.10(1)	Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg 1983 r.

PN-S-02205:1998	 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

KB.1.-22.26.(6)	Kręgi betonowe średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm.

#### PN-EN 12255-1:2002 Oczyszczalnie ścieków. Część 1: Podstawowe zasady budowy

#### PN-EN 12255-1:2005 Oczyszczalnie ścieków -- Część 1: Ogólne zasady budowy

#### PN-EN 12255-10:2004 Oczyszczalnie ścieków -- Część 10: Zasady bezpieczeństwa

#### PN-EN 12255-11:2004 Oczyszczalnie ścieków -- Część 11: Wymagane informacje ogólne

#### PN-EN 12255-12 Oczyszczalnie ścieków. Część 12: Sterowanie i automatyzacja

#### PN-EN 12255-12:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 12: Sterowanie i automatyzacja

#### PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie ścieków -- Część 12: Sterowanie i automatyzacja

#### PN-EN 12255-13 Oczyszczalnie ścieków. Część 13: Oczyszczanie chemiczne. Oczyszczanie ścieków metodą strącania/flokulacji

#### PN-EN 12255-13:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 13: Oczyszczanie chemiczne. Oczyszczanie ścieków metodą strącania/flokulacji

#### PN-EN 12255-13:2005 Oczyszczalnie ścieków -- Część 13: Oczyszczanie chemiczne -- Oczyszczanie ścieków metodą strącania/flokulacji

#### PN-EN 12255-14 Oczyszczalnie ścieków -- Część 14: Dezynfekcja

#### PN-EN 12255-14:2005 Oczyszczalnie ścieków -- Część 14: Dezynfekcja

#### PN-EN 12255-14:2008 Oczyszczalnie ścieków -- Część 14: Dezynfekcja

#### PN-EN 12255-15 Oczyszczalnie ścieków. Część 15: Pomiar natlenienia czystej wody w komorach napowietrzania osadu czynnego

#### PN-EN 12255-15:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 15: Pomiar natlenienia czystej wody w komorach napowietrzania osadu czynnego

#### PN-EN 12255-15:2005 Oczyszczalnie ścieków.  Część 15: Pomiar natlenienia czystej wody w komorach napowietrzania osadu czynnego

#### PN-EN 12255-16:2005 Oczyszczalnie ścieków.  Część 16: Filtracja mechaniczna

#### PN-EN 12255-3:2004 Oczyszczalnie ścieków.  Część 3: Oczyszczanie wstępne

#### PN-EN 12255-4 Oczyszczalnie ścieków. Część 4: Sedymentacja wstępna

#### PN-EN 12255-4:2002 Oczyszczalnie ścieków. Część 4: Osadnik wstępny

#### PN-EN 12255-4:2005 Oczyszczalnie ścieków.  Część 4: Sedymentacja wstępna

#### PN-EN 12255-5:2004 Oczyszczalnie ścieków.  Część 5: Procesy zachodzące w stawach

#### PN-EN 12255-6 Oczyszczalnie ścieków. Część 6: Proces osadu czynnego

#### PN-EN 12255-6:2002 Oczyszczalnie ścieków. Część 6: Proces osadu czynnego

#### PN-EN 12255-6:2005 Oczyszczalnie ścieków.  Część 6: Proces osadu czynnego

#### PN-EN 12255-7 Oczyszczalnie ścieków. Część 7: Reaktory z błoną biologiczną

#### PN-EN 12255-7:2002 Oczyszczalnie ścieków. Część 7: Reaktory z błoną biologiczną

#### PN-EN 12255-7:2005 Oczyszczalnie ścieków.  Część 7: Reaktory z błoną biologiczną

#### PN-EN 12255-8:2004 Oczyszczalnie ścieków.  Część 8: Przeróbka i magazynowanie osadów ściekowych

#### PN-EN 12255-9 Oczyszczalnie ścieków. Część 9: Kontrola zapachu i wentylacja

#### PN-EN 12255-9:2002 Oczyszczalnie ścieków. Część 9: Kontrola zapachu i wentylacja

#### PN-EN 12255-9:2005 Oczyszczalnie ścieków.  Część 9: Kontrola zapachu i wentylacja

#### PN-EN 12566-1 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50. Część 1: Prefabrykowane osadniki gnilne

#### PN-EN 12566-1:2002 Małe systemy oczyszczania ścieków do 50 OLM. Część 1: Prefabrykowane osadniki gnilne

#### PN-EN 12566-1:2004 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50.  Część 1: Prefabrykowane osadniki gnilne

#### PN-EN 12566-1:2004/A1:2005 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50. Część 1: Prefabrykowane osadniki gnilne

#### PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50. Część 1: Prefabrykowane osadniki gnilne

#### PN-EN 12566-3 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 .  Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu budowy domowe oczyszczalnie ścieków

#### PN-EN 12566-3:2005 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50.  Część 3: Gotowe i/lub montowane na miejscu domowe oczyszczalnie ścieków

#### PN-EN 12566-3:2007 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50.  Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu budowy domowe oczyszczalnie ścieków

#### PN-EN 12566-4:2007 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50.  Część 4: Osadniki gnilne składane in situ z elementów prefabrykowanych

Warunki techniczne i odbioru rurociągów z tworzyw wydane w 1994r przez Polską

Korporację techniki Sanitarnej, grzewczej, Gazowej i Kliamtyzacji.

Płóciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

zeszyt 9, COBRTI Instal 2003,